Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 18.02.2011.

Акт

о проведении предпродажной подготовки автомобиля

Подразделение, выполнившее предпродажную

подготовку _____________________________

┌────────────────────────────────────┐

Модель а/м ___________________       │      Используемые обозначения      │

├──────────────────────────────┬─────┤

Цвет а/м _____________________       │Без замечаний                 │  V  │

├──────────────────────────────┼─────┤

Номер кузова _________________       │Необходима мойка              │  М  │

├──────────────────────────────┼─────┤

Номер двигателя ______________       │Устранено регулировкой        │  Р  │

├──────────────────────────────┼─────┤

│Устранено заправкой           │  З  │

Показание одометра ___________       ├──────────────────────────────┼─────┤

│Устранено подтяжкой           │  П  │

├──────────────────────────────┼─────┤

Дата заполнения ______________       │Устранено заменой или ремонтом│  X  │

└──────────────────────────────┴─────┘

| Объект контроля | N п/п | Содержание операции | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кузов | 1 | Произвести расконсервацию автомобиля (при необходимости) |  |
| Сверка документации | 2 | Проверить наличие документации. Проверить соответствие информационных таблиц паспортным данным автомобиля. Заполнить документацию |  |
|  | 3 | Проверить комплектность автомобиля |  |
| Внешний вид автомобиля | 4 | Вымыть и просушить автомобиль |  |
|  | 5 | Проверить качество сборки и сопряжения внешних деталей кузова (бампера, молдинги, наружные зеркала, рычаги и щетки стеклоочистителей ветрового стекла и др.) |  |
|  | 6 | Проверить состояние лакокрасочного покрытия кузова |  |
|  | 7 | Проверить стекла кузова на наличие дефектов, ухудшающих видимость |  |
| Эксплуатационные жидкости: | 8 | Проверить уровень эксплуатационных жидкостей: - системы охлаждения; - моторного масла; - жидкости в бачке омывателя ветрового стекла; - жидкости в расширительном бачке усилителя рулевого управления; - жидкости в расширительном бачке привода сцепления; - тормозной жидкости |  |
| Осмотр моторного отсека | 9 | Проверить комплектность, надежность крепления, узлов и агрегатов моторного отсека, отсутствие нарушений герметичности топливной системы, системы охлаждения, смазки, подтекание сальников |  |
|  | 10 | Проверить правильность укладки шлангов и электропроводки (отсутствие скручивания, перегибов, касания к движущимся или горячим деталям) |  |
|  | 11 | Проверить натяжение приводных ремней |  |
|  | 12 | Проверить степень зарядки, крепление аккумулятора, затяжку клемм, уровень электролита |  |
|  | 13 | Проверить фиксацию высоковольтных проводов и наконечников |  |
|  | 14 | Проверить работу стартера при запуске двигателя |  |
|  | 15 | Проверить отсутствие посторонних шумов при работе двигателя, трансмиссии и элекровентилятора радиатора |  |
| Салон автомобиля | 16 | Проверить работу систем механизмов управления (свободный ход педалей, люфт рулевого управления), контрольно- измерительные приборы (спидометр, одометр, датчики уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости) |  |
|  | 17 | Проверить исправность: - звукового сигнала; - фонарей заднего хода, стоп сигнала, аварийной сигнализации, указателей поворотов; - автомагнитолы; - электрорегулировки зеркал заднего вида; - стеклоподъемников, солнцезащитных козырьков; - осветительных приборов салона; - регулировки передних сидений и подголовников; - замка зажигания; - замков и возвратных устройств ремней безопасности |  |
| Оборудование кузова автомобиля | 18 | Проверить работу узлов кузова автомобиля и его оборудования: - дверных замков; - центрального замка, противоугонной системы (при наличии); - замка капота; - замка крышки багажника; - пробки горловины топливного бака |  |
| Рулевое управление | 19 | Проверить крепление и состояние узлов, деталей рулевого управления |  |
| Днище автомобиля | 20 | Проверить правильность сопряжения, затяжку креплений и состояние: - выхлопной системы; - передней подвески; - задней подвески; - валов полуосей и защитных чехлов (отсутствие трещин, крепление хомутов); - герметичность трубопроводов, шлангов тормозной системы (отсутствие трещин, перегибов) и крепление деталей |  |
|  | 21 | Проверить затяжку болтов колес |  |
|  | 22 | Проверить давление воздуха в шинах и установить декоративные колпаки |  |
|  | 23 | Проверить уровень масла в механической КПП |  |
| Тормозная система | 24 | Прокачать тормозную систему. Проверить работу ABS с помощью диагностического прибора |  |
| Фары | 25 | Проверить работу головного света (в том числе работу корректора фар), противотуманных фар и фонарей |  |
| Дорожный тест | 26 | Проверить работу систем, механизмов и приборов автомобиля пробным выездом на расстояние до 3 км: - запуск двигателя; - работу генератора; - работу механизма переключения передач, полноту и чистоту включения и выключения сцепления; - работу тормозной системы; - устойчивость работы двигателя на переходных режимах; - работу электрооборудования, приборов контроля и сигнализации; - работу отопителя, вентилятора салона и системы кондиционирования; - работу вентилятора системы охлаждения; - управление и настройку омывателей на всех режимах, обогрев заднего стекла |  |
| Диагностика | 27 | Проверить устойчивость работы двигателя на холостом ходу и содержание токсичных веществ в отработавших газах (при необходимости произвести регулировку) |  |
|  | 28 | Проверить работу Airbag с помощью диагностического прибора |  |
| Салон | 29 | Произвести уборку салона |  |
| Установка транзитных номеров | 30 | Установить транзитные номера на автомобиль |  |
| Дополнительные услуги | 31 | Провести инструктаж по основным приемам управления автомобилем, обучение правилам пользования автомобильными принадлежностями |  |

Обнаруженные недостатки и способ их устранения

| N п/п |  |
| --- | --- |

Предпродажную подготовку

выполнил: _________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись исполнителя)

Предпродажная подготовка выполнена

в полном объеме: __________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись ответственного

за предпродажную подготовку)