Приложение 4.9

к Нормам по производству

и приемке строительных и монтажных

работ при электрификации железных дорог

(устройства контактной сети).

СТН ЦЭ 12-00

АКТ

приемки воздушных стрелок (ВС)

Станция ___________________________________________________________________

| Стан- ция или пере- гон | Расстояние от точки пересечения с контактным проводом до оси прямого и отклонен- ного путей | Расстояние между внут- ренними гранями го- ловок рель- сов в месте пересечения контактного провода | Расстояние от точки пересечения контактных проводов до эл. соеди- нителей на рабочей ветви | Расстояние между кон- тактными проводами в месте фиксации | Расстояние от точки пересечения контактного провода до фиксаторов | Расстояние от зоны факт. под- хвата до зажимов А-образной струны | Угол между стру- нами в зоне сколь- жения | Расстояние от продоль- ного эл. соединителя до зажимов А-образной струны | Зазор между крестовой накладкой и кон- тактным проводом | Коли- чество крес- товых накладок и их длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма | 360/400 мм | 730 - 800 мм | 2,5 м | не менее 100 мм | 1,0 - 2,0 м | 500 мм | 60° | 200 - 300 мм | 15 мм | 1500 - 1800 мм |
| Факт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прораб (мастер) ЭМП _______________________________________________________

Заказчик __________________________________________________________________

(подпись, должность, фамилия, инициалы)

"__" ________________ 200_ г.