Приложение N 4

к ст. 38 Инструкции,

утвержденной Приказом

Заместителя Министра обороны

Российской Федерации

от 27 февраля 1996 г. N 110

ФОРМА И ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ

ЗАПОЛНЕНИЯ АКТА ПРОВЕРКИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОСТЕХНАДЗОРА

КОМАНДИРУ ВОЙСКОВОЙ

ЧАСТИ 11111

г. Москва, К-160

"С актом ознакомлен"                  НАЧАЛЬНИКУ 962 ОТДЕЛА

Командир войсковой части 00000             ГОСТЕХНАДЗОРА МВО

___________________________________          г. Москва, К-160

(воинское звание, подпись, фамилия)

"__" _______________ 19__ г.                 КОМАНДИРУ ВОЙСКОВОЙ

ЧАСТИ 00000

г. Тейково

АКТ

войсковой части 00000

проверки _____________________________ по вопросам

(наименование воинской части)

организации и обеспечения безопасной эксплуатации

объектов гостехнадзора

14          18 августа 1995 г.

Проверка проведена в период с ________ по __ ___________________ в

962                          МВО

соответствии с планом работы _______ отдела гостехнадзора _______,

МВО          18 декабря 1995 г.

утвержденным командующим войсками _______________________________,

(округ)           (дата)

в объеме Инструкции по проверке и оценке состояния  организации  и

обеспечения   безопасной   эксплуатации    котельных    установок,

грузоподъемных  машин,  лифтов  и  других  объектов  гостехнадзора

в Вооруженных Силах Российской  Федерации,  утвержденной  Приказом

заместителя Министра обороны Российской Федерации 1996 г. N 110.

В ходе проверки было проверено:

5

паровых (водогрейных) котлов - _ ед. техники;

4

лифтов - _ ед. техники;

3

грузоподъемных кранов - _ ед. техники;

2

вспомогательных грузозахватных приспособлений - _ ед. техники;

5

сосудов, работающих под давлением, - _ ед. техники;

17

баллонов - __ ед. техники;

32

рабочих мест по обслуживанию объектов гостехнадзора - __.

18

Знания требований безопасности проверялись у _____________ лиц

обслуживающего  персонала.  Проверялось  обеспечение  безопасности

производства работ в газовой котельной, в диспетчерском пункте  по

обслуживанию  лифтов,  медицинском  пункте,   а   также   в   ходе

погрузочно-разгрузочных работ с использованием  крана  КС-3572  на

железнодорожной разгрузочной площадке.

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СЛЕДУЮЩИЕ:

В войсковой части планируются и осуществляются мероприятия

1. ___________________________________________________________

(положительное в работе)

по обеспечению безопасной эксплуатации объектов гостехнадзора в

__________________________________________________________________

соответствии с требованиями РТБ-95.

__________________________________________________________________

В течение 5 лет не было аварий и несчастных случаев на

2. ___________________________________________________________

(состояние аварийности и травматизма)

объектах гостехнадзора.

__________________________________________________________________

3.  В  лучшую  сторону  по  результатам  проверки   отмечается

гараж, начальник прапорщик Казарян А.С.

__________________________________________________________________

(наименование подразделения, звание, фамилия,

инициалы руководителя)

4. Уровень поддержания  объектов  гостехнадзора  в  технически

"хорошо"                       47

безопасном состоянии оценивается _____________ (К   = 0,94). Из __

(оценка)      тб

3

проверенных объектов гостехнадзора _______ не отвечали требованиям

безопасности и их работа была остановлена. К ним относятся:

┌──────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐

│Наименование ОГТН │    Выявленные     │       Предложения       │

│    (владелец)    │  неисправности,   │                         │

│                  │      дефекты      │                         │

├──────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│        1         │         2         │            3            │

├──────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│1. Лифт грузовой  │Разрегулирован     │На всех 12 лифтах про-   │

│500 кгс (столовая)│ограничитель       │верить работоспособность │

│                  │скорости, ловители │ловителей и ограничителей│

│                  │при проверке не    │скорости                 │

│                  │сработали          │                         │

│                  │                   │                         │

│2. Таль (станция  │Имеются 20 обрывов │Установить на таль другой│

│водозабора)       │проволок на шаге   │канат при наличии серти- │

│                  │свивки каната, что │фиката на канат          │

│                  │превышает норму    │                         │

│                  │браковки (допус-   │                         │

│                  │кается не более    │                         │

│                  │12 обрывов)        │                         │

│                  │                   │                         │

│3. Баллон         │Истек срок техни-  │Проверить сроки          │

│углекислотного    │ческого освидетель-│освидетельствования всех │

│огнетушителя      │ствования в 1993 г.│баллонов, находящихся в  │

│(продовольственный│                   │воинской части. Баллоны  │

│склад)            │                   │с истекшими сроками ос-  │

│                  │                   │видетельствования изъять │

│                  │                   │из эксплуатации          │

└──────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘

Анализ причин нарушений:

20%

некачественное техобслуживание ОГТН - ___;

70%

неумение персоналом выявлять неисправности, дефекты - ___;

10%

незнание сроков освидетельствования - ___.

5.  Уровень  поддержания   безопасных   условий   обслуживания

объектов   гостехнадзора    на    рабочих    местах    оценивается

"удовлетворительно"                    32

____________________ (К    = 0,84). Из __ проверенных рабочих мест

(оценка)          брм

5

_ не отвечали требованиям безопасности. К ним относятся:

┌───────────────┬───────────────────────────┬────────────────────┐

│ Рабочее место │         Нарушения         │    Предложения     │

├───────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤

│1. Машинист    │Освещенность щитов управле-│Привести освещен-   │

│парового котла │ния не отвечает санитарным │ность рабочих мест к│

│(котельная)    │нормам (требуется 100 лк,  │установленной норме │

│               │фактически не более 60 лк) │                    │

│               │Нет инструкции по аварийной│Разработать         │

│               │остановке котлов           │инструкцию          │

│               │В котельной нет телефона   │Установить телефон  │

│               │для связи с техническими   │                    │

│               │службами                   │                    │

│               │                           │                    │

│2. Сварщик     │Отсутствуют специальные    │Изготовить носилки. │

│(ремонтная     │устройства для перемещения │Оборудовать транс-  │

│мастерская)    │баллонов и их перевозки на │портное устройство  │

│               │наполнительные станции     │приспособлениями для│

│               │                           │перевозки баллонов  │

│               │                           │                    │

│3. Аппаратчик  │Отсутствует табличка с     │Нанести на видном   │

│медицинского   │обозначением регистрацион- │месте стерилизатора │

│стерилизатора  │ного номера, разрешенного  │указанную табличку  │

│(медпункт)     │рабочего давления, числа,  │                    │

│               │месяца и года следующего   │                    │

│               │освидетельствования        │                    │

│               │                           │                    │

│4. Лифт пасса- │На основной посадочной     │Разработать правила │

│жирский (управ-│площадке на табличке не    │пользовании лифтом. │

│ление воинской │указан номер телефона для  │Определить порядок  │

│части)         │связи с аварийной службой. │аварийного вызова   │

│               │В кабине лифта нет правил  │электромонтера при  │

│               │пользования лифтом         │остановке кабины    │

│               │                           │между этажами       │

│               │                           │                    │

│5. Площадка    │Отсутствуют штатные        │Восстановить на     │

│обслуживания   │ограждения на площадке     │площадке ограждения │

│кран-балки (на-│                           │                    │

│сосная станция)│                           │                    │

└───────────────┴───────────────────────────┴────────────────────┘

Анализ причин нарушений:

40%

отсутствие регламентной документации - ___;

55%

отсутствие, неисправность средств безопасности - ___;

5%

невыполнение санитарных норм - __.

6. Уровень обученности обслуживающего  персонала  по  вопросам

безопасности     на     объектах     гостехнадзора     оценивается

"неудовлетворительно"

_____________________ (К   = 0,60).

(оценка)          об

Знания норм и правил безопасности проверялись  непосредственно

18                                         8

на рабочих местах у _____ лиц обслуживающего персонала, из них ___

показали неудовлетворительные знания. К ним относятся:

┌──────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┐

│    Профессия,    │По каким вопросам пока- │    Предложения     │

│ звание, фамилия, │зал неудовлетворительные│                    │

│    инициалы      │знания                  │                    │

├──────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┤

│1. Крановщик ряд. │Не знал нормы браковки  │Организовать и про- │

│Наумов В.В.       │канатов, а также порядок│вести цикл занятий с│

│                  │регулировки и проверки  │обслуживающим персо-│

│                  │тормозов крана          │налом по изучению   │

│                  │                        │требований безопас- │

│2. Слесарь КИПиА, │Не знал правил оказания │ности по вопросам,  │

│обслуживающий     │помощи пострадавшим и   │по которым они      │

│таль, Усачев В.Д. │порядок применения      │недостаточно        │

│                  │медикаментов аптечки    │подготовлены        │

│                  │                        │                    │

│3 - 5. Стропальщи-│Не знали способов       │                    │

│ки Петров Н.И.,   │строповки типовых грузов│                    │

│Немов К.В.,       │                        │                    │

│Панков А.Е.       │                        │                    │

│                  │                        │                    │

│6 - 8. Операторы  │Не умели практически    │                    │

│по техническому   │выполнять операции по   │                    │

│обслуживанию лиф- │извлечению пассажиров из│                    │

│тов Гусаров А.А., │кабины лифта при непред-│                    │

│Драгунова С.А,    │виденной остановке ее   │                    │

│Панкова С.В.      │между этажами           │                    │

└──────────────────┴────────────────────────┴────────────────────┘

В целом  проверенный  обслуживающий  персонал  показал  слабые

знания по следующим вопросам:

по  умению  отыскивать  неисправности  (дефекты)  на  объектах

32%

гостехнадзора - ___;

40%

по правилам безопасности ведения работ - ___;

28%

по оказанию помощи пострадавшим - ___.

7. Полнота и качество  исполнения  организационных  требований

НТД и РТБ-95 при эксплуатации объектов  гостехнадзора  оценивается

"удовлетворительно"                    36

____________________ (К    = 0,75). Из __ проверенных мероприятий,

(оценка)          исп

9

подлежащих выполнению, _____________ были полностью (или частично)

не выполнены. К основным из них относятся:

┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│      Невыполненные мероприятия      │       Предложения        │

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│1. Лицо по надзору не аттестовано    │Составить план мероприятий│

│2. Ремонт автомобильного крана       │по устранению отмеченных  │

│произведен организацией без проверки │недостатков, определить   │

│наличия лицензии на право проведения │сроки и ответственных за  │

│работ                                │выполнение                │

│3. Не во всех подразделениях         │                          │

│назначены руководители работ на      │                          │

│кранах                               │                          │

│4. В планах командирской подготовки  │                          │

│не предусмотрено изучение НТД и      │                          │

│РТБ-95                               │                          │

│5. Не разработана (в продслужбе)     │                          │

│производственная инструкция для      │                          │

│лифтов грузовых малых                │                          │

│6. Не оформляются наряды-допуски     │                          │

│на работы с повышенной опасностью    │                          │

│с применением объектов гостехнадзора │                          │

│7. Лицам, ответственным за эксплуата-│                          │

│цию автоклавов, не оформлены удосто- │                          │

│верения установленного образца       │                          │

│8. Не организовано обучение 2 диспет-│                          │

│черов по техническому обслуживанию   │                          │

│лифтов в учебном комбинате           │                          │

│9. Отсутствуют грузы для проведения  │                          │

│статических и динамических испытаний │                          │

│кранов                               │                          │

└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

Анализ причины нарушений:

12%

халатность непосредственных исполнителей - ___;

60%

отсутствие контроля со стороны начальников - ___.

28%

недоведение НТД до исполнителей - ___.

8. Уровень организации и  обеспечения  безопасности  работ  на

"удовлетворительно"

объектах гостехнадзора оценивается _______________________________

0,76                                   (оценка)

(К   = ____).

бр

При контроле проводимых в ходе проверки работ имели место следующие нарушения требований безопасности:

1. Машинист котельной Побожий К.И. при нахождении на дежурстве оставил рабочее место и проводил хозяйственные работы вне помещения котельной.

2. При смене дежурства в котельной не была проверена исправность действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов с записью в сменном журнале.

3. При проверке в работе один резервный питательный насос находился в нерабочем состоянии (неисправен).

4. В диспетчерском пункте на пульте контроля не работали 3 (из 8) лампочки сигнализации.

5. При разгрузке вагона краном КС-3572:

отсутствовал на рабочем месте руководитель работ;

в работе применялись случайные, непромаркированные стропы;

кран не был выставлен на дополнительные опоры;

был преднамеренно выведен из строя конечный выключатель подъема крюка.

6. При стерилизации медицинского инструмента аппаратчица автоклава работала при отсутствии одного манометра (сдан в КИЛ).

9. В работе лица по  надзору  за  грузоподъемными  машинами  и

майора Кротова В.Д.,

сосудами, работающими под давлением, _____________________________

(воинское звание,

начальника КЭО

______________________________, при выполнении прямых обязанностей

фамилия, инициалы, должность)

по техническому надзору имели место следующие недостатки:

1.   Учет   объектов    гостехнадзора    неполный.   Сведения,

содержащиеся  в  журнале учета, не отвечает фактическому состоянию

дел на местах.

2.   Отсутствует   план   технических   освидетельствований  и

контрольных проверок ОГТН.

3. Показал неудовлетворительные знания РТБ-95, вследствие чего

эффективность его надзорной деятельности низкая.

34

10. Всего в ходе проверки было выявлено ____________ нарушения

требований по безопасности на ОГТН организационного и технического

49

характера (в 1994 году их было __).

11.  В  худшую  сторону  по  результатам  проверки  отмечается

тепловое хозяйство, начальник Булдаков К.Н.

__________________________________________________________________

(наименование подразделения, воинское звание, фамилия,

инициалы руководителя)

12.  К  числу других основных не решенных в целом за войсковую

часть вопросов следует отнести:

1.  Не  изучено  с заместителями командира и начальником штаба

воинской части РТБ-95.

2. Не проведено разграничение обязанностей между заместителями

командира  воинской  части  по  управлению  эксплуатацией объектов

гостехнадзора в подчиненных им подразделениях.

II. ВЫВОДЫ

Организация  и  обеспечение  безопасной  эксплуатации объектов

00000 отвечают

гостехнадзора в войсковой части ______________ требованиям Приказа

Министра обороны Российской Федерации 1995 г. N 214.

"удовлетворительно"

Уровень этой работы в целом оценивается ______________________

(оценка)

и по отдельным критериям безопасности  характеризуется  следующими

4

данными (по сравнению с 199_ годом):

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐

│                            Критерии безопасности и оценки                    │Сред-│

├────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┤ний  │

│Год │     К        │      К       │     К       │     К        │     К        │балл │

│    │      тб      │       брм    │      об     │      исп     │      бр      │     │

│    ├─────┬────────┼─────┬────────┼─────┬───────┼─────┬────────┼─────┬────────┤     │

│    │знач.│ оц-ка  │знач.│ оц-ка  │знач.│ оц-ка │знач.│ оц-ка  │знач.│ оц-ка  │     │

├────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┤

│1995│0,94 │"хор."  │0,84 │"удовл."│0,60 │"неуд."│0,75 │"удовл."│0,76 │"удовл."│3,00 │

├────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┤

│1994│0,87 │"удовл."│0,70 │"неуд." │0,54 │"неуд."│0,60 │"неуд." │0,83 │"удовл."│2,40 │

└────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┴───────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┘

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Должностным лицам воинской части при выполнении своих уставных обязанностей по осмотру и проверке состояния вооружения и военной техники усилить контроль за безопасностью на объектах гостехнадзора.

2. Начальникам служб составить по службам планы устранения недостатков и организовать их выполнение до 15 сентября 1995 г.

3. Принять меры по закупке в книготорговой сети недостающих НТД по безопасности на объектах гостехнадзора.

Об устранении недостатков и выполнении предложений, отмеченных

962

в настоящем акте, предлагается доложить начальнику ________ отдела

МВО    1 октября    5

гостехнадзора ___ до _________ 199_ г.

МВО

Старший инспектор отдела гостехнадзора ___

подполковник К. Войтенков

18 августа    5

__ _______ 199_ г.