Приложение 3

к Инструкции по проведению

технического освидетельствования

грузоподъемных кранов

ИТОс 22-01-01

Рекомендуемая форма

АКТ

_________________________________ технического освидетельствования

(указать ПТОс, ЧТОс или ВТОс)

_________ крана  ____________, зав. N __________, рег. N _________

(тип)           (индекс)

на _____________________

(наименование объекта)

1. Дата проведения технического освидетельствования __________

2. Рассмотрены следующие документы:

паспорт  (техническая  документация)  на краны, грузозахватные

приспособления и тару;

акт нивелировки кранового пути от ______________,  выполненной

(дата)

______________;

(кем)

акт проверки заземления от __________, выполненной __________;

(дата)                  (кем)

акт проверки заземления от __________, выполненной __________;

(дата)                  (кем)

акт предыдущего технического освидетельствования;

проект производства работ крана (ППРк), выполненный _________;

(кем)

Альбом технологических карт на монтаж (демонтаж) и перевозку крана (при наличии);

график проведения технических обслуживаний и ремонтов (и данные по его выполнению);

журнал ремонтов (и данные по их проведению);

должностные инструкции ответственных специалистов по ст. 9.4.3 и 9.4.4 ПБ 10-382-00;

производственные инструкции крановщиков, стропальщиков, наладчиков приборов безопасности и др.;

список обслуживающего персонала, закрепленного за краном;

журналы периодической проверки знаний ответственных специалистов и обслуживающего персонала;

журнал осмотра грузозахватных приспособлений и тары;

журнал проведения инструктажа обслуживающего персонала;

инструктивные письма и предписания органов госгортехнадзора (при наличии).

3. УСЛОВИЯ И РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНА

| По паспортным данным | Фактические условия и режимы |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение VI - по ГОСТ 15150-69 | Соответствует (для зоны ХЛ не соответствует) |
| Сейсмическое исполнение - по СНиП-II-7-81 (не указано) | Соответствует (для эксплуатации в районах до 6 баллов); для районов более 6 баллов не соответствует |
| Ветровой район - III по ГОСТ 1451-77 | Соответствует (для I - III ветровых районов) |
| Проект пути выполнен по РД 22- 28-35-99 | Соответствует (для путей на веч- номерзлых грунтах не соответст- вует) |
| Назначение - механизация работ при возведении крупнопанельных зданий (по паспорту) | Соответствует (при возведения зданий из монолитного железобе- тона или при работе на складах не соответствует) |
| Группа классификации (по режи- му - по ПБ 10-382-00 - А4) | Соответствует (для групп класси- фикации А1 - А4) |

4. Проведен осмотр:

металлоконструкций;

крюка и крюковой подвески;

механизмов, в том числе тормозов и ходовых колес;

канатно-блочных систем;

электрооборудования, в том числе систем управления, освещения и сигнализации;

приборов и устройств безопасности;

противовеса и балласта;

кранового пути;

грузозахватных приспособлений и тары.

5. Проведена проверка крана и систем защиты:

5.1. Без нагрузки на крюке (с проверкой всех механизмов и систем защиты).

5.2. С грузом _________ т, соответствующим грузоподъемности на

максимальном  вылете  (с  проверкой работы  механизмов  поворота и

изменения вылета).

5.3.  С  грузом  _________  т,  соответствующим   максимальной

грузоподъемности (с проверкой работы грузовой лебедки и  механизма

и  передвижения  крана,  в  том  числе  при  заезде  и  работе  на

криволинейном участке пути - при его наличии).

5.4. Проверка работы ограничителя грузоподъемности:

при подъеме груза ________ т, равного 110% <*> номинального на

максимальном вылете;

при подъеме груза _________ т, равного 110 % <*>  максимальной

грузоподъемности;

при   изменении   вылета  с  грузом _________ т,  равным  100%

максимальной грузоподъемности.

6. Проведены статические испытания:

6.1. Крана с грузом  __________ т,  равным  125%  максимальной

грузоподъемности.

6.2. Подъемника крановщика с грузом _________ кг, равным  200%

грузоподъемности подъемника.

7. Проведены динамические испытания:

7.1. Крана  с грузом, равным 110% номинальной грузоподъемности

на максимальном вылете.

7.2.   Подъемника   с   грузом  _________  кг,   равным   110%

грузоподъемности подъемника.

--------------------------------

<*> Для кранов с грузовым моментом до 20 тм - 115%.

8. Результаты испытаний.

8.1. Замечаний по наличию документации и полноте приведенных в ней записей - нет (при наличии - указать).

8.2. По системе технического обслуживания и ремонта, а также организации надзора за безопасной эксплуатацией крана, кранового пути, грузозахватных приспособлений и тары - замечаний нет (при наличии - указать).

8.3. Кран эксплуатируется в условиях и режимах использования, соответствующих паспортным характеристикам (при несоответствии указать и дать рекомендации по приведению условий и режимов использования в соответствие с паспортными данными).

8.4. Дефектов, повреждений и отклонений от нормативных данных по крану, крановому пути, грузозахватным приспособлениям и таре - не обнаружено (при обнаружении - указать).

8.5 При работе все механизмы, оборудование, приборы и устройства безопасности функционировали исправно (при наличии отклонений - указать).

8.6. Кран и подъемник крановщика статические и динамические испытания выдержали.

9. Выводы:

1. Кран может быть допущен к дальнейшей эксплуатации.

2.   Установить   сроки   проведения   следующих   технических

освидетельствований:

ЧТОс ____________, ПТОс ____________.

(указать дату)     (указать дату)

Приложение.  Рекомендации  по  приведению  крана в исправное и

работоспособное  (для  данного  региона)  состояние  - с указанием

сроков.

Инженерно-технический

работник, ответственный

за содержание кранов в

исправном состоянии

_______________________      ___________     _____________________

(организация-владелец)        (подпись)            (Ф.И.О.)