Приложение 1

к Инструкции по составлению планов

ликвидации (локализации) аварий в

металлургических и коксохимических

производствах

ТИПОВОЙ АНАЛИЗ

ОПАСНОСТИ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ

| No. п/п | Наименование аварий | При каких условиях возможна аварийная ситуация | Возможное раз- витие аварий, последствий, в т.ч. за пре- делами цеха, организации | Способы и сред- ства предотвра- щения аварий | Меры по локали- зации аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Самопроиз- вольный вы- ход чугуна в районе чу- гунной летки | 1. Ава- рийное прекраще- ние пода- чи охлаж- денной воды на леточные холодиль- ники 2. Разру- шение фу- теровки 3. Прогар леточных холодиль- ников 4. Разрыв кожуха | 1. Выброс рас- плавленной шихты и рас- каленных газов 2. При попада- нии продуктов плавки на вла- гу взрывы раз- личной силы 3. Травмирова- ние обслужива- ющего персона- ла, а также персонала близлежащих цехов 4. Задымлен- ность и зага- зованность территории | 1. Оснащение доменной печи автоматическими термопарами за контролем температуры кожуха печи, температурой отходящей охлаждающей воды из леточных холодильников 2. Соблюдение межремонтных периодов капремонта 1-го разряда 3. Соблюдение мер безопасности в районе горна доменной печи (отсутствие воды, уборка атмосферных осадков и др.) | 1. Весь персонал, не задействованный в ликвидации аварии, должен быть немедленно выведен в безопасное место 2. Аварийная остановка доменной печи в соответствии с порядком, изложенным в инструкции по аварийной остановке печи 3. Сообщение диспетчеру завода и руководству цеха 4. Действия в соответствии с ПЛА |
| 2. | Взрыв грему- чей смеси в производстве кремния | 1. Обра- зование гремучей смеси на водород- ной рам- пе, газо- очистке или водо- родном восста- новлении кремния | 1. Разрушение агрегатов, ап- паратов, ком- муникаций, от- дельных конст- рукций и со- оружений 2. Выход газо- образных и жидких токсич- ных и взрыво- опасных ве- ществ в поме- щение цеха 3. Травмирова- ние обслужива- ющего персона- ла 4. Пожар в це- хе на объекте | 1. Оснащение цехов и участков системами сигнализации по предупреждению образования гремучей смеси 2. Эффективная работа систем вентиляции 3. Постоянный надзор за состоянием герметичности оборудования и коммуникаций | 1. Остановка оборудования с перекрытием подачи водорода в соответствии с изложенным в инструкции по аварийной остановке оборудования 2. Вывод людей с территории участка, цеха, объекта 3. Сообщение диспетчеру завода и руководству цеха, отделения, участка 4. Контроль за содержанием водорода в воздухе рабочих мест 5. Действия в соответствии с ПЛА |