Приложение 7

к Инструкции

по топографической съемке

в масштабах 1:5000, 1:2000,

1:1000 и 1:500

ОБРАЗЦЫ КАРТОЧЕК ЗАКЛАДКИ ЦЕНТРОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ

И ПОСТРОЙКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

__________________________________________________________________

Объект - 01.03.0243                       Карточка

_______________________   закладки пункта полигонометрии 1 разряда

Город - Энск

__________________________________________________________________

(закладки, обследования)      │        (полигонометрии,

│нивелирования, класс, разряд)

1075    │

Название (номер) пункта ____________│           Абрис <*>

│

1 г.р.          │

Тип центра _________________________│

│

трафарет на столбе ЛЭП│

Наружный знак ______________________│

│

экспедицией N 206    │

Кем заложен ________________________│

│

предприятия N 11          │

____________________________________│

│

экспедицией N 206  │

Кем определен ______________________│

│

предприятия N 11          │

────────────────────────────────────│

Дополнительные сведения (глубина    │

закладки, наружное оформление) _____│

│

над центром установлен чугунный   │

____________________________________│

│

колпак с крышкой          │

____________________________________│

Пункт сдан на наблюдение за сохран- │

12    12.05.  77   │

ностью по акту N ___ от ____ 19__ г.│

│

Энска│

в городской совет (гор., пос.) _____│

--------------------------------

<*> Не приводится.

────────────────────────────────────┬─────────────────────────────

Описание местоположения      │          Фотоснимок

│

Расположен на пересечении улиц      │

Ленинградской и Ворошилова, на углу,│

в 14,75 м к юго-западу от школы, в  │

11,47 м к северо-западу от угла     │

бордюра, в 16,91 м к юго-востоку от │

центра люка, в 2,06 м к югу от      │

столба с N 101.                     │

____________________________________│

│

Молотков М.К.     │

Исполнитель ________________________│

│

Кулиничев С.А.    │

Нач. партии ________________________│

│

Онашвили О.М.  │

Гл. инженер эксп. __________________│

11.02.105        Карточка постройки           М-42-125

________________                      ____________________________

(шифр (объекта))                      (номенклатура м-ба 1:100000)

Горный "4" класса                  N 171, на новом месте

_________________  _______________________________________________

(наименование)          (центра)      (на новом месте, совмещен)

построена четырехгранная мет.

На пункте произведены работы: ____________________________________

(отремонтирован) (тип, высота знака)

пирамида, Н = 5,10 м

____________________________________

заложен новый центр, тип 1 г.р.

Новый центр совмещен ______________________________ старого центра

Основания стоек закреплены бетонными монолитами

Внешнее оформление _______________________________________________

на глубину 1,0 м.

_______________________________________________

Над поверхностью земли монолиты выступают на 0,5 м.

__________________________________________________________________

Плоскость доски

Чертеж постройки <*>  Чертеж старого центра  Чертеж нового центра

и размеры               и размеры

--------------------------------

<*> Чертежи не приводятся.

Ориентирные пункты установлены:

89°30'

N 1 на расстоянии 501 м азимут _____

-

N 2 на расстоянии _____ азимут _____

Наружное оформление ориентирных пунктов

Вокруг ориентирного пункта вырыта круглая канава.

__________________________________________________________________

Диаметр канавы по внутреннему краю 90 см, глубина 30 см,

__________________________________________________________________

ширина поверху 60 см, понизу 10 см. Вокруг центра насыпан курган

__________________________________________________________________

(указать конструкцию ориентирного пункта, глубину закладки

диаметром 60 см и высотой 30 см.

__________________________________________________________________

и наружное оформление)

Чертежи центров ориентирных пунктов <*>

Схема направлений <*>

--------------------------------

<*> Не приводятся.

Примечание. Техник-строитель   магнитные   азимуты  определяет

теодолитом и только на отстроенные пункты.

| N п/п | Направле- ния на пункты | Класс | Тип знака | Магнитные азимуты |  | Расстоя- ние в км | На что проекти- руется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реког. | строит. |  |  |
| 1 | Водораз- дел | 3 | мет. пир. | - | 50°30' | 4,1 | небо |
| 2 | Южный | 4 | мет. пир. | - | 195 45 | 5,2 | небо |
| 3 | Бахча | 4 | мет. пир. | - | 280 51 | 5,2 | землю |
| 4 | 2910 | 1 разр. | мет. пир. | - | 310 40 | 3,2 | небо |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Марково, с., в 1,0 км к юго-западу от него, в 0,9 км к востоку

от улучшенной грунтовой дороги с. Марково - с. Советское, в 0,4 км

к северо-западу от полевой дороги с. Марково - с. Ивановка.

Схема подхода к пункту и описание <*>:

--------------------------------

<*> Не приводится.

Графическое определение элементов приведения

Контрольный угол:  Водораздел  -  Горный  -  Южный,   определенный

145°00'

графически _________

Редукция:   e  =  0,025  м;  ТЭТА  =  207°30'  на  п.  Водораздел,

1                   1

измеренный теодолитом 145°15'

19.04.1978 г.

Пункт сдан под наблюдение за сохранностью по акту от _____________

(дата)

в Марковском            Советского         Ставропольского

_____________ с/совете ____________ района _______________ области

(края) ___________________________________________________________

Строительные работы на пункте и закладка  центра  производились  с

"11" апреля 1978 г.                 "12" апреля 1978 г.

_________________________ по _____________________________________

Правильность сведений удостоверяем своими подписями:

Сидоров Н.С.

Руководитель строительной бригады: ___________________________

(фамилия, и.,о., подпись)

1. Соловьев И.В.   2. Владимиров К.С.

Рабочие: ________________   ___________________

Контроль и приемка

осмотром 28 апреля 1978 г.,

1. Качество сборки знака проверено _______________________________

(способ проверки, дата, оценка)

качество хорошее

__________________________________________________________________

стальным стержнем

2. Качество закладки центра проверено ____________________________

(способ проверки: вскрытием,

28 апреля 1978 г., качество хорошее

__________________________________________________________________

стальным стержнем или осмотром в процессе постройки, дата, оценка)

вскрытием

3. Глубина и конструкция якорей проверена ________________________

(способ проверки:

28 апреля 1978 г.,

__________________________________________________________________

вскрытием, стальным стержнем или осмотром в процессе постройки,

качество хорошее

__________________________________________________________________

дата, оценка)

4. Видимость по запроектированным направлениям проверил __________

нач. партии Бугров В.Н.

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, дата)

28 апреля 1978 г.

__________________________________________________________________

хорошо

Пункт принят с общей оценкой ________ и подлежит оплате

Бугров В.Н.

Начальник партии ___________________________

(фамилия, подпись, дата)

"28" апреля 1978 г.

Пункт принят с оценкой хорошо

Васильев А.К.

Главный инженер _____________

(подпись)

Акт перезакладки

(заполняется в случае перезакладки)

______ 19__ г. Мы, нижеподписавшиеся: инженер-рекогносцир. _______

Техник-строитель __________ рабочий __________ составили настоящий

акт в том, что новый пункт "__" класса под названием _____________

совмещен с пунктом __________________________ Новый центр совмещен

(наз. пункта)

точно в плане с ________________________ Плановые положения старых

центров и нового центра показаны на центрировочном листе _________

Верхняя марка нового центра заложена на ____ см __________________

(выше и ниже

__________________________________________________________________

верхнего, среднего, нижнего старого центра)

Инженер-рекогносц. ____________

Подпись:                                    Рабочий ______________

Техник-строитель   ____________