Приложение 3

к Рекомендациям по проектированию,

изготовлению и безопасной

эксплуатации опорных креплений

башенных кранов

к строительным сооружениям.

РД 22-28-38-2007

ФОРМА И ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА

ОПОРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ КРАНА К СТРОИТЕЛЬНОМУ СООРУЖЕНИЮ

____________________________________________________

____________________________________________________

(индекс, номер по чертежам)

ПАСПОРТ

ХХХХ.ХХ.00.000 ПС

____________________________________________________

(обозначение паспорта)

Разрешение на применение

N _____________________

от "__" _______ 200_ г.

территориального органа

Ростехнадзора

_______________________

_______________________

_______________________

1. Изготовитель и его адрес         ХХХХХ

___________________________________

2. Наименование и обозначение узла  Опорное крепление башенного крана

___________________________________

3. Заводской номер                  ХХХ

___________________________________

4. Дата изготовления                ХХ.ХХ

___________________________________

5. Назначение                       Удержание кранов в проектном

рабочем положении в приставном

варианте к сооружению

6. Основные параметры и данные по   Исполнение У1 ГОСТ 15150-69, среда

окружающей среде                 негорючая, непожаробезопасная,

ветровой район I, сейсмичность до 6

баллов

7. Место применения крана и адрес

сооружения, на котором           г. Москва, Партизанская ул., 14

установлен кран                  ___________________________________

_______________________________________________________________________

7.1. Марка крана, на который             КБ-474

устанавливается опорное крепление ________________________________

_______________________________________________________________________

N 153

7.2. Заводской номер крана          ___________________________________

г. Москва, Партизанская ул., 14

7.3. Адрес установки крана          ___________________________________

_______________________________________________________________________

8. Описание опорного крепления крана

Опорное крепление  ХХХХ СБ  (см. рис. 1 -  здесь  и  далее  рисунки  не

четырех

приводятся)  состоит  из  ____________  горизонтальных  опор  (ХХХХ 10.СБ),

(количество)

30; 50; 70; 90 м.

устанавливаемых  на отметках ________________________.

(указать высоты отметок)

Каждая горизонтальная опора состоит из отдельных  связей  и  по  концам

крепится к башне крана и  к  строящемуся  сооружению  (см. рисунки N 2, 4).

Каждая связь может состоять из одного или нескольких звеньев (см. рисунок N

3). Для подсоединения связей крана  к  зданию  устанавливаются  стойки (см.

рисунки N 1, 4) с приваренными к ним проушинами. Стойки устанавливаются на

пластины, стянутые шпильками (см. рисунки N 1, 7).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. Требования к монтажу

Монтаж  и  демонтаж  опорного  крепления  выполняется  в соответствии с

проектом   производства   работ   (ППР)   и  настоящим  паспортом.  Из  ППР

используется:

-   указания   по   применению   механизмов   приспособлений  и  других

грузоподъемных кранов для демонтажа и монтажа опор;

-  схема  монтажа  и  монтажа  опор  на  различных  высотных отметках с

последовательностью  выполняемых  рабочих операций.

Схема строповки узлов и звеньев опор при монтаже и демонтаже  приведена

на  рисунке  N  5.  Установка  горизонтальных  опор  на  различных высотных

отметках указана на рисунке N 1 и соответствует маркировке, приведенной  на

этом  рисунке.  Она  выполняется в соответствии с особенностями конструкции

опорного  крепления и креплений его опор к крану и сооружению (рисунки N 2,

3,  4) с учетом требования безопасного выполнения работ при сборке связей и

их звеньев.

Монтаж  опорного  крепления  начинается  с установки в нижнем и верхнем

перекрытиях на нужной высотной отметке пластин 10 и 11 (М10; М11), стянутых

через  толщину  перекрытий шпильками 8 (М9). См. установку пластин согласно

разрезу   Е-Е   (см.   рисунки   N  6,  7).  Между  пластинами  вертикально

устанавливаются  стойки  4 (М5). Зазор между верхним торцом стойки и нижней

поверхностью  верхнего  перекрытия  ликвидируется приваркой двух обечаек 17

(М19).  Нижний торец стойки приваривается к пластине 10 (М10)  (см. рисунки

N  4,  6).  К  стойкам  4 (М5) на соответствующей проекту отметке крепления

крана  приваривается  проушины  7  (М8). Все сварные швы - по ГОСТ 5264-80.

Связи  1,  2,  3  (М2, М3, М4) соединяются с местами крепления на башне

крана  и проушинами 7 (М8) пальцами 5 и 6 (М6, М7) (см. рисунки N 1, 2, 4).

Демонтаж проводится в обратном порядке.  В первую очередь демонтируются

связи, а потом - узлы и детали, смонтированные в здании.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10. Комплект поставки <*>

--------------------------------

<*> Заполняется заводом-изготовителем.

| N стро- ки | Обозна- чение | Наимено- вание | Кол- во | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Завод- ской номер | Обозначение укладочного или упаковоч- ного листа | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Техническое обслуживание

Требование к техническому обслуживанию опорного крепления.

Техническое  обслуживание  опорного  крепления производится крановщиком

или  ИТР, ответственным за исправное состояние крана, при проведении ТО-1 и

ТО-2 крана.

В   процессе   технического   обслуживания   контролируется   состояние

горизонтальных  опор,  мест  крепления  их к башне и к несущим конструкциям

сооружения:  проверяется  затяжка  болтов  до  проектного значения момента,

наличие  смещений  или зазоров от сдвигов, возникновение дефектов в несущих

конструкциях,     состояние    сварных    швов.    Наличие    дефектов    в

металлоконструкциях, трещин в сварных швах не допускается.

Один  раз  в  10  дней  производится  осмотр  мест  несущих конструкций

сооружения,  к  которым  крепятся  горизонтальные опоры. Осмотр выполняется

крановщиком   или  ИТР,  ответственным  за  содержание  крана  в  исправном

состоянии, с записью в вахтенном журнале.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12. Максимальная масса одного элемента опорного крепления, т.

13. Данные о металле, из которого изготовлены элементы <*>.

--------------------------------

<*>   Заполняется   заводом-изготовителем.   При   использовании  узлов

устройства, бывших в употреблении, приводятся данные о металле, из которого

они  изготовлены,  а  возможность  их  повторного применения подтверждается

Актом N ______ от "__" ________ 200_ г.

| Наименование и обозначение узлов и элементов, N чертежа | Вид и толщина металлопроката, стандарт | Марка металла, категория, группа, класс прочности | Стандарт или ТУ на марку материала | Номер сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

МОНТАЖНЫХ МАРОК

| N монтажной марки | Наименование монтажной марки | Обозначение чертежа | Количество |  | Масса <*> |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на одну опору горизон- тальную | все- го | на 1 шт. | все- го |  |
| М | Опорное крепление крана | ХХХХ СБ | 1 |  |  |  |  |
| М1 | Опора горизонталь- ная | ХХХХ 10.СБ | 1 | 4 |  |  |  |
| М2 | Связь | ХХХХ 11.СБ | 1 | 4 |  |  |  |
| М3 | Связь | ХХХХ 12.СБ | 1 | 4 |  |  |  |
| М4 | Связь | ХХХХ 13.СБ | 1 | 4 |  |  |  |
| М5 | Стойка | ХХХХ 14.СБ | 3 | 12 |  |  |  |
| М6 | Палец | ХХХХ 10.001 | 2 | 8 |  |  |  |
| М7 | Палец | ХХХХ 10.002 | 3 | 12 |  |  |  |
| М8 | Проушина | ХХХХ 10.003 | 3 | 12 |  |  |  |
| М9 | Шпилька | ХХХХ 10.004 | 48 | 192 |  |  |  |
| М10 | Пластина | ХХХХ 10.005 | 8 | 24 |  |  |  |
| М11 | Пластина | ХХХХ 10.006 | 6 | 24 |  |  |  |
| М12 | Проушина | ХХХХ 11.10.СБ | 3 | 12 |  |  |  |
| М13 | Гайка левая | ХХХХ 11.001 | 3 | 12 |  |  |  |
| М14 | Винт | ХХХХ 11.002 | 3 | 12 |  |  |  |
| М15 | Гайка | ХХХХ 11.003 | 3 | 12 |  |  |  |
| М16 | Вставка | ХХХХ 11.10.СБ | 1 | 4 |  |  |  |
| М17 | Вставка | ХХХХ 11.20.СБ | 1 | 4 |  |  |  |
| М18 | Вставка | ХХХХ 13.10.СБ | 1 | 4 |  |  |  |
| М19 | Обечайка | ХХХХ 10.007 | 6 | 24 |  |  |  |
| М20 | Шайба | ХХХХ 10.008 | 48 | 192 |  |  |  |

--------------------------------

<*> Заполняется заводом-изготовителем.

14. Свидетельство о приемке.

Опорное   крепление   башенного    крана  зав.  N  ____  изготовлено  в

соответствии  с  проектом  ___________ и "Рекомендациями по проектированию,

изготовлению  и безопасной эксплуатации опорных креплений башенных кранов к

строительным сооружениям", принято ОТК и признано годным для эксплуатации с

указанными в паспорте параметрами.

18 мес.

15. Гарантийный срок службы _______

Место печати                                    Главный инженер предприятия

___________________________

________                                                 (подпись)

(дата)                                         Начальник ОТК предприятия

___________________________

(подпись)