Методические рекомендации, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 22.11.2006 N 1029, в которых приведена данная форма, вводятся в действие с 1 апреля 2007 года.

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

о порядке ведения огневых работ

в горных выработках и надшахтных

зданиях угольных (сланцевых) шахт

РД-15-10-2006

ФОРМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ ОГНЕВЫХ РАБОТ

____________________

(организация)

СОГЛАСОВАНО                                   УТВЕРЖДАЮ:

Командир отряда ВГСЧ                      Руководитель организации

____________________                      ________________________

"__" ________ 20__ г.                     "__" _________ 20__ г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению безопасного ведения _______________________________

(электросварочных,

_______________________ работ в __________________________________

керосинорезных и др.)                  (место ведения работ)

Начало: "__" __________ 20__ г.

Окончание: "__" __________ 20__ г.

Настоящий документ хранится в течение года.

1. Огневые работы ____________________________________________

(сварка, резка, ремонт оборудования и т.д.)

производить по письменному наряду главного механика  (заместителя)

___________________ от _____________, согласованному с начальником

участка ВТБ ______________________________________________________

2. Вид и характер ____________________________________________

(резка металла, ремонт оборудования,

__________________________________________________________________

сварка трубопроводов, количество и т.д.)

3. Огневые работы осуществлять с помощью _____________________

(указать вид аппаратов)

в количестве ______________ шт.

4. В течение  всего  времени  ведения огневых работ на рабочем

месте находятся:

а) ответственный за ведение огневых работ ____________________

(должность,

__________________________________________________________________

фамилия, инициалы)

б) специалист,  ответственный за контроль содержания СН , СО и

4

выполнение мероприятий ___________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

в) огневые  работы  производятся  в  присутствии представителя

ВГСЧ или члена ВГС _______________________________________________

5. Меры безопасности:

┌────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│ N  │                Перечень мер                 │Ответственный│

│п/п │                                             │ (должность, │

│    │                                             │   Ф.И.О.    │

│    │                                             │ и роспись)  │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│5.1 │До начала огневых работ:                     │Ответственный│

│    │Осмотреть место ведения огневых работ;       │за подготови-│

│    │убрать все воспламеняющиеся материалы (масло,│тельные      │

│    │обтирочные материалы и т.д.) не менее чем на │работы       │

│    │20 м от места огневых работ;                 │_____________│

│    │увлажнить почву, бока, кровлю выработки водой│  (подпись,  │

│    │на протяжении не менее 10 м во все стороны от│   Ф.И.О.)   │

│    │места огневых работ;                         │             │

│    │произвести замер концентрации горючих и вред-│             │

│    │ных газов у места ведения работ. При отсут-  │             │

│    │ствии недопустимых концентраций горючих или  │             │

│    │вредных газов разрешить ведение работ;       │             │

│    │разместить у места огневых работ огнетушители│             │

│    │_____ шт., ящики (ведро) с песком или инерт- │             │

│    │ной пылью _____ шт., пожарные рукава со      │             │

│    │стволами, присоединенные к водоводу ____ шт.;│             │

│    │вывести людей из ____________________________│             │

│    │                   (перечислить выработки,   │             │

│    │_____________________________________________│             │

│    │     в которые может попасть угарный газ)    │             │

│    │проверить исправность работы сварочного аппа-│             │

│    │рата или керосинореза, наличие предохрани-   │             │

│    │тельных устройств и др.                      │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│5.2 │При производстве огневых работ:              │Ответственный│

│    │Изолировать обрабатываемую деталь от горючих │за проведение│

│    │элементов (стальным листом, слоем песка и    │огневых работ│

│    │др.);                                        │_____________│

│    │складывать остатки электродов в металлический│  (подпись,  │

│    │ящик;                                        │   Ф.И.О.)   │

│    │не приближать бачок с керосином к источнику  │             │

│    │огня ближе 5 м;                              │             │

│    │периодически, не реже чем через 30 мин., про-│             │

│    │изводить замеры концентрации горючих и вред- │             │

│    │ных газов в атмосфере у места ведения работ. │             │

│    │В случае повышения допустимых концентраций   │             │

│    │работы прекратить, людей из опасной зоны     │             │

│    │вывести                                      │             │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│5.3 │После огневых работ:                         │Ответственный│

│    │Увлажнить почву, бока, кровлю выработки водой│за проведение│

│    │не менее чем на 10 м во все стороны от места │огневых работ│

│    │ведения огневых работ;                       │_____________│

│    │представителю ВГСЧ (члену ВГС) дежурить на   │  (подпись,  │

│    │месте огневых работ не менее 2 ч, после чего │   Ф.И.О.)   │

│    │осмотреть выработку (место ведения работ) и  │             │

│    │доложить горному диспетчеру;                 │             │

│    │покинуть место ведения работ можно только по │             │

│    │разрешению горного диспетчера                │             │

└────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

6. Специальные меры безопасности  по выполнению данных огневых

работ: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Заливка бачка керосином произведена _______________________

(фамилия,

_______________________ в присутствии ____________________________

имя, отчество, подпись)                 (фамилия, имя, отчество,

__________________________________________________________________

подпись)

8. Мероприятия хранятся  на рабочем месте до окончания огневых

работ у лица, ответственного за ведение огневых работ.

9. Запрещается вносить  в мероприятия дополнения,  изменения и

исправления после их согласования и утверждения.

Технический директор (главный инженер шахты)

__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

"__" ____________ 20__ г.

С  мероприятиями  ознакомлены  и  приняли  к  неукоснительному

исполнению:

Ответственный за проведение огневых работ

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Представитель участка ВТБ ____________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Представитель ВГСЧ (ВГС) _____________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Электросварщик (керосинорезчик) ______________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Примечания: 1. На ведение огневых работ шахтостроительными управлениями (ШСУ) или другими подрядными организациями мероприятия представляет главный инженер ШСУ (подрядной организацией), утверждает директор шахты.

2. На огневые работы на строящихся шахтах мероприятия утверждаются главным инженером ШСУ (подрядной организацией).