Приложение Б

к Стандарту отрасли

"Технические комплексы

тиражирования аудиопродукции.

Методы сертификации.

Общие требования"

(рекомендуемое)

ФОРМА

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЗАПИСИ КОНТРОЛЬНОЙ ФОНОГРАММЫ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

_____________________

(Ф.И.О.)

"__" ________ ____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА N ______

ЗАПИСИ КОНТРОЛЬНОЙ ФОНОГРАММЫ

__________________________________________________________________

(наименование проверяемого объекта, город)

1. Цель работы

Проведение сертификации (инспекционной проверки) технического комплекса тиражирования аудиопродукции (наименование проверяемого технического комплекса тиражирования аудиопродукции, город).

2. Состав и очередность проверок

(Перечень в порядке очередности проведения проверок всех каналов перезаписи, использующихся при тиражировании аудиопродукции с наименованиями и типами оборудования в них.)

3. Требования к проведению записи КФ

Оборудование для записи КФ должно соответствовать НД и скоммутировано в соответствии с принятой технологией перезаписи фонограмм.

При записи измерительных сигналов установочные и оперативные регуляторы уровня в проверяемых каналах перезаписи должны быть установлены в положение, при котором обеспечиваются рабочие диаграммы уровней. На устройствах записи - воспроизведения (воспроизведения) должны быть установлены скорости носителя, используемые для тиражирования аудиопродукции.

На выходе проверяемых каналов перезаписи устанавливаются контрольные магнитофонные кассеты (рулон (рулоны) магнитной ленты), на которые записываются измерительные сигналы и звуковые фрагменты, прошедшие через каналы перезаписи.

4. При проверке каналов перезаписи на КФ должны быть записаны измерительные сигналы и музыкально - речевые фрагменты, перечень которых приведен в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Содержание записываемой информации | Частота, Гц | Уровень, дБ | Длительность, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Измерительные гармони- ческие сигналы | 315 | 0 | 10 (канал А) |
|  |  |  | 10 (канал В) |
|  |  |  | 30 (каналы А и В) |
|  | 20 | -20 (-10) | 10 (каналы А и В) |
|  | 31,5 |  |  |
|  | 40 |  |  |
|  | 63 |  |  |
|  | 125 |  |  |
|  | 250 |  |  |
|  | 315 |  |  |
|  | 500 |  |  |
|  | 1000 |  |  |
|  | 2000 |  |  |
|  | 4000 |  |  |
|  | 6300 |  |  |
|  | 8000 |  |  |
|  | 10000 |  |  |
|  | 12500 |  |  |
|  | 14000 |  |  |
|  | 16000 |  |  |
|  | 18000 |  |  |
|  | 20000 |  |  |
| 2. Измерительные гармони- ческие сигналы | 3150 | 0 (-10) | 60 (канал А или канал В) |
| 3. "Пауза" | - | - | 30 (каналы А и В) |
| 4. Музыкально - речевые фрагменты | - | - | не менее 60 (каналы А и В) |

Примечание. На усмотрение представителя органа по сертификации для проверки некоторых каналов перезаписи возможно применение сокращенного перечня измерительных сигналов.

5. Сопроводительная документация

КФ должна сопровождаться актом отбора образцов, протоколом записи и перечнем оборудования испытываемого технического комплекса тиражирования аудиопродукции, подписанными представителями проверяемого объекта и органа по сертификации. КФ вместе с протоколом записи передается для проведения измерений в орган по сертификации.

6. Перечень оборудования испытываемого технического комплекса тиражирования аудиопродукции приведен в таблице Б.2.

Таблица Б.2

| Наименование оборудования | Тип | Заводской номер |
| --- | --- | --- |

Инженер - испытатель                         ________________

(Ф.И.О.)