Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 16.02.2009.

____________________________________________________

(наименование организации)

| Дата выдачи | Обозначение (номер) инструкции | Отметка об ознакомлении |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО                                              УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности                      Наименование должности

руководителя профсоюзного                             работодателя

либо иного уполномоченного        ___________ ____________________

работниками органа                 (подпись)        (Ф.И.О.)

___________ ______________

(подпись)      (Ф.И.О.)                          Дата утверждения

М.П.

Дата согласования

или

СОГЛАСОВАНО

Реквизиты документа,

выражающего мнение

профсоюзного или иного

уполномоченного работниками

органа

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для дозиметриста радиационного контроля

при приемке лома черных металлов

Примечание. На оборотной стороне инструкции

рекомендуется наличие виз: разработчика

инструкции, руководителя (специалиста),

технолога, энергетика, заместителя руководителя по качеству,

службы охраны труда и других заинтересованных лиц.

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для дозиметриста радиационного контроля на приемке лома черных металлов при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной организации - _____________________.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Для проведения дозиметрического контроля при приемке металлолома допускается лицо не моложе 18 лет, прошедшее медицинскую комиссию и не имеющее противопоказаний, обученное в установленном порядке, а также прошедшее:

- специальный инструктаж на рабочем месте;

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 10-часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

1.2. Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- транспортные средства;

- неисправные дороги, разгрузочные площадки, помосты, стеллажи, лестницы, погрузочные механизмы;

- грузы;

- взрывоопасные, радиоактивные, токсичные, горючие вещества.

1.3. При проведении дозиметрического контроля должны неукоснительно соблюдаться рекомендации типовой инструкции по радиационной защите персонала, а также меры безопасности при проведении индивидуального дозиметрического контроля с радиационно загрязненными материалами.

1.4. Обеспечение радиационной безопасности требует осуществления комплекса защитных мероприятий, зависящих от конкретных условий работы с источниками ионизирующих излучений, и в первую очередь, от типа источника излучения и технологии выполняемой работы.

1.5. При приемке металлолома может встречаться техногенный источник ионизирующего излучения, являющийся побочным продуктом технической деятельности.

1.6. При работе с закрытыми источниками работники могут подвергаться только внешнему облучению, поэтому все защитные мероприятия в данном случае проводятся с учетом отсутствия поступления радиоактивных веществ в организм человека.

1.7. Техника радиационной защиты персонала при приемке металлолома зависит от интенсивности источника излучения, использования специальных защитных материалов, средств индивидуальной защиты.

1.8. Основными принципами радиационной защиты являются:

- защита временем;

- защита расстоянием;

- защита экранированием;

- защита ограничением поступления радионуклидов в организм человека.

1.9. Мероприятия по индивидуальной защите включают регламентирование допуска к работе, использование средств индивидуальной защиты, контроль облучаемости персонала и соблюдение норм личной гигиены.

1.10. При работе с закрытыми источниками в обязательном порядке организуется дозиметрический контроль.

1.11. Дозиметрист пользуется СИЗ в соответствии с Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением Минтруда России от 18 декабря 1998 г. N 51, выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускается приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.

Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек работников, занятых на определенном рабочем месте.

Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

1.12. Дозиметрист должен проходить повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца.

1.13. Дозиметрист должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.14. Дозиметрист должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь, маску и каску установленного образца.

2.2. Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности.

2.3. Подготовить дозиметр к работе.

3. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При поступлении металлолома на автомобильном или железнодорожном транспорте прежде чем его разгрузить на территорию участка, дозиметрист проводит замеры его на наличие радиации. Допустимая норма - 20 мкр.

3.2. В случае превышения содержания радиационного излучения более 20 мкр металлолом должен быть отправлен обратно с оповещением руководства предприятия и работников гражданской обороны города.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении уровня радиационного излучения в металлоломе более 20 мкр в обязательном порядке вывешивается знак радиационной опасности с указанием дозы облучения.

4.2. В случае обнаружения загрязнения радионуклидами кожи работающих проводится немедленная санитарная обработка. Кожа человека хорошо очищается с помощью мыла и теплой воды.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Места производства работ должны быть подвергнуты тщательной очистке, мойке.

5.3. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и убрать их. Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в стирку.

5.4. После окончания работы руки и лицо вымыть теплой водой с мылом, по возможности принять душ. Применять для мытья химические вещества запрещается.