Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 01.09.2010.

___________________________________________________________________

(наименование организации)

| Дата выдачи | Обозначение (номер) инструкции | Отметка об ознакомлении |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности                               Наименование должности

руководителя профсоюзного                                      работодателя

либо иного уполномоченного                 ___________ ____________________

работниками органа                          (подпись)        (Ф.И.О.)

___________ ______________

(подпись)      (Ф.И.О.)                                   Дата утверждения

Дата согласования

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для съемщика готовой продукции

(на полимерном производстве)

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для съемщика готовой продукции при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной организации - _______________.

- 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе в качестве съемщика готовой продукции на полимерном производстве допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, а также обучение и сдавшие экзамен в комиссии предприятия и имеющие удостоверение. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

Перед допуском к работе съемщик должен пройти инструктаж вводный, по технике безопасности и на рабочем месте.

1.2. Основными опасными факторами при съеме готовой продукции являются:

- пилы поперечной и продольной резки, грануляторы, рольганги.

1.3. Съемщик должен знать:

- устройство, принцип работы камер полимеризации;

- камер волокноосаждения;

- основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их устранения;

- безопасные приемы при работе оборудования.

При съеме продукции съемщик должен использовать СИЗ в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. N 290н. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Приобретение (в том числе по договору аренды) и выдача работникам СИЗ, не имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не допускается.

Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек работников, занятых на определенном рабочем месте.

Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

1.4. Съемщик должен соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности;

- уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях.

1.5. Зона обслуживания для съемщика составляет:

- поточная линия, начиная от камеры полимеризации;

- территория резки бумаги и подвал.

1.7. Съемщик подчиняется непосредственно мастеру смены.

1.8. Съемщик должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть положенную по нормам спецодежду и подготовить другие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

2.2. Принять смену и убедиться в исправности рабочего оборудования.

2.3. Проверить:

- наличие смазки в буксах подшипников;

- работу пил поперечной и продольной резки, гранулятора;

- наличие и разогрев битума в битумогрейках;

- подготовить бумагу для упаковки готовой продукции;

2.4. Проверить исправность всей системы, измерительных приборов (манометра), открыть воздушный кран на линии подачи воздуха.

- 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Пульт управления включает поточную линию на тот или иной вид продукции.

3.2. При выходе ковра из камеры полимеризации съемщику готовой продукции необходимо встретить ковер и проследить его продвижение под пилами поперечной и продольной резки во избежание забива ковра под ними.

3.3. При укладке плиты на столе упаковки необходимо следить за качеством плиты, укладывать только качественную и не горелую.

3.4. Пакеты с плитой укладываются на поддоны.

3.5. Заготовку бумаги производить на станке, предварительно установив рулон, и намотать бумагу на барабан, включить барабан. Затем отключить барабан, включить пилу и вручную продвигать вращающуюся пилу по барабану с бумагой. Отключить пилу и разрезанную бумагу уложить на стол упаковки.

3.6. Для разогрева битума предварительно битум необходимо расколоть на мелкие куски.

3.7. При выпуске изделий некачественных (не соответствующих размерам, содержанию связывающего, весу и т.д.) необходимо сообщить об этом мастеру, контрольному мастеру.

3.8. Следить за своевременной подачей поддонов и съемке готовой продукции и вывозкой нагруженных поддонов.

3.9. Укладку пакетов производить аккуратно.

- 4. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Плита идет не раскроенная по размерам: остановить поточную линию, вызвать дежурного электрика, слесаря.

4.2. Ковер остановился, но оборудование работает: необходимо остановить поточную линию и прочистить под пилами, промыть рольганги, проверить цепь в системе рольгангов, при необходимости вызвать дежурного слесаря.

4.3. Не поступают обрезки кромки в грануляторы: необходимо прочистить, если кромка опять не заходит в гранулятор, вызвать дежурного слесаря, мастера и некоторое время кромку снимать в сторону, при этом прочистить воздуховод.

4.4. При возникновении пожара нажать кнопку "Стоп" и принять меры к тушению пожара подручными средствами. В случае, если пожар устранить своими силами не удается, вызвать пожарную охрану, поставив в известность свое руководство.

- 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании смены:

- навести порядок на рабочем месте. Сдать смену сменщику;

- обо всех неполадках сообщить мастеру или сменщику.

5.2. Снять спецодежду, вымыть руки с мылом, принять душ.

______________________________ ________________ ___________________

(должность лица,             (подпись)          (Ф.И.О.)

составившего инструкцию)

"___"______________ ______ г.

______________________________ ________________ ____________________

(должность непосредственного      (подпись)          (Ф.И.О.)

руководителя)

"___"______________ ______ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юристконсульт _____________ ___________________________

(подпись)            (Ф.И.О.)

"___"______________ ______ г.

С инструкцией ознакомлен ____________________ _____________________

(подпись работника)        (Ф.И.О.)

"___"______________ ______ г.