Изменения, внесенные в данную форму Постановлением Правительства Москвы от 02.02.2010 N 83-ПП, вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Приложение N 3

к Постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

(в ред. Постановления Правительства Москвы

от 02.02.2010 N 83-ПП)

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│         НОРМАТИВЫ МОСКВЫ          │        ЖНМ-96-01/2        │

│  по эксплуатации жилищного фонда  ├───────────────────────────┤

├───────────────────────────────────┤Утвержден и введен в       │

│            НАЛАДКА                │действие постановлением    │

│       ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    │Правительства Москвы       │

│          ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ             │от 04.06.96 N 465          │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1. Настоящий норматив является обязательным для соблюдения собственниками, владельцами (управляющими) зданий, а также подрядчиками по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования зданий.

2. Состав и периодичность работ по наладке инженерного оборудования зданий:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N     Наименование работ                 Периодичность работ и  │

│п/п                                       сроки их выполнения    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1             2                                     3           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1. Наладка сантехоборудования:               1 раз в год        │

│    - смена прокладок у водоразборной         в течение смены    │

│      и водозапорной арматуры                                    │

│    - набивка сальников у водоразборной                          │

│      и водозапорной арматуры                                    │

│    - разборка, прочистка и сборка                               │

│      вентилей                                                   │

│    - ремонт смывных бачков со сменой                            │

│      шаровых кранов, груш, поплавков                            │

│    - регулировка смывных бачков с                               │

│      устранением утечек                                         │

│    - прочистка с ершением внутренней                            │

│      канализации до колодца на выпуске,                         │

│      включая сифоны сантехприборов                              │

│    - смена манжет у унитазов                                    │

│ 2. Наладка и ремонт электрооборудования      1 раз в год        │

│    вспомогательных помещений (лестничных     в течение смены    │

│    клеток, вестибюлей, подвалов,                                │

│    чердаков):                                                   │

│    - смена светильников (люминесцентных,                        │

│      полугерметичных для ламп накаливания)                      │

│    - ремонт светильников люминесцентных                         │

│      с заменой стартеров и ламп ЛД                              │

│    - ремонт полугерметичной                                     │

│      осветительной арматуры                                     │

│    - ремонт светильников с заменой ламп                         │

│      накаливания и патронов                                     │

│    - смена автоматов АБ-25, переключателей                      │

│      пакетных ПП-М1, устройств защитного                        │

│      отключения (УЗО), выключателей и                           │

│      отдельными местами электропроводки                         │

│    - ремонт распределительных щитов и                           │

│      вводно-распределительных устройств                         │

│                                                                 │

│ 3. Текущий ремонт и                          2 раза в год       │

│    техническое обслуживание аппаратной       в течение смены    │

│    части устройств:                                             │

│    - снятие прибора, очистка от пыли                            │

│      и грязи, осмотр и разборка;                                │

│      сборка и установка прибора на                              │

│      штатное место;                                             │

│    - дефектация прибора;                                        │

│    - замена неисправных элементов;                              │

│    - регулировка прибора                                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4. Техническое обслуживание                  1 раз в год        │

│    линейно-кабельных сооружений:             и в случае         │

│    - тестирование параметров                 "врезки" нового    │

│      при помощи комплексных тестов           сегмента           │

│      с формированием отчетной                внутриквартальных  │

│      документации                            технологических    │

│                                              систем связи (ВТСС)│

│                                              в течение смены    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5. Техническое обслуживание инженерных       2 раза в год       │

│    линий:                                    в течение смены    │

│    - визуальный осмотр на наличие                               │

│      видимых повреждений;                                       │

│    - проверка крепления муфт;                                   │

│    - проверка целостности оболочек                              │

│      муфт;                                                      │

│    - проверка состояния крепежа;                                │

│    - проверка состояния стоек;                                  │

│    - проверка величины провиса                                  │

│      воздушно-кабельных переходов;                              │

│    - проверка натяжения несущих тросов                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6. Техническое обслуживание инженерных                          │

│    шкафов:                                                      │

│    - внешний осмотр целостности              12 раз в год в     │

│      корпуса шкафа и кабельных               течение смены      │

│      вводов                                                     │

│    - удаление пыли и грязи с внешней         4 раза в год       │

│      поверхности шкафа                       течение смены      │

│    - удаление пыли и грязи внутри            4 раза в год в     │

│      шкафа                                   течение смены      │

│    - открытие двери шкафа, проверка          12 раз в год в     │

│      работоспособности замка                 течение смены      │

│    - замена замка                            По необходимости   │

│    - смазка трущихся частей                  4 раза в год в     │

│      техническим вазелином                   течение смены      │

│    - снятие двери шкафа, снятие              По необходимости   │

│      со стены старого шкафа,                                    │

│      установка нового шкафа, установка                          │

│      двери шкафа                                                │

│    - проверка работы вентиляторов            12 раз в год в     │

│      охлаждения                              течение смены      │

│    - проверка состояния крепежа,             4 раза в год в     │

│      монтажных реек, петель и заглушек       течение смены      │

│    - зачистка шкуркой мест появления         4 раза в год в     │

│      ржавчины, нанесение слоя защитной       течение смены      │

│      краски или эмали                                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 7. Техническое обслуживание систем                              │

│    выделенного электропитания                                   │

│    оборудования:                                                │

│    - внешний осмотр кабелей                  12 раз в год в     │

│      выделенного электропитания              течение смены      │

│    - проверка состояния изоляции             2 раза в год в     │

│      электрических кабелей с помощью         течение смены      │

│      специализированного оборудования,                          │

│      формирование отчетной                                      │

│      документации                                               │

│    - проверка работоспособности              4 раза в год в     │

│      автоматов питания                       течение смены      │

│    - проверка работоспособности УЗО          12 раз в год в     │

│      с помощью специальных тестов            течение смены      │

│    - внешний осмотр состояния шин            12 раз в год в     │

│      заземления                              течение смены      │

│    - проверка состояния и                    4 раза в год в     │

│      тестирование заземления с               течение смены      │

│      помощью приборов, выдача                                   │

│      отчетной документации                                      │

│    - внешний осмотр электрических            12 раз в год в     │

│      розеток выделенного                     течение смены      │

│      электропитания                                             │

│    - замеры подаваемого рабочего             12 раз в год в     │

│      напряжения в электрических              течение смены      │

│      розетках с помощью специальных                             │

│      приборов (мультиметров)                                    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘