Приложение

к Инструкции по ведению рейсового отчета об эксплуатационных

качествах, отказах судового оборудования и расходе зипа

на новых судах федерального подчинения

2. Сведения о недостатках, отказах и расходе ЗИПа

Форма 2

(с примером заполнения)

┌────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│   Судно    │     Рейс N 9 с 15.02 по    │      Заведование 2 механика     │ Группа оборудования ДВС │

│  "Сатурн"  │          23.07.00          │                                 │                         │

├────────────┼─────────┬──────────────────┼───────┬─────┬─────┬─────────────┼──────────────────┬──────┤

│Наименование│Нара-    │     Описание     │Коли-  │Время│Тру- │Принятые или │  Наименование,   │Коли- │

│изделия,    │ботка, ч │    недостатка,   │чество │прос-│доем-│предлагаемые │     номер по     │чество│

│марка, завод│         │ отказа, причина  │отказов│тоя  │кость│   меры по   │   каталогу или   │      │

│(фирма)-из- │         │  возникновения   │за рейс│     │     │  устранению │     чертежу      │      │

│готовитель, ├────┬────┤                  │       │     │     │ недостатка, │                  │      │

│страна, год │Все-│ За │                  │       │     │     │   отказа    │                  │      │

│изготовле-  │го  │рейс│                  │       │     │     │             │                  │      │

│ния, завод- │    │    │                  │       │     │     │             │                  │      │

│ской N      │    │    │                  │       │     │     │             │                  │      │

├────────────┼────┼────┼──────────────────┼───────┼─────┴─────┼─────────────┼──────────────────┼──────┤

│      1     │ 2  │ 3  │        4         │   5   │     6     │      7      │         8        │   9  │

├────────────┼────┼────┼──────────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼──────────────────┼──────┤

│1. Главный  │    │    │Трещины           │12     │1/1        │Замена,      │Трубка нагнета-   │2     │

│двигатель   │    │    │нагнетательных    │       │           │необходимо   │тельная 1-го      │      │

│5Д50М       │    │    │трубок            │       │           │изменить     │цилиндра Д50-23-  │      │

│(6ЧН31, 8/33│    │    │                  │       │           │конструкцию  │115 сб. 3         │      │

│N 6571      │    │    │                  │       │           │             │                  │      │

│Пензенского │    │    │Течь из-под крышек│2      │0/2        │Произведена  │То же, 2-го ци-   │2     │

│дизельного  │    │    │цилиндра          │       │           │подтяжка     │линдра Д50-23-116 │      │

│завода)     │    │    │                  │       │           │шпилек       │сб. 4             │      │

│2.          │    │    │Выкрашивание      │3      │15/20      │Замена из    │То же, 3-го       │8     │

│3.          │    │    │баббитовой        │       │           │ЗИПа         │цилиндра Д50-     │      │

│            │    │    │заливки коренных  │       │           │             │23-117 сб. 3      │      │

│            │    │    │подшипников       │       │           │             │Распылитель       │21    │

│            │    │    │                  │       │           │             │форсунки Д50-17-  │      │

│            │    │    │                  │       │           │             │101 сб. 3         │      │

│            │    │    │                  │       │           │             │Вкладыш коренной  │3     │

│            │    │    │                  │       │           │             │1 3 и 6 опоры Д50-│      │

│            │    │    │                  │       │           │             │02-005-1А         │      │

│            │    │    │Повышенная        │       │           │Необходимо   │Прокладка крышек  │4     │

│            │    │    │вибрация          │       │           │исследовать  │люков картера     │      │

│            │    │    │двигателя         │       │           │причину      │Д50-009-003-1     │      │

│            │    │    │                  │       │           │на про-      │                  │      │

│            │    │    │Затруднен выем    │       │           │работку, для │                  │      │

│            │    │    │поршней двигателя │       │           │устранения на│                  │      │

│            │    │    │при их ремонте из-│       │           │последующих  │                  │      │

│            │    │    │за недостаточного │       │           │судах серии  │                  │      │

│            │    │    │пространства над  │       │           │             │                  │      │

│            │    │    │двигателем        │       │           │             │                  │      │

└────────────┴────┴────┴──────────────────┴───────┴───────────┴─────────────┴──────────────────┴──────┘

ДОЛЖНОСТЬ 2-й механик ПОДПИСЬ (Петров) "23" июля 2000 г.