Приложение 3

к Порядку

выдачи исходных данных и технических условий

на проектирование, согласования документации

на строительство (реконструкцию)

объектов недвижимости, а также оплаты

указанных работ (услуг) на территории

Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ

УСЛОВИЙ, А ТАКЖЕ ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ РЕШЕНИЙ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ (КОРРЕКТИРОВКЕ)

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ГОРОДСКИХ, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ,

КВАРТАЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

| N п/п | Наименование организации и ее территориального органа | Содержание основных исходных данных для проектирования и материалов согласования намечаемых проектных решений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местные органы архитектуры и градостроительства Московской области | Исходные данные: необходимые графические и текстовые материалы градостроительной документации, сведения о геологическом и гидрогеологическом строении участка, наличие надземных и подземных сооружений и инженерных сетей и другое. Архитектурно - планировочное задание на проектирование. Предварительное заключение о возможном размещении земельного участка для строительства |
| 2 | Территориальные органы Минприроды России | Исходные данные: сведения о существующем состоянии и прогнозируемом изменении окружающей природной среды, характеристика района размещения объекта (состояние атмосферы, почвы, поверхностных вод, суши); наличие объектов, загрязняющих природную среду, по данным инвентаризации источников выбросов (сбросов), полигонов захоронения вредных веществ (по формам 2ТП-воздух, 2ТП-водхоз, 2ТП-рекультивация и другим), наличие экологических проблем в районе размещения объекта, уникальность природы территории и наличие особо охраняемых природных территорий, данные мониторинга источников антропогенного воздействия на окружающую среду, наземной флоры и фауны (состав исходной информации приведен в приложении 3 Руководства по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации", утвержденного Главным управлением экологической экспертизы Минприроды России 10 декабря 1993 г.). Предварительное согласование условий природопользования (положительное заключение) по намечаемым решениям (мероприятиям) в части соблюдения (ограничения) требований по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, включая: согласование выбора земельного участка для строительства; решения, связанные с выбросом и сбросом вредных веществ в воздушную и водную среду, размещением, переработкой, складированием, захоронением отходов, мероприятиями по защите растительного и животного мира; определение лимитов средств на природопользование и другие мероприятия и данные |
| 3 | Территориальные центры Госсанэпиднадзора | Исходные данные: сведения, характеризующие санитарно - гигиеническую обстановку в районе предполагаемого строительства объекта, санитарную классификацию объекта (санитарно - защитную зону), зоны санитарной охраны, характеристики производственного процесса и условий труда, оценку воздействия на окружающую среду, инженерное обеспечение объекта (водоснабжение, канализование, теплоснабжение, подъездные пути) и др. |
| 4 | Территориальные органы (лаборатории) Минтруда России | Исходные данные: наличие в регионе свободной рабочей силы, ее специализа- ция, наличие профессионально - технических училищ, возможность обеспечения предприятий квалифицированными специалистами, предоставление льгот работникам предприятий в связи с неблагоприятными условиями труда. Предварительное согласование мероприятий, определяющих примерную численность работающих, организацию, безопасность и условия труда, отвечающих гигиеническим требованиям в рабочих помещениях и обеспечивающих охрану окружающей природной среды |
| 5 | Районные, городские комитеты по земельным ресурсам и землеустройству Московской области | Исходные данные: планово - картографические материалы района размещения проектируемого объекта с указанием существующих строений, инженерных строений и коммуникаций, состав земельных угодий и почвенная характеристика участка строительства, сведения о наличии редких лекарственных растений, трав, лесных культур и животных, в том числе занесенных в Красную книгу, качественная характеристика почв по бонитету, условия по рекультивации, землепользованию малопродуктивных угодий, площадь имеющихся лесных массивов и их ценность, землеустроительный проект. Предварительное согласование намечаемых решений: в части использования земельного участка по назначению и в согласованных размерах, мероприятия по улучшению состояния рекультивируемых земельных участков и улучшению их плодородия и другое; размер средств по возмещению убытков и потерь собственниками земли. По результатам предварительного согласования для строительства земельного участка оформляется в установленном порядке протокол комиссии по выбору площадки (трассы), а в необходимых условиях и санитарно - охранной зоны объекта |
| 6 | Бассейновые и территориальные органы Роскомвода | Исходные данные: предварительные данные о наличии и возможности использования источников и условий водоснабжения для водопотребления и водоотведения, качественная характеристика вод и пригодность их для водопотребления, установленный режим в водоохранных и прибрежных полосах; химический состав поверхностных грунтовых вод, данные о гидрогеологических условиях водоемов и другое. Предварительное согласование намечаемых объемов водопотребления и водоотведения |
| 7 | Территориальные подразделения Рослесхоза | Исходные данные: планово - картографический (топографический) материал лесоустройства в районе размещения объекта с указанием границ лесов. Оценка санитарного состояния площадей леса, характеристика состояния лесного фонда (оценка категорийности лесных массивов, подтопление, загрязнение и так далее), условия, регламентирующие охрану лесных ресурсов. Предварительное согласование мероприятий по охране лесов, защита от пожаров и защита от вредителей и болезней, решений по объектам, влияющих на состояние и воспроизводство лесов. |
| 8 | Территориальные органы Роскомрыболовства | Исходные данные: оценка состояния промысловых запасов водоемов, попадающих в зону влияния предприятия, состав ихтиофауны и флоры, лимитирующие воспроизводство рыбных запасов, места и сроки нереста, качество нерестилищ, миграционные пути и сроки миграции, условия, регламентирующие воспроизводство рыбных запасов при строительстве и эксплуатации объекта, места и сроки нагула, расположение и размеры зимовальных ям. Предварительное согласование решений, связанных с сохранением и воспроизводством рыбных запасов |
| 9 | Местные органы Главного управления сельского хозяйства Московской области | Исходные данные: сведения о структуре и направлениях сельского хозяйства (кар- та - схема), перечень сельскохозяйст- венных мероприятий по животноводству, птицеводству, по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенных в районе намечаемого строительства, условия, регламентирующие охрану растительного мира, урожайность, продуктивность животноводства и другое. Предварительное согласование решений в области регулирования земельных отношений |
| 10 | Органы по вопросам недропользования в Московской области | Исходные данные: сведения о наличии (отсутствии) полезных ископаемых на выбранном земельном участке для строительства, характеристика полезных ископаемых, их промышленная ценность, условия предоставления недр для геологического изучения и добычи полезных ископаемых, условия осуществления строительства на участках залегания полезных ископаемых (совместно с органами Госгортехнадзора России и Госкомэкологии России), сведения о подземных водах, об утвержденных запасах подземных вод (по эксплуатационным горизонтам), характеристика основных источников загрязнения подземных вод, гидрогеологический прогноз состояния подземных вод. Получение лицензии на право пользования недрами в определенных границах в течение установленного срока и на оговоренных условиях в договоре (совместно с соответствующим органом государственного управления субъектов Российской Федерации) |
| 11 | Управление Центрального промышленного округа Госгортехнадзора России | Исходные данные: предварительные технические условия, определяющие условия строительства подземных и других сооружений. Получение в необходимых случаях лицензии на осуществление строительства объектов с повышенной опасностью промышленных производств и работ, а также получение разрешения органа Госгортехнадзора России на застройку участка в случаях залегания полезных ископаемых (кроме общераспространенных) |
| 12 | Территориальное управление Департамента Госэнергонадзора и энергосбережения "Госэнергонадзор" Минтопэнерго России | Исходные данные: надзор за электроустановками в части правильного устройства, безопасной эксплуатации и эффективного использования энергетических ресурсов. Приемо - сдаточная документация в стадии сдачи объекта в эксплуатацию. Допуск в эксплуатацию, разрешение энергоснабжающей организации на подачу электроэнергии по временной и постоянной схеме |
| 13 | Территориальные организации Госкомсвязи России | Исходные данные: сведения, характеризующие тип, мощность, протяженность сетей, количество каналов связи в районе намечаемого строительства объекта, условия и места присоединения их к общегосударственным сетям связи. С территориальными организациями Госкомсвязи России предварительно согласовывают при выборе места размещения объекта намечаемые решения по схеме организации связи с распределением каналов и применяемые технические средства связи |
| 14 | Управления железных дорог МПС России и автомобильных дорог Минтранса России | Исходные данные: характеристика железнодорожных путей и станций в районе намечаемого строительства, интенсивности движения и возможности присоединения подъездных путей объекта к железнодорожным путям общего пользования, условия присоединения новых железнодорожных путей объекта (технические условия) с планом расположения железнодорожных путей общего пользования и обозначением места присоединения. Предварительное согласование принципиальной схемы и условий подключения объекта к железнодорожным путям общего пользования. Исходные данные: характеристика автомобильных дорог в районе размещения объекта, интенсивность движения, основные направления движения, типы покрытия дорог, целесообразное место присоединения подъездной автодороги к общей сети автомобильных дорог региона, технические условия на присоединение объекта к дорожной сети региона. Предварительное согласование принципиальной схемы и условий подключения объекта к сети автодорог общего пользования |
| 15 | Территориальные органы МЧС России | Исходные данные: сведения о наличии потенциально опасных и химически опасных объектов, зон затопления при разрушении гидротехнических сооружений, зон ограничения хозяйственной деятельности вблизи объектов атомной (ядерной) энергетики, других категорированных по гражданской обороне объектов и иных факторов, влияющих на объем мероприятий по защите территорий и населения, а также по предупреждению возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Предварительные технические условия (задания) на строительство объектов гражданской обороны. Разработка разделов в проектах строительства "Инженерно - технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" |
| 16 | Территориальные или местные (в зависимости от компетенции) органы государственного пожарного надзора МВД России | Исходные данные: по приложению 1 к Нормам пожарной безопасности (НПБ)- 02-93 "Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства". Противопожарные требования к объекту строительства (реконструкции) в архитектурно - планировочном задании на проектирование |
| 17 | Муниципальные органы управления жилищно - коммунального хозяйства в Московской области |  |
|  | Организации водоснабжения и канализования | Исходные данные: предварительные технические условия на водопользование с указанием мест подключения к сетям общего пользования и технические условия на сброс сточных вод с подключением к сетям общего пользования |
|  | Организации газового хозяйства | Исходные данные: предварительные технические условия на газификацию объекта и подключение к газовым сетям общего пользования |
|  | Организации тепловых сетей | Исходные данные: предварительные технические условия на теплоснабжение объекта с условиями подключения к тепловым сетям общего пользования |
|  | Организации кабельных или воздушных электрических сетей | Исходные данные: предварительные технические условия на электроснабжение объекта с указанием места подключения к соответствующей подстанции, а также типа и трассы линии электропередачи (кабельной, воздушной) |
|  | Организации телефонных сетей | Исходные данные: предварительные технические условия на средства связи и радиовещания |
|  | Мособлохот- управление | Исходные данные: условия, регламентирующие охрану животного мира, требования к намечаемой деятельности проектируемого объекта, сведения о видовом составе фауны, охотничьей, промысловой и другой дичи, обитающей (мигрирующей) в зоне размещения объек- та, в том числе виды, занесенные в Красную книгу, данные о необходимых ус- ловиях обитания животных, включая кор- мовую базу. В соответствующих случаях предварительное согласование намечаемых мероприятий по охране животного мира, наличие путей миграции в зоне объекта, выполнение условий, необходимых для сохранения мест обитания животных, включая меры по надежному хранению вредных отходов производства, защите особо охраняемых природных объектов (заказники, заповедники, памятники природы) |