Типовой план, утвержденный Приказом Минэнерго РФ от 06.06.2001 N 165, в котором приведена данная форма, введен в действие с 1 июня 2001 года.

Приложение

к Типовому плану

ликвидации возможных

аварий на магистральных

нефтепродуктопроводах

(РД 153-39.4-073-01)

Форма 1

(типовая)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ___________________ ПО

(наименование ПО)

__________________________________ ОАО

(наименование ОАО)

______________________________________

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ

по ___________________ ЛПДС _________________ ПО

(наименование ЛПДС)      (наименование ПО)

_____________________________________ ОАО

(наименование ОАО)

┌──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┐

│Номера по-│Мероприятия и порядок   │Лица, ответ-│Перечень и    │Действия│

│зиций, ви-│действий по спасению    │ственные за │места нахожде-│пожарной│

│ды и спе- │людей, ликвидации ава-  │выполнение  │ния техничес- │ охраны │

│цифика    │рии, предотвращению заг-│мероприятий,│ких средств,  │        │

│места воз-│рязнения окружающей     │исполнители │привлекаемых  │        │

│никновения│среды                   │            │для выполнения│        │

│аварии    │                        │            │мероприятий   │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│       I. Участок МНПП _____________________ от _____ км                │

│                        (наименование МНПП)                             │

│                до ________ км (условно МНПП-I)                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                         Линейная часть                                 │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│1. Авария │                        │            │              │        │

│на трассе │                        │            │              │        │

│МНПП вбли-│                        │            │              │        │

│зи насе-  │                        │            │              │        │

│ленного   │                        │            │              │        │

│пункта,   │                        │            │              │        │

│промышлен-│                        │            │              │        │

│ных или   │                        │            │              │        │

│сельскохо-│                        │            │              │        │

│зяйствен- │                        │            │              │        │

│ных пред- │                        │            │              │        │

│приятий   │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│1.1. Раз- │1. Сообщить об аварии:  │            │              │        │

│рыв по те-│а) оператору и руководс-│Линейный об-│Телефонная    │        │

│лу трубы  │тву ЛПДС, ПС, НП        │ходчик (пат-│связь, мобиль-│        │

│или в     │                        │рульная     │ная радио-    │        │

│сварных   │                        │группа)     │связь, которой│        │

│швах      │б) дежурному диспетчеру │Линейный об-│оборудованы   │        │

│(кольцевом│ПО ОАО                  │ходчик (пат-│автомобили,   │        │

│или про-  │                        │рульная     │диспетчерская │        │

│дольном); │                        │группа),    │связь         │        │

│свищи и   │                        │оператор    │              │        │

│трещины в │                        │ЛПДС, ПС, НП│              │        │

│основном  │в) руководству ПО ОАО,  │Диспетчер ПО│              │        │

│металле   │диспетчеру ОАО          │ОАО         │              │        │

│трубы или │г) руководству ОАО, в   │Диспетчер   │              │        │

│в сварных │ОАО "АК "Транснефтепро- │ОАО         │              │        │

│швах, соп-│дукт", ОАО "Телекомнеф- │            │              │        │

│ровождаю- │тепродукт"              │            │              │        │

│щиеся раз-│                        │            │              │        │

│ливом неф-│                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Оповестить об аварии │Руководитель│Система опове-│        │

│          │(согласно схеме):       │ПО ОАО, ОАО │щения, дейс-  │        │

│          │а) местные и территори- │или лицо,   │твующая на    │        │

│          │альные органы власти и  │ответствен- │ЛПДС, городс- │        │

│          │надзора (администрацию  │ное за ин-  │кая и местная │        │

│          │города, района, села;   │формирование│телефонная    │        │

│          │МЧС, Минприроды, Феде-  │            │связь, диспет-│        │

│          │ральной службы земельно-│            │черская связь,│        │

│          │го кадастра; Госгортех- │            │мобильная ра- │        │

│          │надзора, ФСБ, СЭН Рос-  │            │диосвязь, ко- │        │

│          │сии, осуществляющих над-│            │торой оснащены│        │

│          │зор за МНПП, Федеральной│            │автомобили    │        │

│          │инспекции труда Минтруда│            │ЛПДС, радиове-│        │

│          │РФ, Минтранса РФ); также│            │щательная     │        │

│          │землевладельцев (аренда-│            │связь.        │        │

│          │торов земли), организа- │            │Перед оповеще-│        │

│          │ции, эксплуатирующие    │            │нием для прив-│        │

│          │коммуникации техническо-│            │лечения внима-│        │

│          │го коридора;            │            │ния к переда- │        │

│          │б) производственный пер-│            │ваемой инфор- │        │

│          │сонал МНПП и привлечен- │            │мации целесо- │        │

│          │ных сторонних организа- │            │образно вклю- │        │

│          │ций. Предупредить жите- │            │чение электро-│        │

│          │лей населенных пунктов, │            │сирены        │        │

│          │находящихся в радиусе до│            │              │        │

│          │1,5 км от места аварии, │            │              │        │

│          │через органы местной    │            │              │        │

│          │власти, МЧС о разливе   │            │              │        │

│          │нефтепродуктов, возмож- │            │              │        │

│          │ных последствиях аварии │            │              │        │

│          │и мерах предосторожности│            │              │        │

│          │(вплоть до возможной    │            │              │        │

│          │эвакуации людей - при   │            │              │        │

│          │большой концентрации уг-│            │              │        │

│          │леводородов в воздухе,  │            │              │        │

│          │опасности возникновения │            │              │        │

│          │пожара или взрыва)      │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Обозначить террито-  │Линейные об-│Сигнальные    │        │

│          │рию, залитую нефтепро-  │ходчики,    │знаки и фона- │        │

│          │дуктом, сигнальными зна-│патрульная  │ри, предупре- │        │

│          │ками (красными флажками)│группа      │дительные пла-│        │

│          │и предупредительными    │            │каты, необхо- │        │

│          │плакатами, выставить    │            │димые инстру- │        │

│          │посты.                  │            │менты, инвен- │        │

│          │Принять меры по отключе-│            │тарь, материа-│        │

│          │нию электроснабжения,   │            │лы, средства  │        │

│          │запрету применения отк- │            │индивидуальной│        │

│          │рытого огня на объектах,│            │защиты и свя- │        │

│          │могущих попасть в зону  │            │зи, переносной│        │

│          │повышенной загазованнос-│            │газоанализатор│        │

│          │ти, запретить проезд    │            │              │        │

│          │транспорта (в случае не-│            │              │        │

│          │обходимости), поставив  │            │              │        │

│          │об этом в известность   │            │              │        │

│          │через диспетчера ПО ОАО │            │              │        │

│          │(ОАО) соответствующие   │            │              │        │

│          │структуры               │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Локализовать аварий- │Диспетчер ПО│Автобусы на   │        │

│          │ный участок (одновремен-│ОАО, ОАО,   │шасси автомо- │        │

│          │но с оповещением об ава-│руководитель│биля высокой  │        │

│          │рии):                   │АВБ, опера- │проходимости  │        │

│          │- остановить перекачку  │тор ЛПДС,   │(типа НЗАС или│        │

│          │по поврежденному участку│ПС, НП      │др.);         │        │

│          │трубопровода (выполняет-│            │легковые авто-│        │

│          │ся немедленно по получе-│            │мобили типа   │        │

│          │нии информации об ава-  │            │УАЗ 31512     │        │

│          │рии);                   │            │высокой прохо-│        │

│          │- перекрыть линейные    │            │димости;      │        │

│          │задвижки, отсекающие    │            │автомобили ти-│        │

│          │поврежденный участок    │            │па "Урал" вы- │        │

│          │трассы:                 │            │сокой проходи-│        │

│          │закрыть задвижку N ____ │            │мости         │        │

│          │на ___ км (со стороны   │            │              │        │

│          │наиболее высокой отметки│            │              │        │

│          │по отношению к месту    │            │              │        │

│          │утечки);                │            │              │        │

│          │- при возможности сбро- │Заместитель │              │        │

│          │сить давление через зад-│начальника  │              │        │

│          │вижку N ______ и техно- │ЛПДС по тех-│              │        │

│          │логию ПС (или попутную  │нической    │              │        │

│          │нефтебазу) в резервуар  │части, дис- │              │        │

│          │N _______, после чего   │петчер ПО   │              │        │

│          │закрыть линейную задвиж-│ОАО, руково-│              │        │

│          │ку N ____ на ____ км (с │дитель АВБ  │              │        │

│          │другого конца аварийного│            │              │        │

│          │участка);               │            │              │        │

│          │- при возможности исклю-│Руководитель│Экскаваторы   │        │

│          │чить (ограничить) выход │АВБ         │типа ЭО 3322А;│        │

│          │нефтепродукта из повреж-│            │бульдозеры ти-│        │

│          │денного места путем на- │            │па ДЗ на базе │        │

│          │ложения на дефект вре-  │            │трактора высо-│        │

│          │менных устройств (латок,│            │кой проходи-  │        │

│          │хомутов и т.п.);        │            │мости, авток- │        │

│          │- локализовать место вы-│Руководитель│раны, автомо- │        │

│          │хода нефтепродукта и пе-│АВБ         │били.         │        │

│          │рекрыть пути попадания  │            │Боновые       │        │

│          │его в водоемы, ручьи и  │            │заграждения   │        │

│          │реки (сделать обвалова- │            │(БЗ) в комп-  │        │

│          │ние).                   │            │лекте с якоря-│        │

│          │В случае попадания неф- │            │ми, буями,    │        │

│          │тепродукта в водоемы    │            │сорбентом     │        │

│          │(малые реки, ручейки,   │            │(способ уста- │        │

│          │озера) принять меры по  │            │новки согласно│        │

│          │его улавливанию. Улов-  │            │инструкции за-│        │

│          │ленный нефтепродукт соб-│            │водов - изго- │        │

│          │рать нефтесборщиками с  │            │товителей,    │        │

│          │поверхности воды или от-│            │места установ-│        │

│          │качать насосами в смеси │            │ки с учетом   │        │

│          │с водой в специальные   │            │конкретных ус-│        │

│          │емкости на берегу для   │            │ловий); рези- │        │

│          │последующей утилизации  │            │нотканевые ре-│        │

│          │                        │            │зервуары и др.│        │

│          │                        │            │емкости; рабо-│        │

│          │                        │            │чая шлюпка    │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Обеспечить устойчивую│Представи-  │              │        │

│          │связь между местом ава- │тель ОАО    │              │        │

│          │рии, оператором ЛПДС,   │"Телекомнеф-│              │        │

│          │диспетчером ПО ОАО, ОАО │тепродукт"  │              │        │

│          │(в начальной стадии про-│            │              │        │

│          │изводства работ)        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Организовать сбор и  │Начальник   │Аварийная тех-│        │

│          │доставку к месту аварии │(заместитель│ника ЛПДС (и, │        │

│          │аварийных бригад и тех- │начальника  │при необходи- │        │

│          │ники (по заранее разра- │по техничес-│мости, привле-│        │

│          │ботанному оптимальному  │кой части)  │каемые ТС др. │        │

│          │маршруту, учитывающему  │ЛПДС, АВП,  │ЛПДС, ОАВП или│        │

│          │время года и полевой се-│главный ме- │сторонних ор- │        │

│          │зон для сельского хо-   │ханик, на-  │ганизаций), а │        │

│          │зяйства, который прикла-│чальник СЭ  │также защитные│        │

│          │дывается к ПЛА), а в    │ПО ОАО, ОАО │и спасательные│        │

│          │случае необходимости,   │            │средства сог- │        │

│          │дополнительных сил (др. │            │ласно действу-│        │

│          │ЛПДС, ОАВП или сторонних│            │ющим НТД      │        │

│          │предприятий)            │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. При наличии постра-  │Начальник   │              │        │

│          │давших от аварии оказать│(заместитель│              │        │

│          │первую (доврачебную) по-│начальника) │              │        │

│          │мощь, позвонить по теле-│ЛПДС, силы  │              │        │

│          │фону _________ в ближай-│санитарных  │              │        │

│          │шую поликлинику, вызвать│звеньев (са-│              │        │

│          │скорую медицинскую по-  │нитарного   │              │        │

│          │мощь или организовать   │поста), вхо-│              │        │

│          │отправку пострадавших в │дящих в фор-│              │        │

│          │медицинское учреждение  │мирования по│              │        │

│          │                        │ГО, и бли-  │              │        │

│          │                        │жайших ле-  │              │        │

│          │                        │чебных заве-│              │        │

│          │                        │дений Минз- │              │        │

│          │                        │драва России│              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Организовать отбор   │Руководитель│Катера или ав-│        │

│          │проб на содержание неф- │работ (груп-│томобили,     │        │

│          │тепродуктов в грунте и  │пы) по конт-│приспособления│        │

│          │воде                    │ролю состоя-│для отбора    │        │

│          │                        │ния окружаю-│проб          │        │

│          │                        │щей среды   │              │        │

│          │                        │(инженер -  │              │        │

│          │                        │эколог ПО   │              │        │

│          │                        │ОАО, ОАО или│              │        │

│          │                        │др. назна-  │              │        │

│          │                        │ченное ли-  │              │        │

│          │                        │цо), лабо-  │              │        │

│          │                        │ранты хима- │              │        │

│          │                        │нализа ЛПДС │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Вызвать представите- │Руководитель│              │        │

│          │лей заинтересованных ор-│работ по    │              │        │

│          │ганизаций для присутс-  │ликвидации  │              │        │

│          │твия при производстве   │аварии, наз-│              │        │

│          │работ по ликвидации ава-│начаемый    │              │        │

│          │рии и ее последствий    │приказом по │              │        │

│          │(организаций, эксплуати-│ОАО         │              │        │

│          │рующих коммуникации,    │            │              │        │

│          │проходящие с МНПП в од- │            │              │        │

│          │ном техническом коридо- │            │              │        │

│          │ре, землевладельцев и   │            │              │        │

│          │др.) (при необходимости)│            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Составить предвари- │Руководитель│              │        │

│          │тельный план производс- │работ по    │              │        │

│          │тва работ по ликвидации │ликвидации  │              │        │

│          │аварии и ее последствий │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Приступить к ликви- │Руководитель│Передвижной   │        │

│          │дации аварии            │работ по    │ремонтный по- │        │

│          │                        │ликвидации  │езд на шасси  │        │

│          │                        │аварии      │автомобиля вы-│        │

│          │                        │            │сокой проходи-│        │

│          │                        │            │мости или ава-│        │

│          │                        │            │рийная техника│        │

│          │                        │            │ЛПДС согласно │        │

│          │                        │            │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96.       │        │

│          │                        │            │При необходи- │        │

│          │                        │            │мости, привле-│        │

│          │                        │            │каемая техника│        │

│          │                        │            │др. ЛПДС или  │        │

│          │                        │            │сторонних ор- │        │

│          │                        │            │ганизаций     │        │

│          │                        │            │(указываются  │        │

│          │                        │            │перечень прив-│        │

│          │                        │            │лекаемых тех- │        │

│          │                        │            │нических      │        │

│          │                        │            │средств и наи-│        │

│          │                        │            │менования ор- │        │

│          │                        │            │ганизаций)    │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │12. Приступить к ликви- │Руководитель│Передвижной   │        │

│          │дации последствий аварии│работ (груп-│ремонтный по- │        │

│          │согласно                │пы) по лик- │езд на шасси  │        │

│          │РД 153-112-014-97:      │видации пос-│автомобиля вы-│        │

│          │- откачать нефтепродукт │ледствий    │сокой проходи-│        │

│          │из емкостей в отремонти-│аварии (на- │мости; экска- │        │

│          │рованный или другой па- │чальник     │ваторы типа ЭО│        │

│          │раллельно проложенный   │ЛПДС, руко- │3322А; бульдо-│        │

│          │трубопровод или вывезти │водитель АВБ│зеры типа ДЗ  │        │

│          │автотранспортом;        │и др.)      │на базе трак- │        │

│          │- нанести сорбент на за-│            │тора Т-130;   │        │

│          │мазученный участок поч- │            │насосы типа   │        │

│          │вы;                     │            │НЦС; ПНУ      │        │

│          │- собрать и утилизиро-  │            │100/200       │        │

│          │вать сорбент и замазу-  │            │              │        │

│          │ченную землю;           │            │              │        │

│          │- произвести рекультива-│            │              │        │

│          │цию земли               │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │13. Регулярно (через    │Ответствен- │              │        │

│          │каждые 2 ч) регистриро- │ный за за-  │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │полнение    │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│журнала     │              │        │

│          │ле ликвидации аварии по │(диспетчер  │              │        │

│          │форме, приведенной в    │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │таблице 11, и доклады-  │или др. наз-│              │        │

│          │вать в ОАО "АК "Транс-  │наченное    │              │        │

│          │нефтепродукт" согласно  │приказом ли-│              │        │

│          │РД 153-39.2-076-01      │цо)         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│1.2. Раз- │1. Осуществить действия,│См. п. п.   │См. п. п.     │Пожарные│

│рыв по те-│аналогичные указанным в │1 - 6 поз.  │1 - 6 поз. 1.1│автома- │

│лу трубы  │п. п. 1, 2 - 6 поз. 1.1.│1.1         │              │шины с  │

│или в     │Наряду с указанными в   │            │              │боевым  │

│сварных   │п. 2 поз. 1.1 органами  │            │              │расчетом│

│швах      │власти и надзора извес- │            │              │пожарной│

│(кольцевом│тить об аварии местные  │            │              │команды │

│или про-  │органы ГУГПС МВД РФ и   │            │              │направ- │

│дольном); │немедленно вызвать по-  │            │              │ляются к│

│свищи и   │жарные команды          │            │              │месту   │

│трещины в │                        │            │              │аварии. │

│основном  │                        │            │              │Началь- │

│металле   │                        │            │              │ник ко- │

│трубы или │                        │            │              │манды   │

│в сварных │                        │            │              │ВОХР со-│

│швах, соп-│                        │            │              │общает о│

│ровождаю- │                        │            │              │возник- │

│щиеся воз-│                        │            │              │новении │

│горанием  │                        │            │              │пожара и│

│разливше- │                        │            │              │действу-│

│гося неф- │                        │            │              │ет сог- │

│тепродукта│                        │            │              │ласно   │

│или взры- │                        │            │              │опера-  │

│вом его   │                        │            │              │тивному │

│паров     │                        │            │              │плану   │

│          │                        │            │              │тушения │

│          │                        │            │              │пожара  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Принять меры по защи-│Начальник   │              │        │

│          │те производственного    │(заместитель│              │        │

│          │персонала и населения:  │начальника) │              │        │

│          │2.1. при наличии постра-│ЛПДС, на-   │              │        │

│          │давших от аварии оказать│чальник по- │              │        │

│          │первую (доврачебную) по-│жарной охра-│              │        │

│          │мощь, позвонить по теле-│ны (части), │              │        │

│          │фону _________ в ближай-│руководитель│              │        │

│          │шую поликлинику, вызвать│тушения по- │              │        │

│          │скорую медицинскую по-  │жара        │              │        │

│          │мощь или организовать   │            │              │        │

│          │отправку пострадавших в │            │              │        │

│          │медицинское учреждение; │            │              │        │

│          │2.2. при необходимости  │            │              │        │

│          │осуществить экстренную  │            │              │        │

│          │эвакуацию их в безопас- │            │              │        │

│          │ную зону (указать марш- │            │              │        │

│          │рут вывоза людей в зави-│            │              │        │

│          │симости от конкретных   │            │              │        │

│          │условий и обстоятельств)│            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Выставить посты для  │Начальник   │              │        │

│          │закрытия проходов и про-│(заместитель│              │        │

│          │ездов в зону пожара     │начальника) │              │        │

│          │                        │ЛПДС, на-   │              │        │

│          │                        │чальник по- │              │        │

│          │                        │жарной охра-│              │        │

│          │                        │ны (части), │              │        │

│          │                        │руководитель│              │        │

│          │                        │тушения по- │              │        │

│          │                        │жара        │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Создать оперативный  │Начальник   │              │        │

│          │штаб пожаротушения. Мес-│(заместитель│              │        │

│          │тонахождение штаба обоз-│начальника) │              │        │

│          │начить: днем - красным  │ЛПДС, на-   │              │        │

│          │флагом с надписью       │чальник по- │              │        │

│          │"штаб", ночью - красным │жарной охра-│              │        │

│          │фонарем или другим све- │ны (части), │              │        │

│          │товым указателем красно-│руководитель│              │        │

│          │го цвета                │работ по ту-│              │        │

│          │                        │шению пожара│              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. В соответствии с     │Начальник   │              │        │

│          │конкретной обстановкой  │(заместитель│              │        │

│          │составить оперативный   │начальника) │              │        │

│          │план тушения пожара     │ЛПДС, на-   │              │        │

│          │                        │чальник по- │              │        │

│          │                        │жарной охра-│              │        │

│          │                        │ны (части), │              │        │

│          │                        │руководитель│              │        │

│          │                        │тушения по- │              │        │

│          │                        │жара        │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Приступить к ликвида-│Руководитель│              │Руково- │

│          │ции очага пожара (в со- │тушения по- │              │дитель  │

│          │ответствии с оперативным│жара        │              │тушения │

│          │планом тушения пожара)  │            │              │пожара в│

│          │                        │            │              │соот-   │

│          │                        │            │              │ветствии│

│          │                        │            │              │с обста-│

│          │                        │            │              │новкой  │

│          │                        │            │              │опреде- │

│          │                        │            │              │ляет не-│

│          │                        │            │              │обходи- │

│          │                        │            │              │мое ко- │

│          │                        │            │              │личество│

│          │                        │            │              │средств │

│          │                        │            │              │и сил,  │

│          │                        │            │              │способы │

│          │                        │            │              │и приемы│

│          │                        │            │              │боевых  │

│          │                        │            │              │дейс-   │

│          │                        │            │              │твий,   │

│          │                        │            │              │поддер- │

│          │                        │            │              │живает  │

│          │                        │            │              │постоян-│

│          │                        │            │              │ную     │

│          │                        │            │              │связь с │

│          │                        │            │              │ЦППС,   │

│          │                        │            │              │органи- │

│          │                        │            │              │зует и  │

│          │                        │            │              │возглав-│

│          │                        │            │              │ляет    │

│          │                        │            │              │действия│

│          │                        │            │              │пожарных│

│          │                        │            │              │команд  │

│          │                        │            │              │по пре- │

│          │                        │            │              │сечению │

│          │                        │            │              │путей   │

│          │                        │            │              │расп-   │

│          │                        │            │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня,   │

│          │                        │            │              │предох- │

│          │                        │            │              │ранению │

│          │                        │            │              │объекта │

│          │                        │            │              │от из-  │

│          │                        │            │              │лишних  │

│          │                        │            │              │разруше-│

│          │                        │            │              │ний, ту-│

│          │                        │            │              │шению   │

│          │                        │            │              │пожара  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Приступить к ликвида-│Руководитель│См. п. п.     │        │

│          │ции аварии, обусловившей│работ по    │8 - 13        │        │

│          │пожар (взрыв), и ее пос-│ликвидации  │поз. 1.1      │        │

│          │ледствий, выполняя дейс-│аварии, ру- │              │        │

│          │твия аналогично указа-  │ководитель  │              │        │

│          │ниям п. п. 8 - 13       │работ (груп-│              │        │

│          │поз. 1.1                │пы) по лик- │              │        │

│          │                        │видации пос-│              │        │

│          │                        │ледствий    │              │        │

│          │                        │аварии (по- │              │        │

│          │                        │жара, взры- │              │        │

│          │                        │ва), ответс-│              │        │

│          │                        │твенный за  │              │        │

│          │                        │заполнение  │              │        │

│          │                        │документов  │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│1.3. Тре- │1. Сообщить об аварии   │См. п. 1 по-│См. п. 1 пози-│        │

│щины по   │должностным лицам, ука- │зиции 1.1   │ции 1.1       │        │

│телу трубы│занным в п. 1 позиции   │            │              │        │

│и в свар- │1.1                     │            │              │        │

│ных швах, │                        │            │              │        │

│свищи и   │                        │            │              │        │

│др. дефек-│2. Оповестить об аварии │Руководитель│Система опове-│        │

│ты с пос- │местные органы власти и │ПО ОАО или  │щения, дейс-  │        │

│ледствия- │надзора, заинтересован- │лицо, от-   │твующая в ПО  │        │

│ми, не уг-│ные и иные организации, │ветственное │ОАО, городская│        │

│рожающими │перечисленные в п. 2    │за информи- │и местная те- │        │

│безопас-  │поз. 1.1                │рование     │лефонная      │        │

│ности лю- │                        │            │связь, диспет-│        │

│дей, со-  │                        │            │черская связь,│        │

│седним    │                        │            │мобильная ра- │        │

│коммуника-│                        │            │диосвязь      │        │

│циям и    │                        │            │              │        │

│объектам  │                        │            │              │        │

│(отсутс-  │                        │            │              │        │

│твие боль-│                        │            │              │        │

│ших разли-│                        │            │              │        │

│вов, угро-│                        │            │              │        │

│зы возник-│                        │            │              │        │

│новения   │                        │            │              │        │

│пожаров,  │                        │            │              │        │

│несчастных│                        │            │              │        │

│случаев и │                        │            │              │        │

│т.д.)     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Обозначить террито-  │Линейные об-│Сигнальные    │        │

│          │рию, залитую нефтепро-  │ходчики,    │знаки и фо-   │        │

│          │дуктом, сигнальными зна-│патрульная  │нарь, предуп- │        │

│          │ками и предупредительны-│группа      │редительные   │        │

│          │ми плакатами, выставить │            │плакаты, необ-│        │

│          │посты                   │            │ходимые инс-  │        │

│          │                        │            │трументы      │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Локализовать аварий- │Диспетчер ПО│              │        │

│          │ный участок действиями, │ОАО, опера- │              │        │

│          │аналогичными указанным в│тор ЛПДС,   │              │        │

│          │п. 4 позиции 1.1        │ПС, НП, ру- │              │        │

│          │                        │ководитель  │              │        │

│          │                        │АВБ (мастер,│              │        │

│          │                        │инженер)    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Обеспечить устойчивую│Представи-  │              │        │

│          │связь между местом ава- │тель ОАО    │              │        │

│          │рии, оператором ЛПДС,   │"Телекомнеф-│              │        │

│          │ПС, диспетчером ПО ОАО, │тепродукт"  │              │        │

│          │ОАО (в начальной стадии │            │              │        │

│          │производства работ)     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Направить к месту    │Начальник   │              │        │

│          │аварии аварийную бригаду│(заместитель│              │        │

│          │с необходимыми ТС (по   │начальника  │              │        │

│          │заранее разработанному  │по техничес-│              │        │

│          │оптимальному маршруту,  │кой части)  │              │        │

│          │учитывающему время года │ЛПДС, на-   │              │        │

│          │и полевой сезон для     │чальник АВП,│              │        │

│          │сельского хозяйства)    │главный ме- │              │        │

│          │                        │ханик ПО    │              │        │

│          │                        │ОАО, ОАО,   │              │        │

│          │                        │начальник СЭ│              │        │

│          │                        │ПО ОАО      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Приступить к ликвида-│Руководитель│              │        │

│          │ции аварии              │работ по    │              │        │

│          │                        │ликвидации  │              │        │

│          │                        │аварии, наз-│              │        │

│          │                        │начаемый    │              │        │

│          │                        │приказом по │              │        │

│          │                        │ОАО         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Руководитель│              │        │

│          │ции последствий аварии  │работ (груп-│              │        │

│          │(аналогично п. 12       │пы) по лик- │              │        │

│          │поз. 1.1)               │видации пос-│              │        │

│          │                        │ледствий    │              │        │

│          │                        │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Регулярно (через каж-│Ответствен- │              │        │

│          │дые 2 часа) регистриро- │ный за за-  │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │полнение    │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│журнала     │              │        │

│          │ле ликвидации аварии по │(диспетчер  │              │        │

│          │форме, приведенной в    │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │таблице 11, и доклады-  │или др. наз-│              │        │

│          │вать в ОАО "АК "Транс-  │наченное    │              │        │

│          │нефтепродукт"           │приказом ли-│              │        │

│          │                        │цо)         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2. Авария │                        │            │              │        │

│на подвод-│                        │            │              │        │

│ном пере- │                        │            │              │        │

│ходе через│                        │            │              │        │

│_________ │                        │            │              │        │

│(наимено- │                        │            │              │        │

│_________ │                        │            │              │        │

│вание     │                        │            │              │        │

│_________ │                        │            │              │        │

│реки, во- │                        │            │              │        │

│_________ │                        │            │              │        │

│доема)    │                        │            │              │        │

│на ___ км │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2.1. Поте-│                        │            │              │        │

│ря герме- │                        │            │              │        │

│тичности  │                        │            │              │        │

│подводной │                        │            │              │        │

│части ПП  │                        │            │              │        │

│МНПП      │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2.1.1.    │1. Сообщить об аварии:  │            │Телефонная    │        │

│Разлив    │а) оператору ЛПДС, ПС,  │Линейный об-│связь, мобиль-│        │

│нефтепро- │руководству ЛПДС, ПС,   │ходчик, пат-│ная радио-    │        │

│дукта     │НП                      │рульная     │связь, диспет-│        │

│а) в лет- │                        │группа      │черская связь │        │

│ний период│б) дежурному диспетчеру │Линейный об-│              │        │

│          │ПО ОАО                  │ходчик, пат-│              │        │

│          │                        │рульная     │              │        │

│          │                        │группа, опе-│              │        │

│          │                        │ратор ЛПДС, │              │        │

│          │                        │ПС, НП      │              │        │

│          │в) руководству ПО ОАО,  │Диспетчер ПО│              │        │

│          │диспетчеру ОАО          │ОАО         │              │        │

│          │г) руководству ОАО, в   │Диспетчер   │              │        │

│          │ОАО "АК "Транснефтепро- │ОАО         │              │        │

│          │дукт", в ОАО "Телеком-  │            │              │        │

│          │нефтепродукт"           │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Оповестить об аварии │Руководитель│Система опове-│        │

│          │местные и территориаль- │ПО ОАО, ОАО │щения, дейс-  │        │

│          │ные органы власти и над-│или лицо,   │твующая на    │        │

│          │зора (администрацию го- │ответствен- │ЛПДС, городс- │        │

│          │рода, района, села; МЧС,│ное за ин-  │кая и местная │        │

│          │Минприроды, Федеральной │формирование│телефонная    │        │

│          │службы земельного ка-   │            │связь, диспет-│        │

│          │дастра, Госгортехнадзо- │            │черская связь,│        │

│          │ра, ФСБ, СЭН России,    │            │мобильная ра- │        │

│          │осуществляющих надзор за│            │диосвязь, ко- │        │

│          │МНПП, Федеральной инс-  │            │торой оснащены│        │

│          │пекции труда Минтруда   │            │все автомобили│        │

│          │РФ, а также землевла-   │            │ЛПДС, радиове-│        │

│          │дельцев (арендаторов    │            │щательная     │        │

│          │земли), организации,    │            │связь         │        │

│          │эксплуатирующие коммуни-│            │              │        │

│          │кации технического кори-│            │              │        │

│          │дора, органы контроля за│            │              │        │

│          │использованием и охраной│            │              │        │

│          │водных объектов, органы │            │              │        │

│          │рыбоохраны (при аварии  │            │              │        │

│          │на переходах через рыбо-│            │              │        │

│          │хозяйственные водоемы), │            │              │        │

│          │территориальный орган   │            │              │        │

│          │государственного бассей-│            │              │        │

│          │нового управления водных│            │              │        │

│          │путей и судоходства, ли-│            │              │        │

│          │нейный отдел государс-  │            │              │        │

│          │твенной речной судоход- │            │              │        │

│          │ной инспекции бассейнов │            │              │        │

│          │и диспетчера местного   │            │              │        │

│          │речного порта (при ава- │            │              │        │

│          │рии на переходах через  │            │              │        │

│          │судоходные реки). В за- │            │              │        │

│          │висимости от структуры  │            │              │        │

│          │оповещения количество   │            │              │        │

│          │организаций может быть  │            │              │        │

│          │другим                  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Локализовать аварий- │Диспетчер ПО│Транспорт вы- │        │

│          │ный участок подводного  │ОАО, ОАО,   │сокой проходи-│        │

│          │перехода:               │оператор    │мости (см. п. │        │

│          │- остановить перекачку; │ЛПДС, ПС,   │4 поз. 1.1),  │        │

│          │- перекрыть береговые   │НП, линейные│плавсредства  │        │

│          │задвижки на обеих нитках│обходчики   │              │        │

│          │перехода;               │(патрульная │              │        │

│          │- убедиться в надежном  │группа), АВБ│              │        │

│          │закрытии береговых зад- │            │              │        │

│          │вижек (у клиновых задви-│            │              │        │

│          │жек - по давлению в кор-│            │              │        │

│          │пусе задвижки при дрена-│            │              │        │

│          │же (по показаниям мано- │            │              │        │

│          │метра), у шиберных зад- │            │              │        │

│          │вижек - по дренажной    │            │              │        │

│          │трубке);                │            │              │        │

│          │- приступить к выявлению│            │              │        │

│          │отказавшей нитки перехо-│            │              │        │

│          │да;                     │            │              │        │

│          │- открыть задвижки на   │            │              │        │

│          │исправной нитке перехо- │            │              │        │

│          │да.                     │            │              │        │

│          │Далее описывается поря- │            │              │        │

│          │док действий по перекры-│            │              │        │

│          │тию береговых (в случае │            │              │        │

│          │необходимости и линей-  │            │              │        │

│          │ных) задвижек на протя- │            │              │        │

│          │жении всего участка     │            │              │        │

│          │МНПП, закрепленного за  │            │              │        │

│          │ЛПДС (АВП), для каждого │            │              │        │

│          │ПП                      │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Обеспечить устойчивую│Представи-  │              │        │

│          │связь между местом ава- │тель ОАО    │              │        │

│          │рии, оператором ЛПДС,   │"Телекомнеф-│              │        │

│          │диспетчером ПО ОАО, ОАО │тепродукт"  │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Предупредить людей,  │Начальник   │Вертолеты, ка-│        │

│          │находящихся в местах    │(заместитель│тера, рабочие │        │

│          │возможного их скопления │начальника) │шлюпки, авто- │        │

│          │(садовые участки, места │ЛПДС        │мобили, устное│        │

│          │массового отдыха, рыбной│            │оповещение по │        │

│          │ловли и т.д.), попадаю- │            │громкоговоря- │        │

│          │щих в зону загрязнения  │            │щей связи, че-│        │

│          │нефтепродуктами, устано-│            │рез посыльных,│        │

│          │вить при необходимости  │            │предупреди-   │        │

│          │предупредительные плака-│            │тельные плака-│        │

│          │ты, выставить посты     │            │ты            │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. При наличии постра-  │Начальник   │То же, что в  │        │

│          │давших оказать им первую│(заместитель│п. 7 позиции  │        │

│          │(доврачебную) помощь и  │начальника) │1.1           │        │

│          │действовать согласно    │ЛПДС, силы  │              │        │

│          │указаниям п. 7 позиции  │санитарных  │              │        │

│          │1.1.                    │звеньев     │              │        │

│          │При необходимости       │(сан. пост),│              │        │

│          │осуществить экстренную  │входящих в  │              │        │

│          │эвакуацию лиц, попадаю- │формирования│              │        │

│          │щих в зону загрязнения  │ГО, и бли-  │              │        │

│          │нефтепродуктами         │жайших ле-  │              │        │

│          │                        │чебных заве-│              │        │

│          │                        │дений Минз- │              │        │

│          │                        │драва России│              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Оповестить руководс- │Диспетчер ПО│Рация, вспомо-│        │

│          │тво местного речного    │ОАО, ОАО    │гательные суда│        │

│          │порта, диспетчера участ-│            │              │        │

│          │ка водных путей (гидро- │            │              │        │

│          │сооружений) государс-   │            │              │        │

│          │твенного бассейнового   │            │              │        │

│          │управления водных путей │            │              │        │

│          │и судоходства о необхо- │            │              │        │

│          │димости предупреждения  │            │              │        │

│          │судов с целью исключения│            │              │        │

│          │захода их в зону загряз-│            │              │        │

│          │нения нефтепродуктом (в │            │              │        │

│          │случае аварии на перехо-│            │              │        │

│          │дах через судоходные ре-│            │              │        │

│          │ки) и выставлении пат-  │            │              │        │

│          │рульных судов выше и ни-│            │              │        │

│          │же аварийной зоны       │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Организовать сбор и  │Руководитель│              │        │

│          │доставку к месту аварии │ПО ОАО, ОАО,│              │        │

│          │аварийных бригад и тех- │начальник   │              │        │

│          │ники (по заранее разра- │АВП, ЛПДС,  │              │        │

│          │ботанному оптимальному  │руководитель│              │        │

│          │маршруту, учитывающему  │работ (груп-│              │        │

│          │время года и полевой    │пы) по под- │              │        │

│          │сезон для сельского     │готовке тех-│              │        │

│          │хозяйства, который      │нических    │              │        │

│          │прикладывается к ПЛА);  │средств     │              │        │

│          │на судоходных реках -   │            │              │        │

│          │службы ПТР ПО ОАО, ОАО  │            │              │        │

│          │или специализированных  │            │              │        │

│          │предприятий             │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Смонтировать и уста- │Начальник   │Боновые заг-  │        │

│          │новить плавучие боновые │АВП, началь-│раждения в    │        │

│          │заграждения (БЗ) в райо-│ник ЛПДС,   │комплекте с   │        │

│          │не подводного перехода и│начальник   │якорями, буя- │        │

│          │в заранее подготовленных│ПТР         │ми, сорбентом;│        │

│          │местах ниже по течению  │            │катера; рабо- │        │

│          │реки                    │            │чая шлюпка;   │        │

│          │                        │            │автокран; ав- │        │

│          │                        │            │томобиль      │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Осуществить отбор   │Руководитель│Катера или ав-│        │

│          │проб и выполнить анализ │работ (груп-│томобили,     │        │

│          │воды, грунта и воздуха  │пы) по конт-│приспособление│        │

│          │                        │ролю состоя-│для отбора    │        │

│          │                        │ния окружаю-│проб          │        │

│          │                        │щей среды   │              │        │

│          │                        │(инженер -  │              │        │

│          │                        │эколог ПО   │              │        │

│          │                        │ОАО, ОАО или│              │        │

│          │                        │др. назна-  │              │        │

│          │                        │ченное ли-  │              │        │

│          │                        │цо), лабо-  │              │        │

│          │                        │ранты хима- │              │        │

│          │                        │нализа ЛПДС │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Назначить лицо, от- │Лицо, назна-│              │        │

│          │ветственное за работу с │ченное при- │              │        │

│          │представителями средств │казом по ОАО│              │        │

│          │массовой информации и   │            │              │        │

│          │общественных организаций│            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │12. Вызвать на место    │Руководитель│              │        │

│          │аварии представителей   │работ по    │              │        │

│          │заинтересованных органи-│ликвидации  │              │        │

│          │заций для присутствия   │аварии, наз-│              │        │

│          │при производстве работ  │начаемый    │              │        │

│          │по ликвидации аварии на │приказом по │              │        │

│          │ПП МНПП и ее последствий│ОАО         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │13. Составить план про- │Руководитель│              │        │

│          │изводства работ по лик- │работ по    │              │        │

│          │видации аварии и ее пос-│ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │14. Приступить к вытес- │Руководитель│Передвижной   │        │

│          │нению нефтепродукта из  │работ по    │ремонтный по- │        │

│          │трубопровода закачкой   │ликвидации  │езд на шасси  │        │

│          │воды с последующей пере-│аварии      │автомобиля вы-│        │

│          │дачей дефектного участка│            │сокой проходи-│        │

│          │трубопровода в ОАО "Под-│            │мости или ава-│        │

│          │водспецтранснефтепро-   │            │рийная техника│        │

│          │дукт" или другую специа-│            │ЛПДС согласно │        │

│          │лизированную организацию│            │[20] и, при   │        │

│          │по подводно - техничес- │            │необходимости,│        │

│          │ким работам для выполне-│            │привлекаемая  │        │

│          │ния ремонтно - восстано-│            │техника других│        │

│          │вительных работ         │            │ЛПДС или сто- │        │

│          │                        │            │ронних органи-│        │

│          │                        │            │заций (указы- │        │

│          │                        │            │ваются пере-  │        │

│          │                        │            │чень привлека-│        │

│          │                        │            │емых техничес-│        │

│          │                        │            │ких средств и │        │

│          │                        │            │наименования  │        │

│          │                        │            │организаций - │        │

│          │                        │            │владельцев    │        │

│          │                        │            │этих техничес-│        │

│          │                        │            │ких средств)  │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │15. Приступить к ликви- │Руководитель│ПНА-1, БЗ, НС,│        │

│          │дации последствий ава-  │ПО ОАО      │НСУ в комплек-│        │

│          │рии:                    │Руководитель│те с резинот- │        │

│          │- монтаж технических    │работ по ло-│каневым резер-│        │

│          │средств;                │кализации и │вуаром или    │        │

│          │- смыв нефтепродукта с  │сбору неф-  │баржей; авто- │        │

│          │берега;                 │тепродукта  │цистерны; ка- │        │

│          │- очистка территории;   │            │тера, экскава-│        │

│          │- устранение замазучен- │            │торы типа ЭО  │        │

│          │ности и рекультивация   │            │3322А; бульдо-│        │

│          │земель;                 │            │зеры типа ДЗ  │        │

│          │- ликвидация остатков   │            │на базе трак- │        │

│          │нефтепродукта на водной │            │тора Т-130,   │        │

│          │поверхности;            │            │самосвалы     │        │

│          │- сбор, утилизация и    │            │              │        │

│          │очистка загрязненных    │            │              │        │

│          │нефтепродуктом сорбен-  │            │              │        │

│          │тов, адсорбентов, льда, │            │              │        │

│          │снега и т.д. и др. рабо-│            │              │        │

│          │ты согласно действующей │            │              │        │

│          │Инструкции по ликвидации│            │              │        │

│          │аварий и повреждений на │            │              │        │

│          │ПП МНПП                 │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │16. Регулярно (через    │Ответствен- │              │        │

│          │каждые 2 часа) регистри-│ный за за-  │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │полнение до-│              │        │

│          │работ в оперативном жур-│кументов    │              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │(диспетчер  │              │        │

│          │(см. таблицу 11) и док- │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │ладывать в ОАО "АК      │или другое  │              │        │

│          │"Транснефтепродукт"     │назначенное │              │        │

│          │                        │приказом ли-│              │        │

│          │                        │цо)         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│б) в зим- │1 - 6. Выполнить мероп- │См. п. п.   │              │        │

│ний период│риятия, указанные в     │1 - 6 поз.  │              │        │

│          │п. п. 1 - 6 поз. 2.1.1а │2.1.1а      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Организовать сбор и  │Руководитель│              │        │

│          │доставку к месту аварии │ПО ОАО, ОАО,│              │        │

│          │аварийных бригад и тех- │начальник   │              │        │

│          │ники, служб ПТР ПО ОАО, │АВП, ЛПДС,  │              │        │

│          │ОАО или специализирован-│службы ПТР, │              │        │

│          │ных предприятий (при не-│руководитель│              │        │

│          │обходимости)            │работ (груп-│              │        │

│          │                        │пы) по под- │              │        │

│          │                        │готовке тех-│              │        │

│          │                        │нических    │              │        │

│          │                        │средств     │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Организовать работы: │Руководитель│Ледобуры, мо- │        │

│          │8.1. По оконтурованию   │работ по    │топилы, спаса-│        │

│          │зоны распространения вы-│ликвидации  │тельные жиле- │        │

│          │шедших из трубопровода  │аварии, наз-│ты, пояса,    │        │

│          │нефтепродуктов, опреде- │начаемый    │спецодежда,   │        │

│          │лению толщины ледового  │приказом по │бахилы, сани, │        │

│          │покрова на реке, а также│ОАО         │вешки, перед- │        │

│          │скорости движения неф-  │            │вижной мед-   │        │

│          │тепродуктов подо льдом. │            │пункт         │        │

│          │Принять меры по предотв-│            │              │        │

│          │ращению понижения уровня│            │              │        │

│          │воды в реке в результате│            │              │        │

│          │регулировки сброса воды │            │              │        │

│          │из водохранилищ         │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8.2. Доставке техничес- │Руководитель│Бульдозеры,   │        │

│          │ких средств для устройс-│работ по    │автомобили вы-│        │

│          │тва "майн" в ледовом    │ликвидации  │сокой проходи-│        │

│          │покрове в заранее опре- │аварии      │мости, мото-  │        │

│          │деленные места, благоп- │            │снегоочистите-│        │

│          │риятные для удержания,  │            │ли, ледорезные│        │

│          │сбора и выжигания неф-  │            │машины, бензо-│        │

│          │тепродуктов (минимальная│            │пилы, лопаты, │        │

│          │скорость реки, возмож-  │            │багры, указа- │        │

│          │ность подхода к урезу,  │            │тельные знаки,│        │

│          │расположения техники на │            │электростан-  │        │

│          │берегу и т.д.)          │            │ция, светиль- │        │

│          │                        │            │ники, пароге- │        │

│          │                        │            │нератор       │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8.3. Устройству "майн" в│Руководитель│Бульдозеры,   │        │

│          │ледовом покрове реки с  │работ по    │автомобили вы-│        │

│          │установкой бонового заг-│ликвидации  │сокой проходи-│        │

│          │раждения из металличес- │аварии      │мости, ледо-  │        │

│          │ких листов              │            │резные машины,│        │

│          │                        │            │бензопилы, ло-│        │

│          │                        │            │паты, багры,  │        │

│          │                        │            │указательные  │        │

│          │                        │            │знаки, элект- │        │

│          │                        │            │ростанция,    │        │

│          │                        │            │светильники   │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Вызвать на место ава-│Руководитель│              │        │

│          │рии представителей заин-│работ по    │              │        │

│          │тересованных организаций│ликвидации  │              │        │

│          │для присутствия при про-│аварии, наз-│              │        │

│          │изводстве работ по лик- │начаемый    │              │        │

│          │видации аварии на ПП    │приказом по │              │        │

│          │МНПП и ее последствий   │ОАО         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. После выполнения ра-│Руководитель│Бульдозеры,   │        │

│          │бот по определению зон  │работ по    │автомобили вы-│        │

│          │распространения нефтеп- │ликвидации  │сокой проходи-│        │

│          │родуктов, скорости их   │аварии      │мости, ледо-  │        │

│          │движения подо льдом сос-│            │резные машины,│        │

│          │тавить план производства│            │бензопилы, ло-│        │

│          │работ по ликвидации ава-│            │паты, багры,  │        │

│          │рии и ее последствий    │            │указательные  │        │

│          │                        │            │знаки, элект- │        │

│          │                        │            │ростанция,    │        │

│          │                        │            │светильники   │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Организовать уст-   │            │              │        │

│          │ройство "майн" по воз-  │            │              │        │

│          │можности ближе к границе│            │              │        │

│          │распространения нефтеп- │            │              │        │

│          │родуктов по течению реки│            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │12. Приступить к вытес- │Руководитель│Передвижной   │        │

│          │нению нефтепродукта из  │работ по    │ремонтный по- │        │

│          │трубопровода закачкой   │ликвидации  │езд на шасси  │        │

│          │воды с последующей пере-│аварии      │автомобиля вы-│        │

│          │дачей дефектного участка│            │сокой проходи-│        │

│          │трубопровода в ОАО "Под-│            │мости или ава-│        │

│          │водспецтранснефтепро-   │            │рийная техника│        │

│          │дукт" или другую специа-│            │ЛПДС согласно │        │

│          │лизированную организацию│            │[20] и, при   │        │

│          │по подводно - техничес- │            │необходимости,│        │

│          │ким работам для выполне-│            │привлекаемая  │        │

│          │ния ремонтно - восстано-│            │техника других│        │

│          │вительных работ         │            │ЛПДС или сто- │        │

│          │                        │            │ронних органи-│        │

│          │                        │            │заций (указы- │        │

│          │                        │            │ваются пере-  │        │

│          │                        │            │чень привлека-│        │

│          │                        │            │емых техничес-│        │

│          │                        │            │ких средств и │        │

│          │                        │            │наименования  │        │

│          │                        │            │организаций - │        │

│          │                        │            │владельцев    │        │

│          │                        │            │этих техничес-│        │

│          │                        │            │ких средств)  │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │13. При поступлении неф-│Руководитель│Нефтесборщики,│        │

│          │тепродуктов в первую    │работ по    │откачивающие  │        │

│          │майну по ходу течения   │ликвидации  │средства, ав- │        │

│          │реки организовать сбор  │аварии      │тоцистерны    │        │

│          │их при помощи нефтесбор-│            │              │        │

│          │щиков и вывоз, одновре- │            │              │        │

│          │менно контролируя воз-  │            │              │        │

│          │можное поступление неф- │            │              │        │

│          │тепродуктов в следующую │            │              │        │

│          │майну                   │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │14. Осуществлять посто- │Руководитель│Нефтесборщики,│        │

│          │янный контроль за движе-│работ по    │откачивающие  │        │

│          │нием нефтепродуктов подо│ликвидации  │средства, ав- │        │

│          │льдом, сбор нефтепродук-│аварии      │тоцистерны    │        │

│          │тов в майнах до полной  │            │              │        │

│          │очистки, сбор остатков  │            │              │        │

│          │сорбентами и выжигание  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │15. Регулярно (через    │Ответствен- │              │        │

│          │каждые 2 часа) регистри-│ный за за-  │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │полнение до-│              │        │

│          │работ в оперативном жур-│кументов    │              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │(диспетчер  │              │        │

│          │(см. таблицу 11) и док- │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │ладывать в ОАО "АК      │или другое  │              │        │

│          │"Транснефтепродукт"     │назначенное │              │        │

│          │                        │приказом ли-│              │        │

│          │                        │цо)         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2.1.2.    │1. Осуществить действия,│См. п. п.   │См. п. п. 1 - │Пожарные│

│Возгорание│аналогичные указанным в │1 - 5, 7, 8 │5, 7, 8 поз.  │автома- │

│разливше- │п. п. 1 - 5, 7, 8 поз.  │поз. 2.1.1а │2.1.1а        │шины с  │

│гося неф- │2.1.1а. Наряду с указан-│            │              │боевым  │

│тепродукта│ными в п. 2.1.1а органа-│            │              │расчетом│

│или взрыв │ми власти и надзора опо-│            │              │пожарной│

│его паров │вестить местные органы  │            │              │команды │

│а) в лет- │ГУГПС МВД России и не-  │            │              │направ- │

│ний период│медленно вызвать пожар- │            │              │ляются к│

│          │ные команды             │            │              │месту   │

│          │                        │            │              │аварии  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Осуществить действия,│См. п. п.   │См. п. п.     │Руково- │

│          │аналогичные указанным в │2 - 6 поз.  │2 - 6 поз. 1.2│дитель  │

│          │п. п. 2 - 6 позиции 1.2 │1.2         │              │тушения │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┤соот-   │

│          │3. Приступить к ликвида-│См. п. п.   │См. п. п. 9 - │ветствии│

│          │ции аварии, обусловившей│9 - 16 поз. │16 поз. 2.1.1а│с обста-│

│          │пожар (взрыв), и ее пос-│2.1.1а      │              │новкой  │

│          │ледствий, выполняя дейс-│            │              │опреде- │

│          │твия аналогично указани-│            │              │ляет не-│

│          │ям п. п. 9 - 16 поз.    │            │              │обходи- │

│          │2.1.1а                  │            │              │мое ко- │

│          │                        │            │              │личество│

│          │                        │            │              │средств │

│          │                        │            │              │и сил,  │

│          │                        │            │              │способы │

│          │                        │            │              │и приемы│

│          │                        │            │              │боевых  │

│          │                        │            │              │дейс-   │

│          │                        │            │              │твий,   │

│          │                        │            │              │поддер- │

│          │                        │            │              │живает  │

│          │                        │            │              │постоян-│

│          │                        │            │              │ную     │

│          │                        │            │              │связь с │

│          │                        │            │              │ЦППС,   │

│          │                        │            │              │органи- │

│          │                        │            │              │зует и  │

│          │                        │            │              │возглав-│

│          │                        │            │              │ляет    │

│          │                        │            │              │действия│

│          │                        │            │              │пожарных│

│          │                        │            │              │команд  │

│          │                        │            │              │по пре- │

│          │                        │            │              │сечению │

│          │                        │            │              │путей   │

│          │                        │            │              │расп-   │

│          │                        │            │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня,   │

│          │                        │            │              │предох- │

│          │                        │            │              │ранению │

│          │                        │            │              │объекта │

│          │                        │            │              │от из-  │

│          │                        │            │              │лишних  │

│          │                        │            │              │разруше-│

│          │                        │            │              │ний, ту-│

│          │                        │            │              │шению   │

│          │                        │            │              │пожара  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│б) в зим- │1. Осуществить действия,│См. п. п. 1,│См. п. п. 1, 2│        │

│ний период│аналогичные указанным в │2 -  9 поз. │ - 9 поз.     │        │

│          │п. п. 1 - 5, 8 поз.     │2.1.1а      │2.1.1а        │        │

│          │2.1.1а                  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Осуществить действия,│См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│          │аналогичные указанным в │2 - 6 поз.  │2 - 6 поз. 1.2│        │

│          │п. п. 2 - 6 поз. 1.2    │1.2         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Организовать сбор и  │Руководитель│              │        │

│          │доставку к месту аварии │ПО ОАО, ОАО,│              │        │

│          │аварийных бригад и тех- │начальник   │              │        │

│          │ники, служб ПТР ПО ОАО, │АВП, ЛПДС,  │              │        │

│          │ОАО или специализирован-│руководитель│              │        │

│          │ных предприятий (при не-│работ (груп-│              │        │

│          │обходимости)            │пы) по под- │              │        │

│          │                        │готовке тех-│              │        │

│          │                        │нических    │              │        │

│          │                        │средств     │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Приступить к ликвида-│См. п. п.   │См. п. п. 9 - │        │

│          │ции аварии, вызвавшей   │9 - 16 поз. │16 поз. 2.1.1а│        │

│          │пожар (взрыв), и ее пос-│2.1.1а      │              │        │

│          │ледствий, выполняя дейс-│            │              │        │

│          │твия аналогично указани-│            │              │        │

│          │ям п. п. 9 - 16 поз.    │            │              │        │

│          │2.1.1а                  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│3. Авария │                        │            │              │        │

│на перехо-│                        │            │              │        │

│де МНПП   │                        │            │              │        │

│через же- │                        │            │              │        │

│лезную до-│                        │            │              │        │

│рогу ___  │                        │            │              │        │

│_______ на│                        │            │              │        │

│_______ км│                        │            │              │        │

│или авто- │                        │            │              │        │

│мобильную │                        │            │              │        │

│дорогу    │                        │            │              │        │

│______ на │                        │            │              │        │

│______ км │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│3.1. Раз- │1. Сообщить об аварии:  │            │Телефонная    │        │

│рыв стенки│а) оператору и руководс-│Линейные об-│связь; мобиль-│        │

│трубы и   │тву ЛПДС, ПС, НП        │ходчики     │ная радиос-   │        │

│сварных   │                        │(патрульная │вязь, диспет- │        │

│швов, тре-│                        │группа)     │черская связь │        │

│щины и др.│б) дежурному диспетчеру │Линейные об-│              │        │

│дефекты,  │ПО ОАО                  │ходчики     │              │        │

│сопровож- │                        │(патрульная │              │        │

│дающиеся  │                        │группа),    │              │        │

│разливом  │                        │оператор    │              │        │

│нефтепро- │                        │ЛПДС, ПС, НП│              │        │

│дукта     │в) руководству ПО ОАО,  │Диспетчер ПО│              │        │

│          │диспетчеру ОАО          │ОАО         │              │        │

│          │г) руководству ОАО, в   │Диспетчер   │              │        │

│          │ОАО "АК "Транснефтепро- │ОАО         │              │        │

│          │дукт", ОАО "Телекомнеф- │            │              │        │

│          │тепродукт"              │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Оповестить об аварии:│            │              │        │

│          │а) местные и территори- │Руководитель│              │        │

│          │альные органы власти и  │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │надзора (администрацию  │или лицо,   │              │        │

│          │города, района, села;   │ответствен- │              │        │

│          │МЧС, Федеральной службы │ное за ин-  │              │        │

│          │земельного кадастра;    │формирование│              │        │

│          │Госгортехнадзора, ФСБ,  │            │              │        │

│          │СЭН России, осуществляю-│            │              │        │

│          │щие надзор за МНПП, Фе- │            │              │        │

│          │деральной инспекции тру-│            │              │        │

│          │да Минтруда РФ), а также│            │              │        │

│          │землевладельцев (аренда-│            │              │        │

│          │торов земли), организа- │            │              │        │

│          │ции, эксплуатирующие    │            │              │        │

│          │коммуникации одного с   │            │              │        │

│          │МНПП технического кори- │            │              │        │

│          │дора, ГИБДД и отделение │            │              │        │

│          │организации по эксплуа- │            │              │        │

│          │тации автодорог (при    │            │              │        │

│          │аварии на переходе через│            │              │        │

│          │автомобильную дорогу)   │            │              │        │

│          │или отделение МПС Рос-  │            │              │        │

│          │сии, если авария прои-  │            │              │        │

│          │зошла на переходе через │            │              │        │

│          │железную дорогу, находя-│            │              │        │

│          │щуюся в его ведении;    │            │              │        │

│          │б) производственный пер-│            │              │        │

│          │сонал объекта МНПП, дру-│            │              │        │

│          │гих предприятий и жите- │            │              │        │

│          │лей населенных пунктов, │            │              │        │

│          │находящихся в радиусе до│            │              │        │

│          │1,5 км (при разливах,   │            │              │        │

│          │угрожающих пожарами,    │            │              │        │

│          │взрывами)               │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Обозначить террито-  │Линейные об-│Сигнальные    │        │

│          │рию, залитую нефтепро-  │ходчики,    │знаки, предуп-│        │

│          │дуктом, сигнальными зна-│патрульная  │редительные   │        │

│          │ками и предупредительны-│группа, АВБ │плакаты, необ-│        │

│          │ми плакатами, выставить │            │ходимые инс-  │        │

│          │посты                   │            │трументы, ин- │        │

│          │                        │            │вентарь, мате-│        │

│          │                        │            │риалы, средс- │        │

│          │                        │            │тва индивиду- │        │

│          │                        │            │альной защиты │        │

│          │                        │            │и связи, пере-│        │

│          │                        │            │носной газоа- │        │

│          │                        │            │нализатор     │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Локализовать аварий- │Диспетчер ПО│Автотранспорт │        │

│          │ный участок перехода    │ОАО, ОАО,   │согласно      │        │

│          │МНПП через железные и   │оператор    │РД 153-39.4Р- │        │

│          │автомобильные дороги    │ЛПДС, ПС,   │002-96        │        │

│          │(остановка перекачки и  │НП, руково- │              │        │

│          │перекрытие задвижек, от-│дитель АВБ  │              │        │

│          │секающих аварийный учас-│            │              │        │

│          │ток, с учетом профиля   │            │              │        │

│          │трассы)                 │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Обеспечить устойчивую│Представи-  │              │        │

│          │связь между местом ава- │тель ОАО    │              │        │

│          │рии, оператором ЛПДС,   │"Телекомнеф-│              │        │

│          │ПС, НП, диспетчером ПО  │тепродукт"  │              │        │

│          │ОАО, ОАО (в начальной   │            │              │        │

│          │стадии производства ра- │            │              │        │

│          │бот)                    │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Остановить движение  │Диспетчер ПО│              │        │

│          │по шоссе или железной   │ОАО (ОАО) с │              │        │

│          │дороге (на основе дейс- │диспетчером │              │        │

│          │твующего соглашения с   │железной до-│              │        │

│          │владельцами дорог), если│роги или уп-│              │        │

│          │это необходимо          │равления по │              │        │

│          │                        │эксплуатации│              │        │

│          │                        │автодорог   │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Организовать сбор и  │Начальник   │Аварийная тех-│        │

│          │доставку к месту аварии │(заместитель│ника ЛПДС (и, │        │

│          │аварийных бригад (по за-│начальника  │при необходи- │        │

│          │ранее разработанному оп-│по техничес-│мости, привле-│        │

│          │тимальному маршруту,    │кой части)  │каемые ТС др. │        │

│          │учитывающему время года │ЛПДС, АВП,  │ЛПДС, ОАВП или│        │

│          │и полевой сезон для     │главный ме- │сторонних ор- │        │

│          │сельского хозяйства), в │ханик, на-  │ганизаций), а │        │

│          │случае необходимости -  │чальник СЭ  │также защитные│        │

│          │дополнительных сил (дру-│ПО ОАО, ОАО │и спасательные│        │

│          │гих ЛПДС, ОАВП или сто- │            │средства сог- │        │

│          │ронних организаций)     │            │ласно действу-│        │

│          │                        │            │ющим НТД      │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Принять меры по защи-│Начальник   │Защитные и    │        │

│          │те людей, оказавшихся в │(заместитель│спасательные  │        │

│          │зоне аварии на переходах│начальника) │средства, спе-│        │

│          │через транспортные ма-  │ЛПДС, силы  │цодежда сог-  │        │

│          │гистрали (пешеходов, ав-│санитарных  │ласно действу-│        │

│          │томобилистов и т.д.).   │звеньев (са-│ющим ГОСТ     │        │

│          │При наличии пострадавших│нитарный    │              │        │

│          │оказать им первую (дов- │пост ЛПДС), │              │        │

│          │рачебную) помощь, позво-│входящих в  │              │        │

│          │нить по телефону _______│формирования│              │        │

│          │в ближайшую поликлинику,│ГО, и бли-  │              │        │

│          │вызвать скорую медицинс-│жайших ле-  │              │        │

│          │кую помощь или организо-│чебных заве-│              │        │

│          │вать отправку пострадав-│дений Минз- │              │        │

│          │ших в медицинское учреж-│драва России│              │        │

│          │дение, при необходимости│            │              │        │

│          │(большой концентрации   │            │              │        │

│          │углеводородов в воздухе │            │              │        │

│          │и т.д.) организовать    │            │              │        │

│          │вывоз лиц, оказавшихся в│            │              │        │

│          │аварийной зоне (пассажи-│            │              │        │

│          │ров, пешеходов), в безо-│            │              │        │

│          │пасное место            │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Вызвать представите- │Руководитель│              │        │

│          │лей заинтересованных ор-│работ по    │              │        │

│          │ганизаций для присутс-  │ликвидации  │              │        │

│          │твия при производстве   │аварии      │              │        │

│          │работ по ликвидации ава-│            │              │        │

│          │рии и ее последствий -  │            │              │        │

│          │при необходимости       │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Составить предвари- │Руководитель│              │        │

│          │тельный план производс- │работ по    │              │        │

│          │тва работ по ликвидации │ликвидации  │              │        │

│          │аварии и ее последствий │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Приступить к ликви- │Руководитель│Передвижной   │        │

│          │дации аварии            │работ по    │ремонтный по- │        │

│          │                        │ликвидации  │езд на шасси  │        │

│          │                        │аварии, на- │автомобиля вы-│        │

│          │                        │чальник     │сокой проходи-│        │

│          │                        │ЛПДС, руко- │мости или ава-│        │

│          │                        │водитель АВБ│рийная техника│        │

│          │                        │            │ЛПДС согласно │        │

│          │                        │            │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96 и, при │        │

│          │                        │            │необходимости,│        │

│          │                        │            │привлекаемая  │        │

│          │                        │            │техника др.   │        │

│          │                        │            │ЛПДС или сто- │        │

│          │                        │            │ронних органи-│        │

│          │                        │            │заций (указы- │        │

│          │                        │            │ваются пере-  │        │

│          │                        │            │чень и наиме- │        │

│          │                        │            │нования орга- │        │

│          │                        │            │низаций - вла-│        │

│          │                        │            │дельцев прив- │        │

│          │                        │            │лекаемых тех- │        │

│          │                        │            │нических      │        │

│          │                        │            │средств)      │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │12. Приступить к ликви- │Руководитель│              │        │

│          │дации последствий аварии│работ (груп-│              │        │

│          │(аналогично указаниям   │пы) по лик- │              │        │

│          │п. 12 поз. 1.1)         │видации пос-│              │        │

│          │                        │ледствий    │              │        │

│          │                        │аварии (на- │              │        │

│          │                        │чальник     │              │        │

│          │                        │ЛПДС, руко- │              │        │

│          │                        │водитель АВБ│              │        │

│          │                        │или др.)    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │13. Регулярно (через    │Ответствен- │              │        │

│          │каждые 2 часа) регистри-│ный за за-  │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │полнение    │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│журнала     │              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │(диспетчер  │              │        │

│          │(см. таблицу 11) и док- │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │ладывать в ОАО "АК      │или др. наз-│              │        │

│          │"Транснефтепродукт"     │наченное    │              │        │

│          │                        │приказом ли-│              │        │

│          │                        │цо)         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│3.2. Раз- │1. Осуществить действия,│См. п. п. 1,│См. п. п. 1, 2│Пожарные│

│рыв стенки│аналогичные указанным в │2 - 8 поз.  │-  8 поз. 3.1 │автома- │

│трубы и   │п. п. 1, 2 - 8 поз. 3.1.│3.1         │              │шины с  │

│сварных   │Наряду с указанными в п.│            │              │боевым  │

│швов, тре-│2 органами власти и над-│            │              │расчетом│

│щины и    │зора оповестить местные │            │              │пожарной│

│другие де-│органы ГУГПС МВД России │            │              │команды │

│фекты,    │и немедленно вызвать по-│            │              │направ- │

│сопровож- │жарные команды          │            │              │ляются к│

│дающиеся  │                        │            │              │месту   │

│возгорани-│                        │            │              │аварии. │

│ем разлив-│                        │            │              │Руково- │

│шегося    │                        │            │              │дитель  │

│нефтепро- │                        │            │              │тушения │

│дукта или │                        │            │              │пожара в│

│взрывом   │                        │            │              │соот-   │

│его паров │                        │            │              │ветствии│

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┤с обста-│

│          │2. Осуществить действия,│Начальник   │              │новкой  │

│          │аналогичные указанным в │(заместитель│              │опреде- │

│          │п. п. 2 - 6 поз. 1.2    │начальника) │              │ляет не-│

│          │                        │ЛПДС, на-   │              │обходи- │

│          │                        │чальник по- │              │мое ко- │

│          │                        │жарной охра-│              │личество│

│          │                        │ны (части)  │              │средств │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┤и сил,  │

│          │3. Приступить к ликвида-│См. п. п.   │См. п. п. 9 - │способы │

│          │ции аварии, обусловившей│9 - 13 поз. │13 поз. 3.1   │и приемы│

│          │пожар (взрыв), действуя │3.1         │              │боевых  │

│          │аналогично указаниям п. │            │              │дейс-   │

│          │п. 9 - 13 поз. 3.1      │            │              │твий,   │

│          │                        │            │              │поддер- │

│          │                        │            │              │живает  │

│          │                        │            │              │постоян-│

│          │                        │            │              │ную     │

│          │                        │            │              │связь с │

│          │                        │            │              │ЦППС,   │

│          │                        │            │              │органи- │

│          │                        │            │              │зует и  │

│          │                        │            │              │возглав-│

│          │                        │            │              │ляет    │

│          │                        │            │              │действия│

│          │                        │            │              │пожарных│

│          │                        │            │              │команд  │

│          │                        │            │              │по пре- │

│          │                        │            │              │сечению │

│          │                        │            │              │путей   │

│          │                        │            │              │расп-   │

│          │                        │            │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня,   │

│          │                        │            │              │предох- │

│          │                        │            │              │ранению │

│          │                        │            │              │объекта │

│          │                        │            │              │от из-  │

│          │                        │            │              │лишних  │

│          │                        │            │              │разруше-│

│          │                        │            │              │ний, ту-│

│          │                        │            │              │шению   │

│          │                        │            │              │пожара  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│4. Авария │                        │            │              │        │

│на участке│                        │            │              │        │

│линейной  │                        │            │              │        │

│части     │                        │            │              │        │

│МНПП, за- │                        │            │              │        │

│ходящего  │                        │            │              │        │

│на терри- │                        │            │              │        │

│торию ПС  │                        │            │              │        │

│или НП    │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│4.1. Раз- │1. Сообщить об аварии:  │            │Система опове-│        │

│рыв стенки│а) руководству ЛПДС, ПС,│Первый обна-│щения, дейс-  │        │

│трубы на  │НП                      │руживший    │твующая на    │        │

│линейной  │                        │аварию      │ЛПДС, ПС, НП  │        │

│части     │б) дежурному диспетчеру │Дежурный    │(см. п. 1 поз.│        │

│МНПП, тре-│ПО ОАО                  │оператор    │1.1)          │        │

│щины по   │в) руководству ПО ОАО,  │Диспетчер ПО│              │        │

│телу трубы│диспетчеру ОАО          │ОАО         │              │        │

│или в     │г) руководству ОАО, в   │Диспетчер   │              │        │

│сварных   │ОАО "АК "Транснефтепро- │ОАО         │              │        │

│швах, об- │дукт", ОАО "Телекомнеф- │            │              │        │

│разование │тепродукт"              │            │              │        │

│свища в   │д) местным органам влас-│Руководитель│              │        │

│основном  │ти и надзора согласно п.│ПО ОАО (ОАО)│              │        │

│металле   │2а поз. 1.1 (за исключе-│или лицо от-│              │        │

│трубы и   │нием землевладельцев)   │ветственное │              │        │

│др. дефек-│                        │за информи- │              │        │

│ты, сопро-│                        │рование     │              │        │

│вождающие-│                        │            │              │        │

│ся разли- │                        │            │              │        │

│вом неф-  │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Выставить посты и    │Заместитель │Предупреди-   │        │

│          │предупредительные знаки │начальника  │тельные плака-│        │

│          │у места аварии и принять│по техничес-│ты, знаки, не-│        │

│          │меры по предотвращению  │кой части   │обходимые инс-│        │

│          │растекания нефтепродук- │ЛПДС        │трументы, ин- │        │

│          │та, попадания по кабель-│            │вентарь, мате-│        │

│          │ным и другим каналам в  │            │риалы, средс- │        │

│          │здания, объекты ЛПДС,   │            │тва индивиду- │        │

│          │ПС, НП                  │            │альной защиты │        │

│          │                        │            │и связи, пере-│        │

│          │                        │            │носной газо-  │        │

│          │                        │            │анализатор на-│        │

│          │                        │            │ходятся в по- │        │

│          │                        │            │мещении (опе- │        │

│          │                        │            │раторной, на- │        │

│          │                        │            │сосной и др.) │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Локализовать аварий- │Диспетчер ПО│Автотранспорт │        │

│          │ный участок:            │ОАО, ОАО,   │согласно      │        │

│          │- остановить перекачку; │оператор    │РД 153-39.4Р- │        │

│          │- перекрыть задвижки,   │ЛПДС, ПС,   │002-96        │        │

│          │отсекающие аварийный    │НП, руково- │              │        │

│          │участок МНПП (описывает-│дитель АВБ  │              │        │

│          │ся порядок перекрытия   │            │              │        │

│          │задвижек, отсекающих    │            │              │        │

│          │аварийный участок, ана- │            │              │        │

│          │логично п. 4 поз. 1.1)  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Обесточить все объек-│Дежурный    │              │        │

│          │ты в загазованной зоне, │электромон- │              │        │

│          │отключить телефонную    │тер, свя-   │              │        │

│          │связь, запретить проезд │зист, меха- │              │        │

│          │транспорта, огневые ра- │ник         │              │        │

│          │боты, работу механизмов │            │              │        │

│          │на всей территории ЛПДС │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Вывести из опасной   │Начальник   │Противогазы   │        │

│          │зоны людей, на которых  │(заместитель│находятся в   │        │

│          │не возложены обязанности│начальника) │помещении опе-│        │

│          │ПЛА, и принять срочные  │ЛПДС, силы  │раторной,     │        │

│          │меры по спасению постра-│санитарных  │средства пожа-│        │

│          │давших, при необходимос-│звеньев,    │ротушения - на│        │

│          │ти вызвать скорую по-   │входящих в  │щите у здания │        │

│          │мощь, позвонить в бли-  │формирования│(операторной, │        │

│          │жайшую поликлинику по   │ГО, и бли-  │насосной и    │        │

│          │телефону _________. Всем│жайших уч-  │др.)          │        │

│          │лицам, занятым спасением│реждений    │              │        │

│          │людей, надеть противога-│Минздрава   │              │        │

│          │зы                      │России      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Приступить к ликвида-│Руководитель│Передвижной   │        │

│          │ции аварии              │работ по    │ремонтный по- │        │

│          │                        │ликвидации  │езд на шасси  │        │

│          │                        │аварии      │автомобиля вы-│        │

│          │                        │            │сокой проходи-│        │

│          │                        │            │мости или ава-│        │

│          │                        │            │рийная техника│        │

│          │                        │            │согласно РД   │        │

│          │                        │            │153-39.4Р-002-│        │

│          │                        │            │96. При необ- │        │

│          │                        │            │ходимости,    │        │

│          │                        │            │привлекаемая  │        │

│          │                        │            │техника др.   │        │

│          │                        │            │ЛПДС или сто- │        │

│          │                        │            │ронних органи-│        │

│          │                        │            │заций (указы- │        │

│          │                        │            │ваются наиме- │        │

│          │                        │            │нование и пе- │        │

│          │                        │            │речень привле-│        │

│          │                        │            │каемой техни- │        │

│          │                        │            │ки)           │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Руководитель│Передвижной   │        │

│          │ции последствий аварии  │работ (груп-│ремонтный по- │        │

│          │согласно п. 12 поз. 1.1 │пы) по лик- │езд; экскава- │        │

│          │и, кроме того:          │видации пос-│торы типа ЭО  │        │

│          │очистить от попавшего   │ледствий    │3322А; бульдо-│        │

│          │нефтепродукта все объек-│аварии (на- │зеры типа ДЗ  │        │

│          │ты ЛПДС, проконтролиро- │чальник     │на базе трак- │        │

│          │вать отсутствие загазо- │ЛПДС, руко- │тора Т-130;   │        │

│          │ванности                │водитель    │насосы типа   │        │

│          │                        │АВР, др.)   │НЦС; ПНУ      │        │

│          │                        │            │100/200       │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Регулярно (через каж-│Ответствен- │              │        │

│          │дые 2 часа) регистриро- │ный за за-  │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │полнение    │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│журнала     │              │        │

│          │ле ликвидации аварии по │(диспетчер  │              │        │

│          │установленной форме (см.│ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │таблицу 11) и доклады-  │или другое  │              │        │

│          │вать в ОАО "АК "Транс-  │назначенное │              │        │

│          │нефтепродукт"           │приказом ли-│              │        │

│          │                        │цо)         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│4.2. Раз- │1. Осуществить действия,│См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│рыв стенки│аналогичные указанным в │1 - 5 поз.  │1 - 5 поз. 4.1│        │

│трубы на  │п. п. 1, 2 - 5 поз. 4.1.│4.1         │              │        │

│линейной  │Наряду с указанными в п.│            │              │        │

│части     │2 поз. 4.1 органами     │            │              │        │

│МНПП, тре-│власти и надзора оповес-│            │              │        │

│щины по   │тить местные органы     │            │              │        │

│телу трубы│ГУГПС МВД России        │            │              │        │

│или в     │                        │            │              │        │

│сварных   │                        │            │              │        │

│швах, об- │                        │            │              │        │

│разование │                        │            │              │        │

│свища в   │                        │            │              │        │

│основном  │                        │            │              │        │

│металле   │                        │            │              │        │

│трубы и   │                        │            │              │        │

│др. дефек-│                        │            │              │        │

│ты, сопро-│                        │            │              │        │

│вождающие-│                        │            │              │        │

│ся возго- │                        │            │              │        │

│ранием    │                        │            │              │        │

│разливше- │                        │            │              │        │

│гося неф- │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

│или взры- │                        │            │              │        │

│вом его   │                        │            │              │        │

│паров     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Вызвать станционную  │Начальник   │Защитные и    │Пожарные│

│          │пожарную команду и дейс-│(заместитель│спасательные  │автома- │

│          │твовать вместе с ней в  │начальника) │средства, спе-│шины с  │

│          │соответствии с оператив-│ЛПДС, на-   │цодежда сог-  │боевым  │

│          │ным планом тушения пожа-│чальник по- │ласно действу-│расчетом│

│          │ра                      │жарной охра-│ющим ГОСТ     │пожарной│

│          │                        │ны (части), │              │команды │

│          │                        │руководитель│              │присту- │

│          │                        │тушения по- │              │пают к  │

│          │                        │жара        │              │пенной  │

│          │                        │            │              │атаке.  │

│          │                        │            │              │Началь- │

│          │                        │            │              │ник ко- │

│          │                        │            │              │манды   │

│          │                        │            │              │ВОХР со-│

│          │                        │            │              │общает о│

│          │                        │            │              │возник- │

│          │                        │            │              │новении │

│          │                        │            │              │пожара и│

│          │                        │            │              │действу-│

│          │                        │            │              │ет сог- │

│          │                        │            │              │ласно   │

│          │                        │            │              │опера-  │

│          │                        │            │              │тивному │

│          │                        │            │              │плану   │

│          │                        │            │              │тушения │

│          │                        │            │              │пожара. │

│          │                        │            │              │Руково- │

│          │                        │            │              │дитель  │

│          │                        │            │              │тушения │

│          │                        │            │              │пожара в│

│          │                        │            │              │соот-   │

│          │                        │            │              │ветствии│

│          │                        │            │              │с обста-│

│          │                        │            │              │новкой  │

│          │                        │            │              │опреде- │

│          │                        │            │              │ляет не-│

│          │                        │            │              │обходи- │

│          │                        │            │              │мое ко- │

│          │                        │            │              │личество│

│          │                        │            │              │средств │

│          │                        │            │              │и сил,  │

│          │                        │            │              │способы │

│          │                        │            │              │и приемы│

│          │                        │            │              │боевых  │

│          │                        │            │              │дейс-   │

│          │                        │            │              │твий,   │

│          │                        │            │              │поддер- │

│          │                        │            │              │живает  │

│          │                        │            │              │постоян-│

│          │                        │            │              │ную     │

│          │                        │            │              │связь с │

│          │                        │            │              │ЦППС,   │

│          │                        │            │              │органи- │

│          │                        │            │              │зует и  │

│          │                        │            │              │возглав-│

│          │                        │            │              │ляет    │

│          │                        │            │              │действия│

│          │                        │            │              │пожарных│

│          │                        │            │              │команд  │

│          │                        │            │              │по пре- │

│          │                        │            │              │сечению │

│          │                        │            │              │путей   │

│          │                        │            │              │расп-   │

│          │                        │            │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня,   │

│          │                        │            │              │предох- │

│          │                        │            │              │ранению │

│          │                        │            │              │объекта │

│          │                        │            │              │от из-  │

│          │                        │            │              │лишних  │

│          │                        │            │              │разруше-│

│          │                        │            │              │ний, ту-│

│          │                        │            │              │шению   │

│          │                        │            │              │пожара  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Приступить к ликвида-│См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│          │ции аварии, обусловившей│6 - 9 поз.  │6 - 9 поз. 4.1│        │

│          │пожар (взрыв), и ее пос-│4.1         │              │        │

│          │ледствий, действуя ана- │            │              │        │

│          │логично указаниям п. п. │            │              │        │

│          │6 - 9 поз. 4.1          │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│5. Повреж-│                        │            │              │        │

│дение     │                        │            │              │        │

│прокладки │                        │            │              │        │

│линейной  │                        │            │              │        │

│или бере- │                        │            │              │        │

│говой зад-│                        │            │              │        │

│вижки     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│а) Разлив │1. Сообщить об аварии:  │            │              │        │

│нефтепро- │а) оператору и руководс-│Линейные об-│То же, что в  │        │

│дукта     │тву ЛПДС, ПС, НП        │ходчики,    │п. п. 1, 2    │        │

│          │                        │патрульная  │поз. 1.1      │        │

│          │                        │группа      │              │        │

│          │б) дежурному диспетчеру │Линейные об-│              │        │

│          │ПО ОАО                  │ходчики,    │              │        │

│          │                        │патрульная  │              │        │

│          │                        │группа, опе-│              │        │

│          │                        │ратор ЛПДС, │              │        │

│          │                        │ПС, НП      │              │        │

│          │в) руководству ПО ОАО,  │Диспетчер ПО│              │        │

│          │дежурному диспетчеру    │ОАО         │              │        │

│          │ОАО                     │            │              │        │

│          │г) руководству ОАО, в   │Диспетчер   │              │        │

│          │ОАО "АК "Транснефтепро- │ОАО         │              │        │

│          │дукт", ОАО "Телекомнеф- │            │              │        │

│          │тепродукт"              │            │              │        │

│          │д) местным органам влас-│Руководитель│              │        │

│          │ти и надзора (согласно  │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │п. 2 поз. 1.1 и схеме   │или лицо,   │              │        │

│          │оповещения)             │ответствен- │              │        │

│          │                        │ное за ин-  │              │        │

│          │                        │формирование│              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Выставить предупреди-│Линейные об-│То же, что в  │        │

│          │тельные знаки           │ходчики,    │п. 3 поз. 1.1 │        │

│          │                        │патрульная  │              │        │

│          │                        │группа      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Локализовать аварий- │Руководитель│              │        │

│          │ный участок (остановка  │работ (груп-│              │        │

│          │перекачки и перекрытие  │пы) по лока-│              │        │

│          │задвижек, отсекающих    │лизации и   │              │        │

│          │аварийный участок). Иск-│сбору раз-  │              │        │

│          │лючить (ограничить) вы- │лившегося   │              │        │

│          │ход нефтепродукта. Ука- │нефтепродук-│              │        │

│          │зываются последователь- │та (диспет- │              │        │

│          │ность закрытия и номера │чер ПО ОАО; │              │        │

│          │линейных, а на водных   │оператор    │              │        │

│          │переходах - линейных и  │ЛПДС, ПС,   │              │        │

│          │береговых задвижек      │НП, руково- │              │        │

│          │                        │дитель АВБ) │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Обеспечить устойчивую│Представи-  │              │        │

│          │связь между местом ава- │тель ОАО    │              │        │

│          │рии, оператором ЛПДС,   │"Телекомнеф-│              │        │

│          │ПС, диспетчером ПО ОАО, │тепродукт"  │              │        │

│          │ОАО                     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Организовать сбор и  │Начальник   │              │        │

│          │доставку к месту аварии │ЛПДС, АВП,  │              │        │

│          │аварийных бригад и тех- │главный ме- │              │        │

│          │ники по заранее разрабо-│ханик, на-  │              │        │

│          │танному оптимальному    │чальник СЭ  │              │        │

│          │маршруту, учитывающему  │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │время года и полевой се-│            │              │        │

│          │зон для сельского хо-   │            │              │        │

│          │зяйства, который прикла-│            │              │        │

│          │дывается к ПЛА, а в слу-│            │              │        │

│          │чае необходимости, до-  │            │              │        │

│          │полнительных сил (других│            │              │        │

│          │ЛПДС, ОАВП или сторонних│            │              │        │

│          │организаций)            │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. При наличии постра-  │Те же, что  │              │        │

│          │давших от аварии оказать│для позиции │              │        │

│          │первую (доврачебную) по-│1.1 (п. 7)  │              │        │

│          │мощь, позвонить по теле-│            │              │        │

│          │фону _________ в ближай-│            │              │        │

│          │шую поликлинику, вызвать│            │              │        │

│          │скорую медицинскую по-  │            │              │        │

│          │мощь или организовать   │            │              │        │

│          │отправку пострадавших в │            │              │        │

│          │медицинское учреждение  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Вызвать на место ава-│Руководитель│              │        │

│          │рии представителя заин- │работ по    │              │        │

│          │тересованных организаций│ликвидации  │              │        │

│          │для присутствия при про-│аварии      │              │        │

│          │изводстве работ по лик- │            │              │        │

│          │видации аварии на ПП    │            │              │        │

│          │МНПП и ее последствий   │            │              │        │

│          │(при необходимости)     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Приступить к ликвида-│Руководитель│Ремонтный по- │        │

│          │ции аварии              │работ по    │езд на шасси  │        │

│          │                        │ликвидации  │автомобиля вы-│        │

│          │                        │аварии      │сокой проходи-│        │

│          │                        │            │мости или     │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Приступить к ликви- │Руководитель│аварийная тех-│        │

│          │дации последствий аварии│работ (груп-│ника ЛПДС сог-│        │

│          │(аналогично указаниям   │пы) по лик- │ласно РД      │        │

│          │п. 12 поз. 1.1)         │видации пос-│153-39.4Р-002 │        │

│          │                        │ледствий    │-96 и, при не-│        │

│          │                        │аварии (на- │обходимости,  │        │

│          │                        │чальник     │привлекаемая  │        │

│          │                        │ЛПДС, руко- │техника др.   │        │

│          │                        │водитель АВБ│ЛПДС или сто- │        │

│          │                        │или др.)    │ронних органи-│        │

│          │                        │            │заций (указы- │        │

│          │                        │            │вается пере-  │        │

│          │                        │            │чень привлека-│        │

│          │                        │            │емых техничес-│        │

│          │                        │            │ких средств и │        │

│          │                        │            │наименования  │        │

│          │                        │            │организаций)  │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Регулярно (через    │Лицо, от-   │              │        │

│          │каждые 2 часа) регистри-│ветственное │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │за заполне- │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│ние журнала │              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │(диспетчер  │              │        │

│          │(см. таблицу 11) и док- │ПО ОАО, ОАО │              │        │

│          │ладывать в ОАО "АК      │или др. наз-│              │        │

│          │"Транснефтепродукт"     │наченное    │              │        │

│          │                        │приказом ли-│              │        │

│          │                        │цо)         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│б) Возго- │1. Осуществить действия,│См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│рание раз-│аналогичные указанным в │1 - 6 поз.  │1 - 6 поз. 5а │        │

│лившегося │п. п. 1, 2 - 6 поз. 5а. │5а          │              │        │

│нефтепро- │Наряду с указанными в п.│            │              │        │

│дукта или │1 поз. 5а органами влас-│            │              │        │

│взрыв его │ти и надзора оповестить │            │              │        │

│паров     │местные органы ГУГПС МВД│            │              │        │

│          │России и немедленно выз-│            │              │        │

│          │вать пожарные команды   │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Действовать аналогич-│См. п. п.   │См. п. п.     │То же,  │

│          │но указаниям п. п. 2 - 6│2 - 6 пози- │2 - 6 поз. 1.2│что для │

│          │поз. 1.2                │ции 1.2     │              │п. 2 - 6│

│          │                        │            │              │поз. 1.2│

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Приступить к ликвида-│См. п. п.   │См. п. п. 7 - │        │

│          │ции аварии, обусловившей│7 - 12 поз. │12 поз. 5а    │        │

│          │пожар (взрыв), и ее пос-│5а          │              │        │

│          │ледствий, выполняя дейс-│            │              │        │

│          │твия аналогично указан- │            │              │        │

│          │ным в п. п. 7 - 12 поз. │            │              │        │

│          │5а                      │            │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│                      6. Резервуарный парк                              │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│6.1. Течь │                        │            │              │        │

│в корпусе │                        │            │              │        │

│резервуа- │                        │            │              │        │

│ра, дефор-│                        │            │              │        │

│мация кор-│                        │            │              │        │

│пуса      │                        │            │              │        │

│(сквозные │                        │            │              │        │

│трещины и │                        │            │              │        │

│коррозион-│                        │            │              │        │

│ные пора- │                        │            │              │        │

│жения в   │                        │            │              │        │

│основном  │                        │            │              │        │

│металле и │                        │            │              │        │

│сварных   │                        │            │              │        │

│соединени-│                        │            │              │        │

│ях стенок │                        │            │              │        │

│и днища   │                        │            │              │        │

│резервуа- │                        │            │              │        │

│ра, гофры,│                        │            │              │        │

│коробления│                        │            │              │        │

│и т.п.)   │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.1.1.    │1. Немедленно сообщить  │Первый обна-│Противогазы   │        │

│Разлив    │дежурному оператору и   │руживший пе-│находятся в   │        │

│нефтепро- │руководству ЛПДС, ПС, НП│релив       │операторной   │        │

│дукта     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Сообщить об аварии   │Дежурный    │См. п. 1 поз. │        │

│          │(см. п. 1 поз. 4.1)     │оператор    │4.1           │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Остановить перекачку │Дежурный    │              │        │

│          │с предыдущей ПС, если   │оператор,   │              │        │

│          │нет угрозы попадания па-│дежурный ма-│              │        │

│          │ров нефтепродукта в пе- │шинист      │              │        │

│          │рекачивающую насосную и │            │              │        │

│          │объекты энергоснабжения,│            │              │        │

│          │максимально откачать    │            │              │        │

│          │нефтепродукт из резерву-│            │              │        │

│          │ара, остановить перекач-│            │              │        │

│          │ку на ПС, выполнить не- │            │              │        │

│          │обходимые переключения: │            │              │        │

│          │открыть задвижки N ___, │            │              │        │

│          │закрыть задвижки N ____ │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Проверить положение  │Дежурный ма-│              │        │

│          │хлопушки в каре РП      │шинист      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Обесточить станцию   │Дежурный    │              │        │

│          │полностью; прекратить   │электромон- │              │        │

│          │огневые работы, работу  │тер         │              │        │

│          │механизмов и проезд     │            │              │        │

│          │транспорта по всей тер- │            │              │        │

│          │ритории ПС, НП, отклю-  │            │              │        │

│          │чить телефонную связь   │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Выставить посты и ус-│Заместитель │              │        │

│          │тановить предупреждающие│начальника  │              │        │

│          │плакаты вокруг РП       │ЛПДС по тех-│              │        │

│          │                        │нической    │              │        │

│          │                        │части, на-  │              │        │

│          │                        │чальник ко- │              │        │

│          │                        │манды ВОХР  │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Приступить к откачке │Начальник   │              │        │

│          │нефтепродукта из каре   │ЛПДС, ПС,   │              │        │

│          │резервуара и зачистке   │НП, замести-│              │        │

│          │его от остатков нефтеп- │тель началь-│              │        │

│          │родукта                 │ника ЛПДС по│              │        │

│          │                        │технической │              │        │

│          │                        │части       │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Принять комиссионные │Комиссия    │              │        │

│          │решения о дальнейших ме-│(председа-  │              │        │

│          │рах                     │тель - глав-│              │        │

│          │                        │ный инже-   │              │        │

│          │                        │нер ________│              │        │

│          │                        │ПО ОАО      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Приступить к выполне-│Руководитель│              │        │

│          │нию принятых решений по │работ (груп-│              │        │

│          │ликвидации аварии       │пы) по лик- │              │        │

│          │                        │видации ава-│              │        │

│          │                        │рии, АВБ    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Приступить к ликви- │Руководитель│              │        │

│          │дации последствий аварии│работ (груп-│              │        │

│          │                        │пы) по лик- │              │        │

│          │                        │видации пос-│              │        │

│          │                        │ледствий    │              │        │

│          │                        │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Регулярно регистри- │Лицо, от-   │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │ветственное │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│за регистра-│              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │цию информа-│              │        │

│          │на МНПП (по форме, при- │ции об ава- │              │        │

│          │веденной в таблице 11)  │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.1.2.    │1. Немедленно оповестить│Первый обна-│Противогазы   │Боевой  │

│Возгорание│об аварии должностные   │руживший по-│находятся в   │расчет  │

│(взрыв)   │лица согласно п. п. 1,  │жар, опера- │операторной   │пожарной│

│разливше- │2 поз. 6.1.1            │тор         │Пожарный ин-  │команды │

│гося неф- │2. Вызвать пожарную ко- │Первый обна-│вентарь нахо- │приводит│

│тепродукта│манду                   │руживший по-│дится на щитах│пожарные│

│          │                        │жар, опера- │обвалования   │автома- │

│          │                        │тор         │резервуаров   │шины в  │

│          │3. Информировать началь-│Старший     │              │готов-  │

│          │ника пожарной охраны о: │оператор    │              │ность к │

│          │- пострадавших;         │            │              │пенной  │

│          │- возможности взрыва и  │            │              │атаке и │

│          │последствиях;           │            │              │обеспе- │

│          │- принятых мерах по лик-│            │              │чивает  │

│          │видации аварии          │            │              │пресече-│

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ние пу- │

│          │4. Осуществить действия,│См. п. п.   │              │тей     │

│          │указанные в п. п. 3 - 6 │3 - 6 поз.  │              │расп-   │

│          │поз. 6.1.1              │6.1.1       │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня на │

│          │                        │            │              │соседние│

│          │                        │            │              │объекты.│

│          │                        │            │              │Началь- │

│          │                        │            │              │ник ко- │

│          │                        │            │              │манды   │

│          │                        │            │              │ВОХР    │

│          │                        │            │              │предуп- │

│          │                        │            │              │реждает │

│          │                        │            │              │управле-│

│          │                        │            │              │ние про-│

│          │                        │            │              │тивопо- │

│          │                        │            │              │жарной  │

│          │                        │            │              │службы  │

│          │                        │            │              │местных │

│          │                        │            │              │органов │

│          │                        │            │              │МВД Рос-│

│          │                        │            │              │сии по  │

│          │                        │            │              │телефону│

│          │                        │            │              │01 о    │

│          │                        │            │              │возник- │

│          │                        │            │              │новении │

│          │                        │            │              │пожарной│

│          │                        │            │              │ситуации│

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Включить пожарные на-│Машинист,   │              │        │

│          │сосы водонасосной 2-го  │оператор    │              │        │

│          │подъема                 │пенной на-  │              │        │

│          │                        │сосной      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Открыть задвижки на  │Оператор    │              │        │

│          │пенопроводе резервуара  │пенной на-  │              │        │

│          │(если не открылись авто-│сосной      │              │        │

│          │матически)              │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Подать воду на ороше-│Оператор    │              │        │

│          │ние стенок и крыши нахо-│            │              │        │

│          │дящихся рядом резервуа- │            │              │        │

│          │ров                     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Известить обслуживаю-│Оператор,   │              │        │

│          │щий персонал на террито-│начальник   │              │        │

│          │рии резервуарного парка │(заместитель│              │        │

│          │об опасности производи- │начальника) │              │        │

│          │мых работ в загазованной│ЛПДС, ПС    │              │        │

│          │зоне                    │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Вызвать руководство  │Оператор    │              │        │

│          │ЛПДС, ПС, аварийную бри-│            │              │        │

│          │гаду, а также станцию   │            │              │        │

│          │скорой помощи           │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Принять комиссионное│Комиссия    │              │        │

│          │решение о производстве  │(председа-  │              │        │

│          │последующих технологи-  │тель - глав-│              │        │

│          │ческих операций по лока-│ный инже-   │              │        │

│          │лизации горящего нефтеп-│нер ________│              │        │

│          │родукта                 │ПО ОАО)     │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Принять по согласо- │Начальник   │              │        │

│          │ванию с руководителем   │(заместитель│              │        │

│          │тушения пожара решение  │начальника) │              │        │

│          │по откачке нефтепродукта│ЛПДС, руко- │              │        │

│          │из резервуара           │водитель ту-│              │        │

│          │                        │шения пожара│              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │12. Ликвидировать пос-  │Руководитель│              │        │

│          │ледствия аварии (пожара,│работ (груп-│              │        │

│          │взрыва)                 │пы) по лик- │              │        │

│          │                        │видации пос-│              │        │

│          │                        │ледствий    │              │        │

│          │                        │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.2. Заго-│1. Вызвать станционную  │            │Пожарный ин-  │Боевой  │

│рание неф-│пожарную команду и сооб-│            │вентарь на щи-│расчет  │

│тепродукта│щить:                   │            │тах обвалова- │пожарной│

│в одном из│- дежурному оператору,  │Первый уви- │ния резервуа- │команды │

│резервуа- │дежурному машинисту     │девший пожар│ров           │обеспе- │

│ров парка │- диспетчеру ПО ОАО     │            │              │чит пре-│

│          │- руководству ЛПДС, ПС, │Дежурный    │              │сечение │

│          │НП, диспетчеру ОАО      │оператор    │              │путей   │

│          │- руководству ОАО       │Диспетчер ПО│              │расп-   │

│          │                        │ОАО         │              │ростра- │

│          │- в ОАО "АК "Транснеф-  │Диспетчер   │              │нения   │

│          │тепродукт"              │ОАО         │              │огня на │

│          │                        │            │              │соседние│

│          │                        │            │              │объекты │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Оповестить об аварии │Руководитель│Система опове-│        │

│          │местные органы власти и │ПО ОАО, ОАО │щения, дейс-  │        │

│          │надзора (согласно схеме │или лица, их│твующая на    │        │

│          │оповещения)             │замещающие  │ЛПДС, городс- │        │

│          │                        │            │кая и местная │        │

│          │                        │            │телефонная    │        │

│          │                        │            │связь, диспет-│        │

│          │                        │            │черская связь,│        │

│          │                        │            │мобильная ра- │        │

│          │                        │            │диосвязь, ко- │        │

│          │                        │            │торой оснащены│        │

│          │                        │            │автомобили    │        │

│          │                        │            │ЛПДС, радиове-│        │

│          │                        │            │щательная     │        │

│          │                        │            │связь         │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. При загорании дыха-  │Диспетчер ПО│Брезент, угле-│        │

│          │тельного клапана принять│ОАО, ОАО,   │кислотный ог- │        │

│          │меры по недопущению сни-│начальник   │нетушитель    │        │

│          │жения уровня нефтепро-  │караула ко- │              │        │

│          │дукта в резервуаре (отк-│манды ВОХР  │              │        │

│          │лючить резервуар от тех-│            │              │        │

│          │нологического процесса, │            │              │        │

│          │при необходимости оста- │            │              │        │

│          │новить перекачку по неф-│            │              │        │

│          │тепродуктопроводу) и    │            │              │        │

│          │приступить к тушению по-│            │              │        │

│          │жара                    │            │              │        │

│          │При загорании нефтепро- │Главный ин- │              │        │

│          │дукта внутри резервуара │женер ПО    │              │        │

│          │принять меры по макси-  │ОАО, началь-│              │        │

│          │мальной откачке нефтеп- │ник ЛПДС,   │              │        │

│          │родукта из горящего ре- │ПС, НП      │              │        │

│          │зервуара                │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Включить пожарный на-│Механик     │              │Боевой  │

│          │сос в пожводонасосной и │ЛПДС, ПС, НП│              │расчет  │

│          │принять меры по пополне-│            │              │пожарной│

│          │нию противопожарного за-│            │              │команды │

│          │паса воды, а также меры │            │              │сбивает │

│          │по орошению стенок горя-│            │              │пламя с │

│          │щего и соседних резер-  │            │              │резер-  │

│          │вуаров                  │            │              │вуара и │

│          │                        │            │              │тушит   │

│          │                        │            │              │пожар   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Эвакуировать персо-  │Дежурный    │              │        │

│          │нал, находящийся в зда- │электромаши-│              │        │

│          │ниях и сооружениях, рас-│нист        │              │        │

│          │положенных вблизи резер-│            │              │        │

│          │вуарного парка по рель- │            │              │        │

│          │ефу                     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Выставить посты со   │Начальник   │              │        │

│          │стороны населенного     │ЛПДС, ПС,   │              │        │

│          │пункта                  │НП, замести-│              │        │

│          │                        │тель началь-│              │        │

│          │                        │ника по тех-│              │        │

│          │                        │нической    │              │        │

│          │                        │части       │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Вызвать скорую меди- │Начальник   │              │        │

│          │цинскую помощь          │ЛПДС, ПС, НП│              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Принять решения о    │Комиссия,   │              │        │

│          │производстве последующих│председатель│              │        │

│          │технологических операций│- главный   │              │        │

│          │по уменьшению количества│инженер ПО  │              │        │

│          │горящего продукта в ре- │ОАО, ОАО    │              │        │

│          │зервуаре                │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварий      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Приступить к ликви- │Руководитель│Аварийная тех-│        │

│          │дации аварии            │работ по    │ника ЛПДС сог-│        │

│          │                        │ликвидации  │ласно         │        │

│          │                        │аварии      │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │11. Организовать ликви- │Руководитель│              │        │

│          │дацию последствий аварии│работ по    │              │        │

│          │                        │ликвидации  │              │        │

│          │                        │последствий │              │        │

│          │                        │аварии (на- │              │        │

│          │                        │чальник     │              │        │

│          │                        │ЛПДС, руко- │              │        │

│          │                        │водитель АВБ│              │        │

│          │                        │или другое  │              │        │

│          │                        │назначенное │              │        │

│          │                        │лицо)       │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │12. Регулярно регистри- │Лицо, от-   │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │ветственное │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│за регистра-│              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │цию информа-│              │        │

│          │на МНПП (по форме, при- │ции об ава- │              │        │

│          │веденной в таблице 11)  │риях и ходе │              │        │

│          │                        │выполнения  │              │        │

│          │                        │работ по их │              │        │

│          │                        │ликвидации  │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.3. Нару-│                        │            │              │        │

│шение гер-│                        │            │              │        │

│метичности│                        │            │              │        │

│трубопро- │                        │            │              │        │

│вода при- │                        │            │              │        │

│емно -    │                        │            │              │        │

│раздаточ- │                        │            │              │        │

│ной линии │                        │            │              │        │

│резервуара│                        │            │              │        │

│N ______  │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.3.1.    │Действия персонала ана- │См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│Разлив    │логичны указанным в п.  │1 - 11 поз. │1 - 11 поз.   │        │

│нефтепро- │п. 1 - 11 поз. 6.1.1    │6.1.1       │6.1.1         │        │

│дукта     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.3.2.    │Действия персонала ана- │См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│Возгорание│логичны указанным в п.  │1 - 12 поз. │1 - 12 поз.   │        │

│(взрыв)   │п. 1 - 12 поз. 6.1.2    │6.1.2       │6.1.2         │        │

│разливше- │                        │            │              │        │

│гося неф- │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.4. Нару-│                        │            │              │        │

│шение гер-│                        │            │              │        │

│метичности│                        │            │              │        │

│приемно - │                        │            │              │        │

│раздаточ- │                        │            │              │        │

│ных задви-│                        │            │              │        │

│жек       │                        │            │              │        │

│N _______ │                        │            │              │        │

│резервуара│                        │            │              │        │

│N _______ │                        │            │              │        │

│(лопнул   │                        │            │              │        │

│корпус,   │                        │            │              │        │

│выбило    │                        │            │              │        │

│прокладку │                        │            │              │        │

│или саль- │                        │            │              │        │

│ник)      │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.4.1.    │Действия персонала ана- │См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│Разлив    │логичны указанным в п.  │1 - 11 поз. │1 - 11 поз.   │        │

│нефтепро- │п. 1 - 11 поз. 6.1.1    │6.1.1       │6.1.1         │        │

│дукта     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.4.2.    │Действия персонала ана- │См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│Возгорание│логичны указанным в п.  │1 - 12 поз. │1 - 12 поз.   │        │

│(взрыв)   │п. 1 - 12 поз. 6.1.2    │6.1.2       │6.1.2         │        │

│разливше- │                        │            │              │        │

│гося неф- │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│6.5. Пере-│1 - 6. Действия персона-│См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│лив неф-  │ла аналогичны указанным │1 - 6 поз.  │1 - 6 поз.    │        │

│тепродукта│в п. п. 1 - 6 поз. 6.1.1│6.1.1       │6.1.1         │        │

│в резерву-│                        │            │              │        │

│аре       │                        │            │              │        │

│N _______ │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Руководитель│              │        │

│          │ции аварии              │работ по    │              │        │

│          │                        │ликвидации  │              │        │

│          │                        │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Организовать ликвида-│Руководитель│              │        │

│          │цию последствий аварии  │работ (груп-│              │        │

│          │                        │пы) по лик- │              │        │

│          │                        │видации пос-│              │        │

│          │                        │ледствий    │              │        │

│          │                        │аварии (на- │              │        │

│          │                        │чальник     │              │        │

│          │                        │ЛПДС, руко- │              │        │

│          │                        │водитель АВБ│              │        │

│          │                        │или др.)    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Регулярно регистри- │Лицо, от-   │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │ветственное │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│за регистра-│              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │цию информа-│              │        │

│          │на МНПП (по форме, при- │ции об ава- │              │        │

│          │веденной в таблице 11)  │риях и ходе │              │        │

│          │                        │выполнения  │              │        │

│          │                        │работ по их │              │        │

│          │                        │ликвидации  │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│                7. Насосная МНПП ______________                         │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│7.1. Ин-  │1. Остановить все рабо- │Дежурный ма-│              │        │

│тенсивное │тающие агрегаты         │шинист, де- │              │        │

│поступле- │                        │журный      │              │        │

│ние неф-  │                        │электромон- │              │        │

│тепродук- │                        │тер по ре-  │              │        │

│тов в лот-│                        │монту и обс-│              │        │

│ки и за-  │                        │луживанию   │              │        │

│топление  │                        │электрообо- │              │        │

│пола на-  │                        │рудования,  │              │        │

│сосной    │                        │дежурный    │              │        │

│из-за пов-│                        │оператор    │              │        │

│реждения  ├────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│приемной  │2. Остановить перекачку │Диспетчер ПО│              │        │

│(выкидной)│по МНПП                 │ОАО         │              │        │

│задвижки, │                        │            │              │        │

│обратного │                        │            │              │        │

│клапана   │                        │            │              │        │

│или пробоя│                        │            │              │        │

│фланцевых │                        │            │              │        │

│соединений│                        │            │              │        │

│в насосе, │                        │            │              │        │

│обратном  │                        │            │              │        │

│клапане   │                        │            │              │        │

│или зад-  │                        │            │              │        │

│вижке     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Закрыть задвижки, от-│Дежурный    │Противогазы в │        │

│          │секающие насосную по    │оператор,   │операторной   │        │

│          │приемной и выкидной ли- │дежурный    │              │        │

│          │ниям, приемные и выкид- │электромон- │              │        │

│          │ные задвижки насосных   │тер         │              │        │

│          │агрегатов, задвижки на  │            │              │        │

│          │линии разгрузки         │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Полностью обесточить │Дежурный    │              │        │

│          │насосную, снять напряже-│электромон- │              │        │

│          │ние со щита управления  │тер, дежур- │              │        │

│          │насосной ______________,│ный опера-  │              │        │

│          │отключить телефонную    │тор, дежур- │              │        │

│          │связь в насосной, прек- │ный машинист│              │        │

│          │ратить огневые работы,  │            │              │        │

│          │работу механизмов и про-│            │              │        │

│          │езд транспорта          │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Сообщить об аварии   │Дежурный    │              │        │

│          │(см. п. 1 поз. 4.1)     │оператор    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Принять меры по пре- │Дежурный    │              │        │

│          │дотвращению растекания  │оператор,   │              │        │

│          │нефтепродукта и попада- │дежурный ма-│              │        │

│          │ния по кабельным и дру- │шинист      │              │        │

│          │гим каналам в другие    │            │              │        │

│          │здания                  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Удалить всех посто-  │Дежурный ма-│              │        │

│          │ронних работников из по-│шинист      │              │        │

│          │мещения насосной, выста-│            │              │        │

│          │вить предупредительные  │            │              │        │

│          │плакаты                 │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приготовить первичные│Дежурный ма-│              │Следить │

│          │средства пожаротушения  │шинист      │              │за соб- │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┤людением│

│          │9. Составить план произ-│Руководитель│              │аварий- │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │ного ре-│

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │жима,   │

│          │ледствий                │аварии      │              │предуп- │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┤реждаю- │

│          │10. Приступить к ликви- │Руководитель│Аварийная тех-│щего    │

│          │дации аварии            │работ по    │ника ЛПДС сог-│возник- │

│          │                        │ликвидации  │ласно         │новение │

│          │                        │аварии      │РД 153-39.4Р- │пожара, │

│          │                        │            │002-96        │взрыва, │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┤не до-  │

│          │11. Приступить к ликви- │Руководитель│              │пускать │

│          │дации последствий аварии│работ по    │              │примене-│

│          │                        │ликвидации  │              │ния отк-│

│          │                        │аварии      │              │рытого  │

│          │                        │            │              │огня,   │

│          │                        │            │              │проезда │

│          │                        │            │              │авто-   │

│          │                        │            │              │транс-  │

│          │                        │            │              │порта,  │

│          │                        │            │              │тракто- │

│          │                        │            │              │ров в   │

│          │                        │            │              │зоне    │

│          │                        │            │              │аварии, │

│          │                        │            │              │приме-  │

│          │                        │            │              │нять бе-│

│          │                        │            │              │зопасный│

│          │                        │            │              │инстру- │

│          │                        │            │              │мент и  │

│          │                        │            │              │взрыво- │

│          │                        │            │              │безопас-│

│          │                        │            │              │ное ос- │

│          │                        │            │              │вещение │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │12. Регулярно регистри- │Лицо, от-   │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │ветственное │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│за регистра-│              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│7.2. Воз- │1. Немедленно сообщить  │Дежурный ма-│              │1. Де-  │

│никновение│дежурному оператору и   │шинист      │              │журному │

│очага по- │руководству ЛПДС, ПС,   │            │              │наряду  │

│жара в на-│НП; вызвать пожарную ко-│            │              │пожарной│

│сосной    │манду                   │            │              │команды │

│          │                        │            │              │прибыть │

│          │                        │            │              │в боевой│

│          │                        │            │              │готов-  │

│          │                        │            │              │ности   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Остановить работающие│Дежурный ма-│              │2. Про- │

│          │агрегаты и выключить    │шинист      │              │вести   │

│          │вентиляцию              │            │              │разведку│

│          │                        │            │              │в проти-│

│          │                        │            │              │вогазе  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Отключить подачу     │Дежурный    │              │3. Раз- │

│          │электроэнергии на агре- │электромон- │              │вернуть │

│          │гаты                    │тер         │              │пожарные│

│          │                        │            │              │средства│

│          │                        │            │              │и прис- │

│          │                        │            │              │тупить к│

│          │                        │            │              │тушению │

│          │                        │            │              │пожара  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Сообщить об аварии   │Дежурный    │              │4. При  │

│          │аналогично п. 1 поз. 4.1│оператор    │              │необхо- │

│          │                        │            │              │димости │

│          │                        │            │              │пустить │

│          │                        │            │              │в работу│

│          │                        │            │              │пожарную│

│          │                        │            │              │водона- │

│          │                        │            │              │сосную, │

│          │                        │            │              │присое- │

│          │                        │            │              │динить  │

│          │                        │            │              │пожарные│

│          │                        │            │              │рукава к│

│          │                        │            │              │пожарным│

│          │                        │            │              │гидран- │

│          │                        │            │              │там     │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Снять напряжение со  │Дежурный    │              │5. Под- │

│          │щита управления         │электромон- │              │готовить│

│          │                        │тер         │              │средства│

│          │                        │            │              │для ор- │

│          │                        │            │              │ганиза- │

│          │                        │            │              │ции пен-│

│          │                        │            │              │ной ата-│

│          │                        │            │              │ки      │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Приступить к тушению │Заместитель │Первичные     │6. По   │

│          │пожара первичными средс-│начальника  │средства пожа-│требова-│

│          │твами                   │по техничес-│ротушения в   │нию ру- │

│          │                        │кой части,  │насосной      │ководи- │

│          │                        │дежурный    │              │теля    │

│          │                        │персонал ПС,│              │аварий- │

│          │                        │НП          │              │ных ра- │

│          │                        │            │              │бот вы- │

│          │                        │            │              │делить  │

│          │                        │            │              │часть   │

│          │                        │            │              │личного │

│          │                        │            │              │состава │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Руководитель│Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии и ее последс-│работ по    │ника ЛПДС сог-│        │

│          │твий                    │ликвидации  │ласно         │        │

│          │                        │аварии      │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│7.3. Зага-│См. п. п. 1 - 12 поз.   │См. п. п.   │См. п. 3 поз. │См. п. 8│

│зованность│7.1                     │1 - 12 поз. │7.1           │поз. 7.1│

│помещения │                        │7.1         │              │        │

│насосной  │                        │            │              │        │

│выше нор- │                        │            │              │        │

│мативной  │                        │            │              │        │

│(30% от   │                        │            │              │        │

│нижнего   │                        │            │              │        │

│предела   │                        │            │              │        │

│взрывае-  │                        │            │              │        │

│мости и   │                        │            │              │        │

│выше)     │                        │            │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│                8. Технологические трубопроводы                         │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│8.1. Нару-│                        │            │              │        │

│шение гер-│                        │            │              │        │

│метичности│                        │            │              │        │

│приемно - │                        │            │              │        │

│выкидных  │                        │            │              │        │

│технологи-│                        │            │              │        │

│ческих    │                        │            │              │        │

│трубопро- │                        │            │              │        │

│водов     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│8.1.1.    │1. По телефону из щито- │Дежурный    │Противогазы   │        │

│Разлив    │вой вызвать пожарную ко-│оператор    │находятся в   │        │

│нефтепро- │манду, сообщить диспет- │            │операторной   │        │

│дукта     │черу и руководству ЛПДС,│            │              │        │

│          │ПС, НП                  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Остановить перекачку │Дежурный ма-│Первичные     │        │

│          │по нефтепродуктопроводу,│шинист      │средства пожа-│        │

│          │на котором произошла    │            │ротушения в   │        │

│          │авария                  │            │насосных и на │        │

│          │                        │            │щите здания   │        │

│          │                        │            │обратной от-  │        │

│          │                        │            │качки         │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Отсечь аварийный     │Дежурный    │              │        │

│          │участок:                │оператор,   │              │        │

│          │а) открыть задвижки     │дежурный ма-│              │        │

│          │N ________;             │шинист      │              │        │

│          │б) закрыть задвижки     │            │              │        │

│          │N ________              │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Выставить предупреди-│Старший ме- │Знаки и плака-│        │

│          │тельные знаки и плакаты │ханик       │ты находятся в│        │

│          │                        │            │помещении на- │        │

│          │                        │            │сосной        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Известить об аварии  │Дежурный    │              │        │

│          │должностные лица соглас-│оператор    │              │        │

│          │но п. 1 поз. 4.1        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Принять меры по пре- │            │              │        │

│          │дотвращению растекания  │            │              │        │

│          │нефтепродукта           │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Руководитель│Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии и ее последс-│работ по    │ника ЛПДС сог-│        │

│          │твий                    │ликвидации  │ласно         │        │

│          │                        │аварии      │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│8.1.2.    │1. Немедленно сообщить  │Дежурный ма-│              │Боевой  │

│Возгорание│дежурному оператору и   │шинист, ру- │              │расчет  │

│(взрыв)   │руководству ЛПДС, ПС,   │ководитель  │              │развора-│

│разливше- │НП; вызвать пожарную ко-│тушения по- │              │чивает  │

│гося неф- │манду и действовать     │жара        │              │пожарные│

│тепродукта│вместе с ней в соответс-│            │              │средства│

│          │твии с оперативным пла- │            │              │и тушит │

│          │ном тушения пожара      │            │              │пожар   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Выполнить действия   │См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│          │аналогично указаниям п. │2 - 5 поз.  │2 - 5 поз.    │        │

│          │п. 2 - 5 поз. 8.1.1     │8.1.1       │8.1.1         │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии, обусловив-│ликвидации  │              │        │

│          │шей пожар (взрыв), и ее │аварии      │              │        │

│          │последствий             │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Приступить к ликвида-│Руководитель│Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии              │работ по    │ника ЛПДС сог-│        │

│          │                        │ликвидации  │ласно         │        │

│          │                        │аварии      │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Приступить к ликвида-│Руководитель│              │        │

│          │ции последствий аварии  │работ (груп-│              │        │

│          │                        │пы) по лик- │              │        │

│          │                        │видации пос-│              │        │

│          │                        │ледствий    │              │        │

│          │                        │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│8.2. Нару-│1. Вызвать пожарную ко- │Дежурный    │Противогазы   │Боевой  │

│шение гер-│манду, сообщить диспет- │оператор    │находятся в   │расчет  │

│метичности│черу и руководству ЛПДС,│            │операторной.  │пожарной│

│задвижки  │ПС, НП                  │            │Первичные     │команды │

│N _______ │                        │            │средства пожа-│приводит│

│технологи-│                        │            │ротушения в   │пожарную│

│ческого   │                        │            │насосных и на │автома- │

│трубопро- │                        │            │щите здания   │шину в  │

│вода (лоп-│                        │            │обратной от-  │готов-  │

│нул кор-  │                        │            │качки         │ность к │

│пус, выби-│                        │            │              │пенной  │

│ло прок-  │                        │            │              │атаке   │

│ладку или │                        │            │              │        │

│сальники) │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Остановить перекачку │Дежурный ма-│              │        │

│          │                        │шинист      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Отсечь поврежденную  │Старший ме- │              │        │

│          │задвижку:               │ханик, де-  │              │        │

│          │а) открыть задвижки     │журный опе- │              │        │

│          │N _________;            │ратор       │              │        │

│          │б) закрыть задвижки     │            │              │        │

│          │N _________             │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Выставить предупреди-│Старший ме- │              │        │

│          │тельные знаки и плакаты │ханик       │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Сообщить об аварии   │            │              │        │

│          │(см. п. 1 поз. 4.1)     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Принять меры по пре- │Руководитель│              │        │

│          │дотвращению растекания  │работ по    │              │        │

│          │нефтепродукта и попада- │ликвидации  │              │        │

│          │ния по кабельным и дру- │аварии      │              │        │

│          │гим каналам в здания,   │            │              │        │

│          │прекратить огневые рабо-│            │              │        │

│          │ты, работу механизмов и │            │              │        │

│          │проезд транспорта       │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Заместитель │Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии              │начальника  │ника ЛПДС сог-│        │

│          │                        │по техничес-│ласно         │        │

│          │                        │кой части,  │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │АВБ, слесари│002-96        │        │

│          │                        │по ремонту  │              │        │

│          │                        │технологи-  │              │        │

│          │                        │ческого обо-│              │        │

│          │                        │рудования   │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Приступить к ликвида-│Заместитель │              │        │

│          │ции последствий аварии  │начальника  │              │        │

│          │                        │по техничес-│              │        │

│          │                        │кой части,  │              │        │

│          │                        │АВБ, слесари│              │        │

│          │                        │по ремонту  │              │        │

│          │                        │технологи-  │              │        │

│          │                        │ческого обо-│              │        │

│          │                        │рудования   │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Регулярно регистри- │Лицо, от-   │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │ветственное │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│за регистра-│              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│8.3. Нару-│                        │            │              │        │

│шение гер-│                        │            │              │        │

│метичности│                        │            │              │        │

│обвязки   │                        │            │              │        │

│фильтров  │                        │            │              │        │

│МНПП      │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│8.3.1.    │Действия персонала ана- │См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│Разлив    │логичны указанным в п.  │1 - 9 поз.  │1 - 9 поз.    │        │

│нефтепро- │п. 1 - 9 поз. 8.1.1     │8.1.1       │8.1.1         │        │

│дукта     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│8.3.2.    │Действия персонала ана- │См. п. п.   │См. п. п.     │См. п.  │

│Возгорание│логичны указанным в п.  │1 - 6 поз.  │1 - 6 поз.    │п. 1 - 6│

│(взрыв)   │п. 1 - 6 поз. 8.1.2     │8.1.2       │8.1.2         │поз.    │

│разливше- │                        │            │              │8.1.2   │

│гося неф- │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│                      9. Наливные эстакады                              │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│9.1. Нару-│                        │            │              │        │

│шение гер-│                        │            │              │        │

│метичности│                        │            │              │        │

│в системе │                        │            │              │        │

│трубопро- │                        │            │              │        │

│водов,    │                        │            │              │        │

│связываю- │                        │            │              │        │

│щих резер-│                        │            │              │        │

│вуары, на-│                        │            │              │        │

│сосы, эс- │                        │            │              │        │

│такаду    │                        │            │              │        │

│(указать  │                        │            │              │        │

│места пов-│                        │            │              │        │

│реждения  │                        │            │              │        │

│на техно- │                        │            │              │        │

│логической│                        │            │              │        │

│схеме)    │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│9.1.1.    │1. Сообщить диспетчеру  │Дежурный    │              │        │

│Разлив    │ПО ОАО, руководству НП  │оператор    │              │        │

│нефтепро- │                        │            │              │        │

│дукта     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Сообщить об аварии   │Диспетчер ПО│              │        │

│          │(см. п. 1 поз. 4.1)     │ОАО         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. При необходимости    │Старший ме- │              │        │

│          │отключить насосы, отсечь│ханик, де-  │              │        │

│          │аварийный участок тру-  │журный опе- │              │        │

│          │бопровода путем закрытия│ратор, де-  │              │        │

│          │задвижек N ____________ │журный      │              │        │

│          │                        │электромаши-│              │        │

│          │                        │нист        │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Принять меры по пре- │            │              │        │

│          │дотвращению растекания  │            │              │        │

│          │нефтепродукта, попадания│            │              │        │

│          │его в здания и электро- │            │              │        │

│          │установки               │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Прекратить все огне- │            │              │        │

│          │вые работы, работу меха-│            │              │        │

│          │низмов, проезд транспор-│            │              │        │

│          │та на территории НП     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Выставить предупреди-│Заместитель │              │        │

│          │тельные знаки у места   │начальника  │              │        │

│          │аварии                  │по техничес-│              │        │

│          │                        │кой части   │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Руководитель│Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии              │работ по    │ника ЛПДС сог-│        │

│          │                        │ликвидации  │ласно         │        │

│          │                        │аварии      │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Приступить к ликвида-│Руководитель│              │        │

│          │ции последствий аварии  │работ по    │              │        │

│          │                        │ликвидации  │              │        │

│          │                        │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Регулярно регистри- │Лицо, от-   │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │ветственное │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│за регистра-│              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│9.1.2.    │1. Немедленно сообщить  │Дежурный ма-│              │Боевой  │

│Возгорание│дежурному оператору и   │шинист, ру- │              │расчет  │

│(взрыв)   │руководству ЛПДС, ПС,   │ководитель  │              │развора-│

│разливше- │НП; вызвать пожарную ко-│тушения по- │              │чивает  │

│гося неф- │манду и действовать     │жара        │              │пожарные│

│тепродукта│вместе с ней в соответс-│            │              │средства│

│          │твии с оперативным пла- │            │              │и тушит │

│          │ном тушения пожара      │            │              │пожар   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Выполнить действия   │См. п. п.   │              │        │

│          │аналогично указаниям п. │2 - 6 поз.  │              │        │

│          │п. 2 - 6 поз. 8.1.2     │8.1.2       │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│9.2. Дру- │Действия персонала ана- │Аналогично  │Аналогично    │        │

│гие виды  │логичны указанным в п.  │поз.        │поз.          │        │

│аварий на │п. 6.1 - 6.5; 7.1 - 7.3;│6.1 - 6.5;  │6.1 - 6.5;    │        │

│наливных  │8.1 - 8.3               │7.1 - 7.3;  │7.1 - 7.3;    │        │

│эстакадах,│                        │8.1 - 8.3   │8.1 - 8.3     │        │

│аналогич- │                        │            │              │        │

│ные пози- │                        │            │              │        │

│циям      │                        │            │              │        │

│6.1 - 6.5;│                        │            │              │        │

│7.1 - 7.3;│                        │            │              │        │

│8.1 - 8.3 │                        │            │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│      10. Камера приема и пуска механических разделителей,              │

│              очистных и диагностических устройств                      │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│10.1. На- │                        │            │              │        │

│рушение   │                        │            │              │        │

│герметич- │                        │            │              │        │

│ности тру-│                        │            │              │        │

│бопроводов│                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│10.1.1.   │1. Сообщить диспетчеру  │Дежурный    │Противогазы   │        │

│Разлив    │ПО, руководству ЛПДС, ПС│оператор    │находятся в   │        │

│нефтепро- │                        │            │операторной   │        │

│дукта     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Отсечь аварийный     │Дежурный    │              │        │

│          │участок трубопровода пу-│оператор    │              │        │

│          │тем закрытия задвижек   │            │              │        │

│          │N ___________           │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Сообщить об аварии   │Дежурный    │              │        │

│          │(см. п. 1 поз. 4.1)     │оператор    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Принять меры по пре- │            │              │        │

│          │дотвращению растекания  │            │              │        │

│          │нефтепродукта, попадания│            │              │        │

│          │его в здания и электро- │            │              │        │

│          │установки               │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Прекратить все огне- │            │              │        │

│          │вые работы, работу меха-│            │              │        │

│          │низмов, проезд транспор-│            │              │        │

│          │та вблизи от места ава- │            │              │        │

│          │рии                     │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Выставить предупреди-│Заместитель │              │        │

│          │тельные знаки у места   │начальника  │              │        │

│          │аварии                  │по техничес-│              │        │

│          │                        │кой части,  │              │        │

│          │                        │АВБ         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │7. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │8. Приступить к ликвида-│Заместитель │Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии              │начальника  │ника ЛПДС сог-│        │

│          │                        │по техничес-│ласно         │        │

│          │                        │кой части,  │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │АВБ         │002-96        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │9. Приступить к ликвида-│Заместитель │              │        │

│          │ции последствий аварии  │начальника  │              │        │

│          │                        │по техничес-│              │        │

│          │                        │кой части,  │              │        │

│          │                        │АВБ         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │10. Регулярно регистри- │Лицо, от-   │              │        │

│          │ровать ход выполнения   │ветственное │              │        │

│          │работ в оперативном жур-│за регистра-│              │        │

│          │нале ликвидации аварии  │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│10.1.2.   │1. Немедленно сообщить  │Дежурный ма-│Противогазы   │Боевой  │

│Возгорание│дежурному оператору и   │шинист, ру- │находятся в   │расчет  │

│(взрыв)   │руководству ЛПДС, ПС,   │ководитель  │операторной   │пожарной│

│разливше- │НП; вызвать пожарную ко-│тушения по- │              │команды │

│гося неф- │манду и действовать     │жара        │              │приводит│

│тепродукта│вместе с ней в соответс-│            │              │в готов-│

│          │твии с оперативным пла- │            │              │ность   │

│          │ном тушения пожара      │            │              │пожарную│

│          │                        │            │              │автома- │

│          │                        │            │              │шину к  │

│          │                        │            │              │пенной  │

│          │                        │            │              │атаке   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Выполнить действия   │См. п. п.   │См. п. п.     │        │

│          │аналогично указаниям п. │2 - 6 поз.  │2 - 6 поз.    │        │

│          │п. 2 - 6 поз. 8.1.2     │8.1.2       │8.1.2         │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│                       11. Теплоснабжение                               │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│11.1. Воз-│1. Сообщить в пожарную  │Первый уви- │Первичные     │Боевой  │

│никновение│команду                 │девший по-  │средства пожа-│расчет  │

│очага по- │                        │жар, дежур- │ротушения в   │тушит   │

│жара в    │                        │ный машинист│котельной     │пожар   │

│топливной │                        │            │              │        │

│насосной  │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Сообщить об аварии   │См. п. 1    │              │        │

│          │согласно п. 1 поз. 4.1  │поз. 4.1    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Потушить котлы       │Дежурный ма-│              │        │

│          │                        │шинист      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Приступить к ликвида-│Дежурный ма-│              │        │

│          │ции пожара первичными   │шинист      │              │        │

│          │средствами              │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Приступить к ликвида-│Мастер, де- │              │        │

│          │ции последствий пожара  │журный маши-│              │        │

│          │                        │нист, слеса-│              │        │

│          │                        │ри по ремон-│              │        │

│          │                        │ту оборудо- │              │        │

│          │                        │вания топ-  │              │        │

│          │                        │ливной на-  │              │        │

│          │                        │сосной      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│11.2. За- │1. Сообщить в пожарную  │Первый уви- │              │Боевой  │

│горание   │команду                 │девший пожар│              │расчет  │

│топливных │                        │            │              │тушит   │

│емкостей  │                        │            │              │пожар   │

│          │                        │            │              │пеной   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Перекрыть подачу топ-│Дежурный ма-│              │        │

│          │лива в емкости, сообщить│шинист      │              │        │

│          │руководству ЛПДС, ПС, НП│            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Сообщить об аварии   │См. п. 1    │              │        │

│          │(см. п. 1 поз. 4.1)     │поз. 4.1    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Составить план произ-│Руководитель│              │        │

│          │водства работ по ликви- │работ по    │              │        │

│          │дации аварии и ее пос-  │ликвидации  │              │        │

│          │ледствий                │аварии      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Приступить к ликвида-│Мастер, за- │Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии и ее последс-│меститель   │ника ЛПДС сог-│        │

│          │твий                    │начальника  │ласно         │        │

│          │                        │по техничес-│РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │кой части,  │002-96        │        │

│          │                        │АВБ         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│             12. Канализация и очистные сооружения                      │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│12.1. По- │1. Сообщить руководству │Первый заме-│              │Техни-  │

│рыв напор-│ЛПДС, ПС, НП            │тивший ава- │              │ческие  │

│ного кана-│                        │рию         │              │средства│

│лизацион- │                        │            │              │ЛПДС,   │

│ного тру- │                        │            │              │ПС, НП  │

│бопровода │                        │            │              │согласно│

│          │                        │            │              │РД 153- │

│          │                        │            │              │39.4Р-  │

│          │                        │            │              │002-96  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Сообщить диспетчеру  │Дежурный    │              │        │

│          │ПО ОАО                  │оператор    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Прекратить водоснаб- │Мастер ЛПДС │              │        │

│          │жение и подачу канализа-│            │              │        │

│          │ционных вод             │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Приступить к ликвида-│Заместитель │Аварийная тех-│        │

│          │ции аварии              │начальника  │ника ЛПДС сог-│        │

│          │                        │ЛПДС        │ласно         │        │

│          │                        │            │РД 153-39.4Р- │        │

│          │                        │            │002-96        │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Приступить к ликвида-│            │              │        │

│          │ции последствий аварии  │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │рии и ходе  │              │        │

│          │                        │ее ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│12.2. За- │1. Вызвать пожарную ко- │Первый уви- │Первичные     │Боевой  │

│горание в │манду, сообщить руко-   │девший пожар│средства пожа-│расчет  │

│нефтело-  │водству ЛПДС, ПС, НП    │            │ротушения на- │пожарной│

│вушке или │                        │            │ходятся у на- │команды │

│колодцах  │                        │            │сосной обрат- │обеспе- │

│канализа- │                        │            │ной откачки   │чивает  │

│ции       │                        │            │              │пресече-│

│          │                        │            │              │ние пу- │

│          │                        │            │              │тей     │

│          │                        │            │              │расп-   │

│          │                        │            │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня на │

│          │                        │            │              │соседние│

│          │                        │            │              │объекты │

│          │                        │            │              │и тушит │

│          │                        │            │              │пожар   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Сообщить диспетчеру  │Дежурный    │              │        │

│          │ПО ОАО                  │оператор    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Отключить напряжение │Дежурный    │              │        │

│          │периметрового ограждения│электромаши-│              │        │

│          │и напряжения насосной   │нист        │              │        │

│          │нефтеловушки            │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Ликвидировать очаг   │Заместитель │              │        │

│          │пожара                  │начальника  │              │        │

│          │                        │по техничес-│              │        │

│          │                        │кой части,  │              │        │

│          │                        │старший ме- │              │        │

│          │                        │ханик, сле- │              │        │

│          │                        │сарь - сан- │              │        │

│          │                        │техник      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│12.3. За- │1. Вызвать пожарную ко- │Первый уви- │Первичные     │Боевой  │

│горание   │манду, сообщить руко-   │девший пожар│средства пожа-│расчет  │

│насосной  │водству ЛПДС, ПС, НП    │            │ротушения на- │пожарной│

│нефтело-  │                        │            │ходятся у на- │команды │

│вушки, на-│                        │            │сосной обрат- │обеспе- │

│сосной об-│                        │            │ной откачки   │чивает  │

│ратной от-│                        │            │              │пресече-│

│качки     │                        │            │              │ние пу- │

│          │                        │            │              │тей     │

│          │                        │            │              │расп-   │

│          │                        │            │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня на │

│          │                        │            │              │соседние│

│          │                        │            │              │объекты │

│          │                        │            │              │и тушит │

│          │                        │            │              │пожар   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Сообщить диспетчеру  │Дежурный    │              │        │

│          │ПО ОАО, ОАО             │оператор    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Отключить напряжение │Дежурный    │              │        │

│          │насосной                │электромаши-│              │        │

│          │                        │нист        │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Перекрыть задвижки на│            │              │        │

│          │приемной линии в колодце│            │              │        │

│          │N ____________          │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Ликвидировать очаг   │Заместитель │              │        │

│          │пожара                  │начальника  │              │        │

│          │                        │по техничес-│              │        │

│          │                        │кой части,  │              │        │

│          │                        │старший ме- │              │        │

│          │                        │ханик, сле- │              │        │

│          │                        │сари - сан- │              │        │

│          │                        │техники     │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и ходе │              │        │

│          │                        │их ликвида- │              │        │

│          │                        │ции         │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│12.4. За- │1. Вызвать пожарную ко- │Первый уви- │Первичные     │Боевой  │

│горание   │манду, сообщить руко-   │девший пожар│средства пожа-│расчет  │

│насосной  │водству ЛПДС, ПС, НП    │            │ротушения на- │пожарной│

│обратной  │                        │            │ходятся у на- │команды │

│откачки   │                        │            │сосной обрат- │обеспе- │

│          │                        │            │ной откачки   │чивает  │

│          │                        │            │              │пресече-│

│          │                        │            │              │ние пу- │

│          │                        │            │              │тей     │

│          │                        │            │              │расп-   │

│          │                        │            │              │ростра- │

│          │                        │            │              │нения   │

│          │                        │            │              │огня на │

│          │                        │            │              │соседние│

│          │                        │            │              │объекты │

│          │                        │            │              │и тушит │

│          │                        │            │              │пожар   │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │2. Сообщить диспетчеру  │Дежурный    │              │        │

│          │ПО ОАО, ОАО             │оператор    │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │3. Отключить напряжение │Дежурный    │              │        │

│          │насосной нефтеловушки   │электромаши-│              │        │

│          │                        │нист        │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │4. Перекрыть задвижки на│Дежурный    │              │        │

│          │приемной линии в колодце│оператор,   │              │        │

│          │N ____________          │дежурный ма-│              │        │

│          │                        │шинист      │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │5. Приступить к тушению │Старший ме- │              │        │

│          │пожара                  │ханик, сле- │              │        │

│          │                        │сари техно- │              │        │

│          │                        │логического │              │        │

│          │                        │оборудова-  │              │        │

│          │                        │ния, замес- │              │        │

│          │                        │титель на-  │              │        │

│          │                        │чальника по │              │        │

│          │                        │технической │              │        │

│          │                        │части       │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│          │6. Регулярно регистриро-│Лицо, от-   │              │        │

│          │вать ход выполнения ра- │ветственное │              │        │

│          │бот в оперативном журна-│за регистра-│              │        │

│          │ле ликвидации аварии    │цию информа-│              │        │

│          │(таблица 11)            │ции об ава- │              │        │

│          │                        │риях и о хо-│              │        │

│          │                        │де их ликви-│              │        │

│          │                        │дации       │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│      II. Участок трассы МНПП ________________ от _____ км              │

│                               (наименование)                           │

│                до ______ км (условно - МНПП-II)                        │

├──────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┤

│1. Авария │                        │            │              │        │

│на трассе │                        │            │              │        │

│МНПП вбли-│                        │            │              │        │

│зи насе-  │                        │            │              │        │

│ленного   │                        │            │              │        │

│пункта,   │                        │            │              │        │

│промышлен-│                        │            │              │        │

│ных или   │                        │            │              │        │

│сельскохо-│                        │            │              │        │

│зяйствен- │                        │            │              │        │

│ных предп-│                        │            │              │        │

│риятий    │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│1.1. Раз- │Все мероприятия, указан-│См. поз. 1.1│См. поз. 1.1  │См. поз.│

│рыв стенки│ные в п. п. 1, 2, 3,    │для МНПП-I  │для МНПП-I    │1.1 для │

│трубы или │5 - 13 поз. 1.1 рассмот-│            │              │МНПП-I  │

│сварных   │ренного выше условного  │            │              │        │

│швов или  │МНПП-I.                 │            │              │        │

│образова- │В п. 4 описывается поря-│            │              │        │

│ние свища │док перекрытия и номера │            │              │        │

│в основном│линейных задвижек, огра-│            │              │        │

│металле   │ничивающих аварийный    │            │              │        │

│трубы и   │участок МНПП, на всем   │            │              │        │

│сварных   │его протяжении, находя- │            │              │        │

│швах, соп-│щегося в ведении рас-   │            │              │        │

│ровождаю- │сматриваемого ПО ОАО    │            │              │        │

│щийся раз-│(АВП), аналогично п. 4  │            │              │        │

│ливом неф-│поз. 1.1 МНПП-I с учетом│            │              │        │

│тепродукта│специфики рассматривае- │            │              │        │

│          │мого участка            │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│1.2. Раз- │Все мероприятия, указан-│См. поз. 1.2│См. поз. 1.2  │        │

│рыв по те-│ные в п. п. 1 - 7 поз.  │для МНПП-I  │для МНПП-I    │        │

│лу трубы  │1.2 рассмотренного выше │            │              │        │

│или в     │условного МНПП-I        │            │              │        │

│сварных   │                        │            │              │        │

│швах      │                        │            │              │        │

│(кольцевом│                        │            │              │        │

│или про-  │                        │            │              │        │

│дольном); │                        │            │              │        │

│свищи и   │                        │            │              │        │

│трещины в │                        │            │              │        │

│основном  │                        │            │              │        │

│металле   │                        │            │              │        │

│трубы или │                        │            │              │        │

│в сварных │                        │            │              │        │

│швах, соп-│                        │            │              │        │

│ровождаю- │                        │            │              │        │

│щийся воз-│                        │            │              │        │

горанием  │                        │            │              │        │

│разливше- │                        │            │              │        │

│гося неф- │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

│или взры- │                        │            │              │        │

│вом его   │                        │            │              │        │

│паров     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│1.3. Тре- │Все мероприятия, анало- │См. поз. 1.3│См. поз. 1.3  │См. поз.│

│щины по   │гичные указанным в п. п.│для МНПП-I  │для МНПП-I    │1.3 для │

│телу трубы│1, 2 - 9 поз. 1.3 рас-  │            │              │МНПП-I  │

│и в свар- │смотренного выше услов- │            │              │        │

│ных швах, │ного МНПП-I.            │            │              │        │

│свищи и   │В п. 4 указываются поря-│            │              │        │

│др. дефек-│док перекрытия и номера │            │              │        │

│ты с пос- │линейных задвижек, огра-│            │              │        │

│ледствия- │ничивающих аварийный    │            │              │        │

│ми, не уг-│участок МНПП, на всем   │            │              │        │

│рожающими │его протяжении, находя- │            │              │        │

│безопас-  │щегося в ведении рас-   │            │              │        │

│ности лю- │сматриваемого ПО (АВП), │            │              │        │

│дей, со-  │аналогично п. 4 поз. 1.1│            │              │        │

│седним    │МНПП-I с учетом специ-  │            │              │        │

│коммуника-│фики рассматриваемого   │            │              │        │

│циям и    │участка                 │            │              │        │

│объектам  │                        │            │              │        │

│(отсутс-  │                        │            │              │        │

│твие боль-│                        │            │              │        │

│ших разли-│                        │            │              │        │

│вов, угро-│                        │            │              │        │

│зы возник-│                        │            │              │        │

│новения   │                        │            │              │        │

│пожаров,  │                        │            │              │        │

│несчастных│                        │            │              │        │

│случаев и │                        │            │              │        │

│т.д.)     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2. Авария │                        │            │              │        │

│на подвод-│                        │            │              │        │

│ном пере- │                        │            │              │        │

│ходе через│                        │            │              │        │

│_________ │                        │            │              │        │

│(наимено- │                        │            │              │        │

│_________ │                        │            │              │        │

│вание     │                        │            │              │        │

│_________ │                        │            │              │        │

│ водоема) │                        │            │              │        │

│на ___ км │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2.1. Поте-│                        │            │              │        │

│ря герме- │                        │            │              │        │

│тичности  │                        │            │              │        │

│подводной │                        │            │              │        │

│части ПП  │                        │            │              │        │

│МНПП      │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2.1.1.    │                        │            │              │        │

│Разлив    │                        │            │              │        │

│нефтепро- │                        │            │              │        │

│дукта     │                        │            │              │        │

│а) в лет- │Все мероприятия, указан-│См. поз.    │См. поз.      │См. поз.│

│ний период│ные в п. п. 1, 2, 4 - 16│2.1.1а для  │2.1.1а для    │2.1.1а  │

│          │поз. 2.1.1а рассмотрен- │МНПП-I      │МНПП-I        │для     │

│          │ного выше условного     │            │              │МНПП-I  │

│          │МНПП. В п. 3 описывается│            │              │        │

│          │порядок открытия и зак- │            │              │        │

│          │рытия береговых и линей-│            │              │        │

│          │ных задвижек с указанием│            │              │        │

│          │их номеров для каждого  │            │              │        │

│          │подводного перехода МНПП│            │              │        │

│          │аналогично п. 3 поз.    │            │              │        │

│          │2.1.1а МНПП-I           │            │              │        │

│          │                        │            │              │        │

│б) в зим- │Все мероприятия, указан-│См. поз.    │См. поз.      │См. поз.│

│ний период│ные в п. п. 1 - 15 поз. │2.1.1б для  │2.1.1б для    │2.1.1б  │

│          │2.1.1б рассмотренного   │МНПП-I      │МНПП-I        │для     │

│          │выше условного МНПП     │            │              │МНПП-I  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│2.1.2.    │                        │            │              │        │

│Возгорание│                        │            │              │        │

│нефтепро- │                        │            │              │        │

│дукта или │                        │            │              │        │

│взрыв его │                        │            │              │        │

│паров     │                        │            │              │        │

│а) в лет- │Все мероприятия, указан-│См. поз.    │См. поз.      │См. поз.│

│ний период│ные в п. п. 1, 2, 3 поз.│2.1.2а для  │2.1.2а для    │2.1.2а  │

│          │2.1.2а рассмотренного   │МНПП-I      │МНПП-I        │для     │

│          │выше условного МНПП     │            │              │МНПП-I  │

│          │                        │            │              │        │

│б) в зим- │Все мероприятия, указан-│См. поз.    │См. поз.      │См. поз.│

│ний период│ные в п. п. 1 - 4 поз.  │2.1.2б для  │2.1.2б для    │2.1.2б  │

│          │2.1.2б рассмотренного   │МНПП-I      │МНПП-I        │для     │

│          │выше условного МНПП     │            │              │МНПП-I  │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│3. Авария │                        │            │              │        │

│на перехо-│                        │            │              │        │

│де МНПП   │                        │            │              │        │

│через же- │                        │            │              │        │

│лезную до-│                        │            │              │        │

│рогу ___  │                        │            │              │        │

│_______ на│                        │            │              │        │

│_______ км│                        │            │              │        │

│или авто- │                        │            │              │        │

│мобильную │                        │            │              │        │

│дорогу    │                        │            │              │        │

│______ на │                        │            │              │        │

│______ км │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│3.1. Раз- │Все мероприятия, указан-│См. поз. 3.1│См. поз. 3.1  │См. поз.│

│рыв стенки│ные в п. п. 1, 2, 3,    │для МНПП-I  │для МНПП-I    │3.1 для │

│трубы и   │5 - 13 поз. 3.1 рассмот-│            │              │МНПП-I  │

│сварных   │ренного выше условного  │            │              │        │

│швов, тре-│МНПП-I. В п. 4 описыва- │            │              │        │

│щины и др.│ется порядок перекрытия │            │              │        │

│дефекты,  │задвижек с указанием их │            │              │        │

│сопровож- │номеров для каждого пе- │            │              │        │

│дающиеся  │рехода МНПП через желез-│            │              │        │

│разливом  │ные и автомобильные до- │            │              │        │

│нефтепро- │роги I - IV категорий на│            │              │        │

│дукта     │всем протяжении МНПП,   │            │              │        │

│          │находящемся в ведении   │            │              │        │

│          │рассматриваемого ПО ОАО │            │              │        │

│          │(АВП), аналогично п. 4  │            │              │        │

│          │поз. 3.1 МНПП-I         │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│3.2. Раз- │Все мероприятия, указан-│См. поз. 3.2│См. поз. 3.2  │См. поз.│

│рыв стенки│ные в п. п. 1, 2, 3 поз.│для МНПП-I  │для МНПП-I    │3.2 для │

│трубы и   │3.2 рассмотренного выше │            │              │МНПП-I  │

│сварных   │условного МНПП-I        │            │              │        │

│швов, тре-│                        │            │              │        │

│щины и    │                        │            │              │        │

│другие де-│                        │            │              │        │

│фекты,    │                        │            │              │        │

│сопровож- │                        │            │              │        │

│дающиеся  │                        │            │              │        │

│возгорани-│                        │            │              │        │

│ем разлив-│                        │            │              │        │

│шегося    │                        │            │              │        │

│нефтепро- │                        │            │              │        │

│дукта или │                        │            │              │        │

│взрывом   │                        │            │              │        │

│его паров │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│4. Авария │                        │            │              │        │

│на участке│                        │            │              │        │

│линейной  │                        │            │              │        │

│части     │                        │            │              │        │

│МНПП, за- │                        │            │              │        │

│ходящем   │                        │            │              │        │

│на терри- │                        │            │              │        │

│торию ПС  │                        │            │              │        │

│или НП    │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│4.1. Раз- │Все мероприятия, указан-│См. поз. 4.1│См. поз. 4.1  │См. поз.│

│рыв стенки│ные в п. п. 1, 2, 4 - 9 │для МНПП-I  │для МНПП-I    │4.1 для │

│трубы и   │поз. 4.1 рассмотренного │            │              │МНПП-I  │

│сварных   │выше условного МНПП-I. В│            │              │        │

│швов на   │п. 3 описывается порядок│            │              │        │

│линейной  │перекрытия задвижек с   │            │              │        │

│части     │указанием их номеров для│            │              │        │

│МНПП, тре-│возможной аварии на     │            │              │        │

│щины и    │МНПП, заходящем на тер- │            │              │        │

│др. де-   │риторию ПС или НП       │            │              │        │

│фекты,    │                        │            │              │        │

│сопро-    │                        │            │              │        │

│вождающие-│                        │            │              │        │

│ся разли- │                        │            │              │        │

│вом неф-  │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│4.2. Раз- │Все мероприятия, указан-│См. поз. 4.2│См. поз. 4.2  │См. поз.│

│рыв стенки│ные в п. п. 1, 2, 3 поз.│для МНПП-I  │для МНПП-I    │4.2 для │

│трубы на  │4.2 рассмотренного выше │            │              │МНПП-I  │

│линейной  │условного МНПП-I        │            │              │        │

│части     │                        │            │              │        │

│МНПП, тре-│                        │            │              │        │

│щины по   │                        │            │              │        │

│телу трубы│                        │            │              │        │

│или в     │                        │            │              │        │

│сварных   │                        │            │              │        │

│швах, об- │                        │            │              │        │

│разование │                        │            │              │        │

│свища в   │                        │            │              │        │

│основном  │                        │            │              │        │

│металле   │                        │            │              │        │

│трубы и   │                        │            │              │        │

│др. дефек-│                        │            │              │        │

│ты, сопро-│                        │            │              │        │

│вождающие-│                        │            │              │        │

│ся возго- │                        │            │              │        │

│ранием    │                        │            │              │        │

│разливше- │                        │            │              │        │

│гося неф- │                        │            │              │        │

│тепродукта│                        │            │              │        │

│или взры- │                        │            │              │        │

│вом его   │                        │            │              │        │

│паров     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│5. Повреж-│                        │            │              │        │

│дение     │                        │            │              │        │

│прокладки │                        │            │              │        │

│линейной  │                        │            │              │        │

│или бере- │                        │            │              │        │

│говой зад-│                        │            │              │        │

│вижки     │                        │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│а) Разлив │Все мероприятия, указан-│См. поз. 5а │См. поз. 5а   │См. поз.│

│нефтепро- │ные в п. п. 1, 2, 3,    │для МНПП-I  │для МНПП-I    │5а для  │

│дукта     │5 - 12 поз. 5а рассмот- │            │              │МНПП-I  │

│          │ренного выше условного  │            │              │        │

│          │МНПП-I. В п. 4 описыва- │            │              │        │

│          │ется порядок перекрытия │            │              │        │

│          │задвижек с указанием их │            │              │        │

│          │номеров для возможной   │            │              │        │

│          │аварии на МНПП          │            │              │        │

├──────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┤

│б) Возго- │Все мероприятия, указан-│См. поз. 5б │См. поз. 5б   │См. поз.│

│рание раз-│ные в п. п. 1, 2, 3 поз.│для МНПП-I  │для МНПП-I    │5б для  │

│лившегося │5б рассмотренного выше  │            │              │МНПП-I  │

│нефтепро- │условного МНПП-I        │            │              │        │

│дукта или │                        │            │              │        │

│взрыв его │                        │            │              │        │

│паров     │                        │            │              │        │

├──────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┤

│И т.д.  по  всем сооружениям МНПП аналогично позициям 6 - 12 для        │

│участка МНПП-I                                                          │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание. Порядок восстановления электроснабжения, движения транспорта и других вводимых при ликвидации аварий и их последствий ограничений нормальной жизнедеятельности производственных объектов и жилого сектора определяются в процессе составления плана производства работ по ликвидации аварии и ее последствий.