Приложение N 3

к Методике проведения мониторинга

выполнения производственных и

инвестиционных программ организаций

коммунального комплекса

ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОГРАММ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| N п/п | Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Сторона, представляющая информацию по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 1.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. | Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.2. | 1. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) <1>, часов. | Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления товаров (услуг). | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек. | Количество потребителей, проживающих в домах, в отношении которых происходили отключения. |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования. |
|  | 3. Численность населения муниципального образования, человек. | Общая численность населения муниципального образования. |  |  | Орган регулирования. |
| 1.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов. | Продолжительность предоставления услуги теплоснабжения за период. При определении продолжительности теплоснабжения не учитываются перерывы в теплоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день. | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Количество дней в отчетном периоде, дней. | Календарное количество дней в отчетном периоде. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.4. | 1. Объем потерь, тыс. Гкал. | Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами). | Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал. | Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.5. | 1. Объем потерь, тыс. Гкал. | Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами). | Коэффициент потерь, куб. м/км. | Отношение объема потерь к протяженности сети. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.6. | 1. Объем потерь, тыс. Гкал. | Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами). | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | Отношение объема потерь с объемом потерь, рассчитанным в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал. | Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным Приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.7. | 1. Количество замененного оборудования <2>, единиц (км). | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде. | Индекс замены оборудования, %. | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Общее количество установленного оборудования, единиц (км). | Количество оборудования, установленного на предприятии. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.8. | 1. Фактический срок службы оборудования <3>, лет. | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. | Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет. | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет. | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.9. | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. | Протяженность тепловых сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1. | 1. Фактическая производительность оборудования <4>, Гкал/ч. | Определяется отношением объемов тепловой энергии, выработанной на источниках, к времени работы оборудования, час. | Уровень загрузки производственных мощностей, %. | Отношение фактической производительности оборудования к установленной. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Установленная производительность оборудования, Гкал/ч. | Суммарная мощность источников теплоснабжения (тепловая мощность отопительных котельных установок), которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них котлов (энергоустановок), час. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.2. | 1. Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал. | Количество реализованной тепловой энергии по показаниям приборов учета. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %. | Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал. | Количество реализованной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 3. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1. | 1. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам. | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования. |
|  | 2. Численность населения муниципального образования, человек. | Общая численность населения муниципального образования. |  |  | Орган регулирования. |
| 3.2. | 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей. | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %. | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения. | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования. |
|  | 2. Денежные доходы населения, рублей. | Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека. |  |  | Орган регулирования. |
| 3.3. | 1. Протяженность построенных сетей, км. | Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию. | Индекс нового строительства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 3.4. | 1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал. | Количество реализованной тепловой энергии населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. | Удельное теплопотребление, Гкал/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации, человек. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения. |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования. |
| 3.5. | 1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на Гкал/ч. | Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством. | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, %. | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Удельная нагрузка на новое строительство, Гкал/ч на кв. м. | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв. м. |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования. |
|  | 3. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья, рублей. | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры. |  |  | Орган регулирования. |
| 4. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |
| 4.1. | 1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг. | Рентабельность деятельности, %. | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. | Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 4.2. | 1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. | Уровень сбора платежей, %. | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 4.3. | 1. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал. | Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами. | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал. | Определяется в соответствии с Порядком расчета и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных, утвержденным Приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 268 | Организация коммунального комплекса. |
| 4.4. | 1. Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал. | Фактические значения удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед. | Отношение фактического и удельного нормативного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал. | Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 4.5. | 1. Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал. | Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами. | Эффективность использования воды, куб. м/Гкал. | Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2. | Организация коммунального комплекса. |
| 4.6. | 1. Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал. | Фактические значения удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию. | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, ед. | Отношение фактического и удельного нормативного расхода воды на отпущенную тепловую энергию. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал. | Фактические значения удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 4.7. | 1. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. | Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами. | Эффективность использования электрической энергии, кВтч/Гкал. | Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2. | Организация коммунального комплекса. |
| 4.8. | 1. Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. | Фактические значения удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию. | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, ед. | Отношение фактического и удельного нормативного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. | Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 4.9. | 1. Численность персонала, человек. | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км. | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 4.10. | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал. | Количество реализованной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством. | Производительность труда, Гкал/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Численность персонала, человек. | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 4.11. | 1. Объем выручки от реализации, тыс. руб. | Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации инвестиционной программы. | Период сбора платежей, дней. | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности). | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Объем дебиторской задолженности, тыс. руб. | Объем дебиторской задолженности за период реализации инвестиционной программы. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 5. | Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |  |
| 5.1. | Всего инвестиций за период, тыс. руб., в т.ч. | Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. | - | Сумма инвестиций за счет привлеченных средств. | Организация коммунального комплекса. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб. |  | - | - |  |
|  | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб. |  | - | - |  |
| 5.2. | Привлеченные средства, тыс. руб., из них | Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. | - | Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и прочие средства. |  |
| 5.2.1. | Кредиты банков, тыс. руб. | Заемные средства банков. | - | - |  |
| 5.2.1.1. | из них - кредиты иностранных банков, тыс. руб. | Заемные средства иностранных банков. | - | - |  |
| 5.2.2. | Заемные средства других организаций, тыс. руб. | Заемные средства других кредитных организаций. | - | - |  |
| 5.2.3. | Бюджетные средства, тыс. руб., из них | Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств. | - | Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета. |  |
| 5.2.3.1. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы. | - | - |  |
| 5.2.3.2. | бюджет субъекта РФ, тыс. руб. | Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы. | - | - |  |
| 5.2.3.3. | бюджет муниципального образования, тыс. руб. | Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы. | - | - |  |
| 5.2.4. | Средства внебюджетных фондов, тыс. руб. | Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы. | - | - |  |
| 5.2.5. | Прочие средства, тыс. руб. | Прочие средства, направленные на финансирование инвестиционной программы, не учтенные в других категориях. | - | - |  |

--------------------------------

<1> Применительно к данным показателям и индикаторам потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры.

<2> Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование производства (котлы) и оборудование передачи тепловой энергии (сети).

<3> Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование производства тепловой энергии и оборудование передачи тепловой энергии. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация.

<4> Показатели и индикаторы загрузки определяются для оборудования по производству тепловой энергии (котлы). Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам.