Приложение N 1

к Методике проведения мониторинга

выполнения производственных и

инвестиционных программ организаций

коммунального комплекса

ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПРОГРАММ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| N п/п | Показатели мониторинга (входящая информации <1>), единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация <2>), единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Сторона, представляющая информацию по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производственные программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 1. Объем производства товаров и услуг, тыс. куб. м. | Количество воды, поднятой насосными станциями первого подъема. | Объем производства товаров и услуг, тыс. куб. м. | Определяется по ежедневным записям в технических журналах насосных станций на основании показаний водомеров, а при отсутствии водомеров - по времени работы насосов и их установленной производительности в час или по другим, более точным, методам учета (например, по объему резервуаров, расположенных на территории насосных станций). | Организация коммунального комплекса. |
| 1.1.2. | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м. | Объем воды, отпущенной всем потребителям. | Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м. | Количество реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством. | Организация коммунального комплекса. |
| 1.1.3. | 1. Объем потерь, тыс. куб. м. | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям. | Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м. | Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.1.4. | 1. Объем потерь, тыс. куб. м. | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям. | Коэффициент потерь, куб. м/км. | Отношение объема потерь к протяженности сети. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.1.5. | 1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м. | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению. | Удельное водопотребление, куб. м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации, тыс. чел. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования. |
| 1.2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |
| 1.2.1. | 1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц. | Фактическое количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. | Наличие контроля качества товаров и услуг <3>, %. | Отношение фактического количества проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения к нормативному. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц. | Нормативное количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.2.2. | 1. Количество проб, соответствующих нормативам, единиц. | Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям <4>, %. | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц. | Фактическое количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.2.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов. | Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период. При определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день. | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Количество дней в отчетном периоде, дней. | Календарное количество дней в отчетном периоде. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.3.2. | 1. Фактический срок службы оборудования <5>, лет. | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. | Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет. | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет. | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.3.3. | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 1.4. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 1.4.1. | 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей. | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %. | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения. | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования. |
|  | 2. Денежные доходы населения, рублей. | Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека. |  |  | Орган регулирования. |
| 2. | Инвестиционные программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 2.1.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.1.2. | 1. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов. | Продолжительность отключений потребителей <6> по любым причинам от предоставления товаров (услуг). | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек. | Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения. |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования. |
|  | 3. Численность населения муниципального образования, человек. | Общая численность населения муниципального образования. |  |  | Орган регулирования. |
| 2.1.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов. | Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период. При определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами. | Продолжительность поставки товаров и услуг, час./день. | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Количество дней в отчетном периоде, дней. | Календарное количество дней в отчетном периоде. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.1.4. | 1. Объем потерь, тыс. куб. м. | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям. | Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м. | Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.1.5. | 1. Объем потерь, тыс. куб. м. | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям. | Коэффициент потерь, куб. м/км. | Отношение объема потерь к протяженности сети. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.1.6. | 1. Количество замененного оборудования <7>, единиц (км). | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде. | Индекс замены оборудования, %. | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Общее количество установленного оборудования <8>, единиц (км). | Количество оборудования, установленного на предприятии. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.1.7. | 1. Фактический срок службы оборудования <9>, лет. | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. | Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет. | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет. | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.1.8. | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.2. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 1. Фактическая производительность оборудования <10>, тыс. куб. м. | Определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут. | Уровень загрузки производственных мощностей, %. | Отношение фактической производительности оборудования к установленной. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Установленная производительность оборудования <11>, тыс. куб. м. | Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.2.2. | 1. Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета <12>, тыс. куб. м. | Количество реализованной воды по показаниям приборов учета. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %. | Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Общий объем реализации товаров и услуг <13>, тыс. куб. м. | Количество реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.3. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 2.3.1. | 1. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам. | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования. |
|  | 2. Численность населения муниципального образования, человек. | Общая численность населения муниципального образования. |  |  | Орган регулирования. |
| 2.3.2. | 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей. | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %. | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения. | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования. |
|  | 2. Денежные доходы населения, рублей. | Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека. |  |  | Орган регулирования. |
| 2.3.3. | 1. Протяженность построенных сетей, км. | Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию. | Индекс нового строительства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.3.4. | 1. Объем реализации товаров и услуг населению <14>, тыс. куб. м. | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению. | Удельное водопотребление, куб. м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации, человек. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования. |
| 2.3.5. | 1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, рублей на куб. м в сутки. | Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством. | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, %. | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Удельная нагрузка на новое строительство, куб. м в сутки на 1 кв. м. | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв. м. |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования. |
|  | 3. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья, рублей. | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры. |  |  | Орган регулирования. |
| 2.4. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |
| 2.4.1. | 1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг. | Рентабельность деятельности, %. | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. | Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.4.2. | 1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. | Уровень сбора платежей, %. | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.4.3. | 1. Расход электрической энергии на производство/ транспортировку воды <15>, тыс. кВтч. | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства/ транспортировки воды. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб. м. | Отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/ транспортировки воды. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Объем производства/ транспортировки воды, тыс. куб. м. | Объем воды, поднятой насосными станциями первого подъема/транспортированной по сети. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.4.4. | 1. Численность персонала, человек. | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км. | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.4.5. | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м. | Объем воды, отпущенной всем потребителям. | Производительность труда, куб. м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала. | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Численность персонала, человек. | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.4.6. | 1. Объем выручки от реализации, тыс. руб. | Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации производственной и инвестиционной программ. | Период сбора платежей, дней. | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности). | Организация коммунального комплекса. |
|  | 2. Объем дебиторской задолженности,тыс. руб. | Объем дебиторской задолженности за период реализации производственной и инвестиционной программы. |  |  | Организация коммунального комплекса. |
| 2.5. | Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Всего инвестиций за период, тыс. руб. в т.ч. | Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. | - <16> | Сумма инвестиций за счет привлеченных средств. | Организация коммунального комплекса. |
|  | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб. |  | - | - |  |
|  | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб. |  | - | - |  |
| 2.5.2. | Привлеченные средства, тыс. руб., из них | Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. | - | Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и прочие средства. |  |
| 2.5.2.1. | Кредиты банков, тыс. руб. | Заемные средства банков. | - | - |  |
| 2.5.2.1.1. | из них - кредиты иностранных банков, тыс. руб. | Заемные средства иностранных банков. | - | - |  |
| 2.5.2.2. | Заемные средства других организаций, тыс. руб. | Заемные средства других кредитных организаций. | - | - |  |
| 2.5.2.3. | Бюджетные средства, тыс. руб., из них | Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств. | - | Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета. |  |
| 2.5.2.3.1. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы. | - | - |  |
| 2.5.2.3.2. | бюджет субъекта РФ, тыс. руб. | Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы. | - | - |  |
| 2.5.2.3.3. | бюджет муниципального образования, тыс. руб. | Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы. | - | - |  |
| 2.5.2.4. | Средства внебюджетных фондов, тыс. руб. | Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы. | - | - |  |
| 2.5.2.5. | Прочие средства, тыс. руб. | Прочие средства, направленные на финансирование инвестиционной программы, не учтенные в других категориях. | - | - |  |

--------------------------------

<1> Здесь и далее. Входящей информацией является исходная информация для проведения расчетов значений индикаторов.

<2> Здесь и далее. Исходящей информацией является информация, получаемая в результате обработки входящей информации.

<3> Определяется по каждому из показателей проб, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

<4> Определяется по каждому из показателей проб, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

<5> Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов, очистки воды и транспортировки воды. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация.

<6> Применительно к данным показателям и индикаторам потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры.

<7> Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы первого подъема), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети).

<8> Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы первого подъема), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети).

<9> Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов, очистки воды и транспортировки воды. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация.

<10> Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам.

<11> Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам.

<12> Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам.

<13> Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам.

<14> Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам.

<15> Показатели и индикаторы на расходы электрической энергии определяются дифференцированно по производству и транспортировке воды.

<16> Здесь и далее. Расчет индикаторов, обозначенных знаком "-", не осуществляется. Мониторинг выполнения инвестиционных программ, выявление и анализ причин существующих отклонений производится по показателям мониторинга.