Приложение 2

к ЖНМ-96-01/1

(введена Постановлением Правительства Москвы

от 11.03.2008 N 177-ПП)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МУСОРОПРОВОДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ

| N п/п | Наименование элементов | Периодичность визуального осмотра | Периодичность технической эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ствол мусоропровода <*> | 1 раз в месяц | 2 раза в год |
| 2. | Загрузочный клапан | 1 раз в неделю | 2 раза в год |
| 3. | Устройство для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода <**> | 1 раз в месяц | 2 раза в год |
| 4. | Спринклерная система пожаротушения очистного устройства <**> | 1 раз в месяц | 2 раза в год |
| 5. | Оборудование водоснабжения и электроснабжения очистного устройства <**> | 1 раз в месяц | 2 раза в год |
| 6. | Шиберный узел с противопожарным клапаном | Ежедневно | 1 раз в 3 месяца |
| 7. | Контейнерное оборудование | Ежедневно | 2 раза в год |
| 8. | Спринклерная система автоматического пожаротушения мусоросборной камеры | Ежедневно | 2 раза в год |
| 9. | Оборудование водоснабжения и отопления мусоросборной камеры | Ежедневно | 1 раз в год |
| 10. | Электрооборудование мусоросборной камеры | - | 1 раз в год |
| 11. | Отопление мусоросборной камеры | 2 раза в год | - |
| 12. | Система вентиляции мусоропровода | 1 раз в месяц | 1 раз в год |
| 13. | Помещение мусоросборной камеры | Ежедневно | 2 раза в год |

Примечание. Работы должны выполняться по мере обнаружения дефектов и неисправности.

--------------------------------

<*> Один раз в год с проведением видеодиагностики внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода.

<**> В жилых домах, оснащенных стационарным устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутреннего ствола мусоропровода.