Инструкция, утвержденная Приказом Роскартографии от 18.01.2002 N 3-пр, в которой приведена данная форма, введена в действие 1 марта 2002 года.

Приложение 5

к Инструкции по развитию съемочного

обоснования и съемке ситуации и рельефа

с применением глобальных навигационных

спутниковых систем ГЛОНАСС И GPS

(рекомендуемое)

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ПО РАЗВИТИЮ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНОВОГО СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ СЪЕМКИ

МАСШТАБА 1:500 С ВЫСОТОЙ СЕЧЕНИЯ РЕЛЬЕФА ЧЕРЕЗ 0,5 М

Объект: город Москва, Северо-Западный административный округ, муниципальный район "Головинский".

Аппаратура: приемники "Землемер Л1":

приемник N 1 - контроллер CR-33 N 99922, датчик SR-61 N 054;

приемник N 2 - контроллер CR-33 N 99931, датчик SR-61 N 043;

приемник N 3 - контроллер CR-33 N 99884, датчик SR-61 N 031.

Программное обеспечение для ЭВМ: программный пакет BL-L1, входящий в комплект приемника "Землемер Л1".

Таблица 5.1

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА И ИНТЕРВАЛ РЕГИСТРАЦИИ

┌────────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────┐

│   Метод    │Число наблюдаемых│Продолжительность │   Интервал   │

│спутниковых │    в приеме     │   приема, мин.   │регистрации, с│

│определений │    спутников    │                  │              │

├────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│Быстрый     │4                │>= 20             │15            │

│статический │5                │10 - 20           │              │

│            │6 и более        │5 - 10            │              │

├────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│Реоккупация │4                │5 - 10            │15            │

└────────────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────────┘

Таблица 5.2

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ПУНКТАХ ОБЪЕКТА,

МЕТОДЫ И ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| N сеанса | Условные номера приемников/названия (номера) пунктов геодезической основы или съемочного обоснования | Применяемый метод спутниковых определений | Дата и интервалы време- ни, в которые параметры конфигурации спутнико- вого созвездия опти- мальны для спутниковых определений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |
| 1 | 1/Детский сад 2/Префектура 3/1075 (баз. ст. <*>) | быстрый статический | 10.09.1997, 10 ч | 10.09.1997, 16 ч |
| 2/5 | 1/1083 2/Школа 3/1075 (баз. ст.) | реоккупация | 10.09.1997, 11 ч | 10.09.1997, 15 ч |
| 3 | 1/1083 2/Школа (баз. ст.) 3/Детский сад | быстрый статический | 10.09.1997, 11 ч | 10.09.1997, 15 ч |
| 4 | 1/1083 (баз. ст.) 2/Школа 3/Префектура | быстрый статический | 10.09.1997, 12 ч | 10.09.1997, 18 ч |
| 6 | 1/Детский сад (баз. ст.) 2/Школа 3/Префектура | быстрый статический | 10.09.1997, 14 ч | 10.09.1997, 20 ч |

--------------------------------

<*> Баз. ст. - базовая станция.