Приложение 6

к Методическим указаниям

о порядке разработки плана

локализации и ликвидации

аварийных ситуаций (плас)

на химико-технологических

объектах

(рекомендуемое)

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ

СИСТЕМЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ (ПАЗ)

НА ОБЪЕКТЕ (БЛОКЕ, УСТАНОВКЕ И Т.Д.)

| Уровень аварий- ной си- туации | Наименование аварийной си- туации | При каких условиях возможна аварийная ситуация | Возможное развитие аварийной ситуации, последст- вия | Реальное сос- тояние системы (средств) про- тивоаварийной защиты (ПАЗ) и локализации аварийных си- туаций | Мероприятия по дооснащению системы ПАЗ и средств для ло- кализации ава- рийных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Переполнение резервуара, поз. Е-18. | Ошибки производ- ственного персонала при веде- нии тех- нологи- ческого процесса. | Розлив взрывопо- жароопас- ного ве- щества; взрыв; пожар; разруше- ние тех- нологи- ческого оборудо- вания; поражение производ- ственного персо- нала. | Отсутствуют средства конт- роля уровня и ПАЗ. Имеет место ручное управление процессом. | 1. Усилить контроль за вы- полнением рабо- чих инструкций и провести вне- очередную про- верку знаний производствен- ного персонала. 2. Оснастить технологическую схему средства- ми контроля, автоматического регулирования и блокировками данного пара- метра. |