Приложение 10

к Методическим указаниям

о порядке разработки плана

локализации и ликвидации

аварийных ситуаций (плас)

на химико-технологических

объектах

(рекомендуемое)

ПРИМЕР ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

ВЕРОЯТНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ

| Параметр | Номер группы сценария |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1 | С2 | С... | СN |
| Огненный шар |  |  |  |  |
| Длительность огненного шара, с | 76 | 68 |  | 2600 |
| Уровни поражения излучением (без учета дрейфа облака), м |  |  |  |  |
| Разрушение соседних емкостей, м | 265 | 220 |  | 60 |
| Воспламенение деревянных конструкций, м | 459 | 385 |  | 80 |
| Безопасное расстояние для объекта, м | 812 | 680 |  | 115 |
| Пожар пролива |  |  |  |  |
| Максимальная площадь пожара, м2 | 1890 | 6500 |  | 1040 |
| Длительность пожара, мин. | 65 | 210 |  | 15 |
| Радиус поражения открытым пламенем, м | 60 | 100 |  | 43 |
| Уровни поражения излучением, м |  |  |  |  |
| Разрушение соседних емкостей, м | 25 | 30 |  | 20 |
| Воспламенение деревянных конструкций, м | 40 | 50 |  | 30 |
| Безопасное расстояние для объекта, м | 75 | 85 |  | 55 |
| Рассеивание выброса до расстояния 0,5 нижнего предела взрываемости |  |  |  |  |
| Расстояние рассеивания, м | 1140 | 40 |  | 170 |
| Взрыв топливно-воздушного облака |  |  |  |  |
| Уровни поражения ударной волной, м |  |  |  |  |
| Полное или частичное разрушение зданий и сооружений, м | 140 |  |  | 85 |
| Обрушение отдельных элементов зданий, поражение персонала, м | 240 |  |  | 170 |
| Повреждение оконных дверных проемов, травмирование персонала, м | 710 |  |  | 430 |
| Взрыв топливно-воздушного облака |  |  |  |  |
| Уровни поражения ударной волной, м |  |  |  |  |
| Полное или частичное разрушение зданий и сооружений, м | 160 |  |  | 80 |
| Обрушение отдельных элементов зданий, поражение персонала, м | 320 |  |  | 130 |
| Повреждение оконных дверных проемов, травмирование персонала, м | 795 |  |  | 380 |
| Токсическое поражение |  |  |  |  |
| Глубина зоны заражения первичным облаком, м | 1600 |  |  | 590 |
| Глубина зоны заражения вторичным облаком, м | 1300 | 1000 |  | 1030 |
| Полная глубина зоны заражения, м | 2250 | 1000 |  | 1330 |
| Площадь зоны возможного заражения, км2 | 7,95 | 1,60 |  | 28 |
| Пожар пролива |  |  |  |  |
| Длина зоны смертельных поражений, м | 775 | 65 |  | 320 |
| Ширина зоны смертельных поражений, м | 80 | 8 |  | 34 |
| Длина зоны пороговых поражений, м | 1650 | 190 |  | 675 |
| Ширина зоны пороговых поражений, м | 140 | 20 |  | 64 |
| Площадь зоны смертельных поражений, км2 | 0,049 | 0,0004 |  | 0,009 |
| Площадь зоны пороговых поражений, км2 | 0,181 | 0,003 |  | 0,034 |
| Токсическое поражение |  |  |  |  |
| Размер зоны достижения смертельных токсодоз при 30-минутной экспозиции, м | 310 | 55 |  | 300 |
| Размер зоны пороговых поражений, м | 1600 | 194 |  | 610 |