Приложение А

к Рекомендациям по

межгосударственной стандартизации.

РМГ 59-2003

(рекомендуемое)

Пример регистрации результатов проверки пригодности

реактивов к применению по результатам внутрилабораторного

контроля точности методом добавок

Лаборатория ____________________________________________

(наименование лаборатории)

┌──────────┬───────┬─────────────────┬───────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────┬───────────┐

│Наиме-    │Дата   │   НД на МВИ,    │Вещество,  │Дата    │Испол- │Результат│Значение│Результат │ Результат │     Норматив контроля    │Заключение │

│нование и │оконча-│  определяемый   │использу-  │прове-  │нитель │измерений│добавки,│измерений │контрольной│        _________________ │     по    │

│квалифика-│ния    │    компонент    │емое для   │дения   │       │массовой │   мг/  │массовой  │ процедуры │       /     2         2  │результатам│

│ция реак- │срока  │                 │добавки    │измере- │       │концент- │куб. дм │концентра-│ |Х  - Х - │0,84 \/ДЕЛЬТА  + ДЕЛЬТА  ,│  проверки │

│тива; НД, │хране- │                 │           │ний     │       │рации    │        │ции компо-│   д       │             X         X  │           │

│устанав-  │ния    │                 │           │        │       │компонен-│        │нента в   │    С |,   │                        д │           │

│ливающий  │       │                 │           │        │       │та в ис- │        │пробе с   │     д     │         мг/куб. дм       │           │

│показатели│       │                 │           │        │       │ходной   │        │добавкой, │мг/куб. дм │                          │           │

│качества  │       │                 │           │        │       │пробе,   │        │мг/куб. дм│           │                          │           │

│реактива  │       │                 │           │        │       │мг/      │        │          │           │                          │           │

│          │       │                 │           │        │       │куб. дм  │        │          │           │                          │           │

├──────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┤

│Гидрокси- │Ноябрь │ПНД Ф 14.1:2.2-95│ГСО 8032-94│21.11.99│Иванова│  0,07   │  0,06  │   0,13   │    0,01   │            0,03          │Реактив    │

│ламин     │1999 г.│"МВИ массовой    │состава    │25.11.99│Петрова│  0,52   │  0,30  │   0,90   │    0,08   │            0,14          │годен для  │

│соляно-   │       │концентрации же- │раствора   │27.11.99│   "   │  1,15   │  0,60  │   1,64   │    0,11   │            0,27          │применения │

│кислый,   │       │леза в природных │ионов      │        │       │         │        │          │           │                          │по ПНД Ф   │

│х.ч., по  │       │и сточных водах  │железа     │        │       │         │        │          │           │                          │14.1:2.2-95│

│ГОСТ 5456 │       │фотометрическим  │           │        │       │         │        │          │           │                          │до ноября  │

│          │       │методом с о-фе-  │           │        │       │         │        │          │           │                          │2000 г.    │

│          │       │нантролином",    │           │        │       │         │        │          │           │                          │           │

│          │       │железо общее     │           │        │       │         │        │          │           │                          │           │

└──────────┴───────┴─────────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────────────────────┴───────────┘

Руководитель лаборатории ___________      ________________________

(подпись)          (инициалы, фамилия)