Приложение N 8

к Методическим рекомендациям

МУ 3.3.2.1886-04

ПРИМЕР

СХЕМЫ ОЦЕНКИ ПОВТОРЯЕМОСТИ

Для упрощения расчетов целесообразно использовать план эксперимента, изложенный далее. В одной аналитической серии проводят определение показателя, например, в 9 образцах: по 3 образца для каждого диапазона концентраций (3 образца с несколько отличающейся концентрацией в диапазоне нижний предел плюс 20%, 3 образца с несколько отличающейся концентрацией в диапазоне средняя концентрация +/-10% и 3 образца с несколько отличающейся концентрацией в диапазоне верхний предел минус 20%). Такую аналитическую серию следует повторить несколько раз (например, 3 раза) - назовем такое повторение аналитической серии микросерией определений (или блок определений). Если микросерия состоит из 3 аналитических серий, то для обеспечения 30 степеней свободы необходимо провести 5 таких микросерий. В каждой микросерии должны строго выдерживаться условия повторяемости, в различных микросериях допускается менять исполнителей, комплекты или экземпляры оборудования, серии стандартных образцов, что должно быть отражено в протоколе валидации.

Таким образом, в нашем примере отбирают 9 образцов (серий) МИБП одного наименования (9 первоначальных проб - по 3 первоначальные пробы в каждом диапазоне концентраций), делят каждую пробу на 20 частей {15 (количество определений) + 5 (резерв)}. Руководитель этапа валидации кодирует пробы, устанавливает очередность их определения в каждой серии определений (например, методом случайных чисел) и шифрует пробы четырехзначным номером. Шифр включает номер микросерии, номер аналитической серии в микросерии и очередность пробы в аналитической серии, например, шифр 3109 означает, что проба используется в третьей микросерии, в первой аналитической серии этой микросерии девятой по порядку. Исполнитель получает пробы с номером, последние две цифры которого означают очередность их анализа. Исполнители после проведения определений возвращают протоколы валидации руководителю этапа валидации, который расшифровывает пробы, организует статистическую обработку результатов для установления показателей повторяемости - Sr и r. При условии нормального распределения полученных результатов стандартное отклонение повторяемости (Sr) рассчитывают для каждого диапазона концентраций по формуле:

__

/2

S  = \/S  ,

r      cp

2

где S   - средневзыешенная     дисперсия     для     диапазона

cp

концентраций по всем микросериям.

(Такой алгоритм расчета может быть использован только в случае

одинакового числа степеней свободы для каждой концентрации).

2

Для расчета S   проводят следующие вычисления:

cp

_

- рассчитывают среднее арифметическое значение показателя X по

формуле:

3

SUM X

i

_   i=I

X = ------,

3

где X  - значение  показателя  в аналитических сериях в данной

i

микросерии для каждой концентрации;

2

расчитывают для каждой концентрации в микросерии, дисперсию S

i

по формуле:

_      2

SUM(X - X )

2            i

S  = ------------,

i      3 - 1

где X  - значение  показателя в аналитических сериях в  данной

i

микросерии для каждой концентрации;

_

X - среднее     арифметическое      значение    показателя   в

аналитических сериях:

- рассчитывают сумму дисперсий для каждого диапазона концентраций в микросерии;

- рассчитывают сумму полученных сумм для каждого диапазона концентраций по всем микросериям.

В нашем примере рассчитывают среднее арифметическое из 3 определений в микросерии для каждой из 3 концентраций в диапазоне концентраций (три средних арифметических), соответствующую дисперсию (три дисперсии) и сумму полученных дисперсий для диапазона концентрации в каждой микросерии (5 сумм), затем рассчитывают сумму полученных сумм дисперсий (сумм 5 сумм дисперсий).

2

Рассчитывают  средневзвешенную дисперсию (S  )   для   каждого

cp

диапазона концентраций по формуле:

2

SUM SUM S

2              ij

(S  ) = ------------,

ср      A x D

2

где SUM S   -   сумма   дисперсий   для   каждого    диапазона

ij

концентраций в микросерии определений;

SUM SUM S   - сумма  сумм  дисперсий  по  всем микросериям для

ij

каждого диапазона концентраций;

A - количество аналитических серий в микросерии;

D - количество микросерий.

Зная Scp можно рассчитать доверительный интервал разности двух результатов определения в условиях повторяемости (r) для каждого диапазона концентраций по формуле:

_____                    _

/    2                   /

r = t(Pf) x \/2 x S   = t(Pf) x S  x \/2,

ср            r

где Sr - стандартное отклонение повторяемости;

t(P, f) - коэффициент Стьюдента, получают из таблицы критерия Стьюдента (прилож. 10);

P - доверительный уровень (обычно 95%);

f - число степеней свободы, рассчитывают по формуле:

f = M x (A - 1) x D,

где M - число первоначальных проб в диапазоне концентраций;

A - число аналитических серий в микросерии;

D - число микросерий.

Все результаты вносят в сводный протокол:

┌──────┬─────────┬───────────────────────┬─────┬───────┬─────────┐

│   N  │    N    │       X  , мг/мл      │ _   │    2  │  3   2  │

│микро-│ образца │        ij             │ X   │   S   │ SUM S   │

│серии │    j    │аналитическая серия N  │     │    ij │      ij │

│      │         │          i            │     │       │ j = 1   │

│      │         │   1      2       3    │     │       │         │

├──────┼─────────┼──────┬──────┬─────────┼─────┼───────┼─────────┤

│      │ 1 - (н1)│      │      │         │     │       │         │

│      ├─────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤         │

│      │ 2 - (н2)│      │      │         │     │       │         │

│      ├─────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤         │

│      │ 3 - (н3)│      │      │         │     │       │         │

│      ├─────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤

│      │ 4 - (с1)│      │      │         │     │       │         │

│   1  ├─────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤         │

│      │ 5 - (с2)│      │      │         │     │       │         │

│      ├─────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤         │

│      │ 6 - (с3)│      │      │         │     │       │         │

│      ├─────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤

│      │ 7 - (в1)│      │      │         │     │       │         │

│      ├─────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤         │

│      │ 8 - (в2)│      │      │         │     │       │         │

│      ├─────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤         │

│      │ 9 - (в3)│      │      │         │     │       │         │

├──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤

│  ... │         │      │      │         │     │       │         │

├──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤

│      │46 - (н1)│      │      │         │     │       │         │

│      │         │      │      │         │     │       │         │

│      │         ├──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤         │

│      │47 - (н2)│      │      │         │     │       │         │

│   5  │         │      │      │         │     │       │         │

│      │         ├──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤         │

│      │48 - (н3)│      │      │         │     │       │         │

│      │         │      │      │         │     │       │         │

│      │         ├──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤

│      │49 - (с1)│      │      │         │     │       │         │

│      │         │      │      │         │     │       │         │

│      │         ├──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤         │

│      │50 - (с2)│      │      │         │     │       │         │

│      │         │      │      │         │     │       │         │

│      │         ├──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤         │

│      │51 - (с3)│      │      │         │     │       │         │

│      │         │      │      │         │     │       │         │

│      │         ├──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┤

│      │52 - (в1)│      │      │         │     │       │         │

│      │         │      │      │         │     │       │         │

│      │         ├──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤         │

│      │53 - (в2)│      │      │         │     │       │         │

│      │         │      │      │         │     │       │         │

│      │         ├──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┤         │

│      │54 - (в3)│      │      │         │     │       │         │

│      │         │      │      │         │     │       │         │

└──────┴─────────┴──────┴──────┴─────────┴─────┴───────┴─────────┘

Составляют таблицу для каждого диапазона концентраций:

Для низких концентраций

┌────────────────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬─────────┐

│              2     │       │        │   2    │       │         │

│     SUM SUM S      │   f   │  t(Pf) │  S     │  S    │    r    │

│              ij    │       │        │   cp   │   r   │         │

├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤

│                    │       │        │        │       │         │

├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤

│                    │       │        │        │       │         │

├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤

│                    │       │        │        │       │         │

└────────────────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴─────────┘

Для средних концентраций

┌────────────────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬─────────┐

│              2     │       │        │   2    │       │         │

│     SUM SUM S      │   f   │  t(Pf) │  S     │  S    │    r    │

│              ij    │       │        │   cp   │   r   │         │

├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤

│                    │       │        │        │       │         │

├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤

│                    │       │        │        │       │         │

├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤

│                    │       │        │        │       │         │

└────────────────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴─────────┘

Для высоких концентраций

┌────────────────────┬───────┬────────┬────────┬───────┬─────────┐

│              2     │       │        │   2    │       │         │

│     SUM SUM S      │   f   │  t(Pf) │  S     │  S    │    r    │

│              ij    │       │        │   cp   │   r   │         │

├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤

│                    │       │        │        │       │         │

├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤

│                    │       │        │        │       │         │

├────────────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤

│                    │       │        │        │       │         │

└────────────────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴─────────┘