Приложение 17

к Методическим указаниям

о порядке разработки плана

локализации и ликвидации

аварийных ситуаций (плас)

на химико-технологических

объектах

(рекомендуемое)

ТАБЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ НЕШТАТНОГО

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ (НАСФ),

СОЗДАВАЕМОГО ИЗ ЧИСЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА

(ПРИМЕР)

| No. п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автономный воздушный изолирующий дыхательный аппарат | По одному ап- парату на каж- дого члена НАСФ в смене | Масса снаряженного аппарата не должна превышать 14 кг. Время защитного действия аппарата - не менее 40 мин., при условии расхода воздуха - 40 л/мин. |
| 2. | Герметичный защитный костюм | По одному на каждого члена НАСФ в смене, с учетом раз- мера | Входит в обязательное оснащение в случае, если возможно появление вещества, оказывающего поражающее воздействие через неповрежденную кожу |
| 3. | Противогаз шланговый | Не менее двух на технологи- ческое отделе- ние | Обязательны при наличии емкостей, колодцев, коллекторов любого рода |
| 4. | Спасательный пояс и сигнально-спасательная веревка | Не менее двух на технологи- ческое отделе- ние | Должны быть испытаны и сертифицированы. Длина веревки - не менее 20 метров |
| Оснащение обязательное в случае отсутствия на объекте профессиональной аварийно-спасательной службы (формирования) |  |  |  |
| 5. | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких | Один аппарат |  |
| 6. | Носилки | Одни носилки | Носилки должны иметь три обвязки |
| 7. | Комплект высотного снаряжения | Один комплект | Комплект необходим в случае вероятности ведения работ на высоте или спуска пострадавшего с высоты |
| 8. | Спасательное устройство | Не менее одно- го устройства на каждые два дыхательных аппарата | Применяется в комплекте с дыхательным аппаратом |
| 9. | Запасные воздушные баллоны к дыхательному аппарату | По одному на каждый дыха- тельный аппа- рат | Должны храниться в заправленном состоянии |
| 10. | Запасные кислородные баллоны к аппарату искусственной вентиляции легких | Не менее двух баллонов на один аппарат | Должны храниться в заправленном состоянии |