Методические указания, утвержденные РАО "ЕЭС России" от 05.06.2000, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 марта 2001 года.

Приложение 2

к Методическим указаниям

Состав и ведение эксплуатационной

документации в цехах АСУ ТП (ТАИ)

тепловых электростанций

РД 153-34.1-35.521-00

Рекомендуемое

Форма N 1

Оперативный журнал

┌────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┐

│Дата и время│          Содержание записей          │  Подписи,  │

│производства│                                      │замечания и │

│  операций  │                                      │распоряжения│

│            │                                      │руководящего│

│            │                                      │ персонала  │

├────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤

│     1      │                  2                   │     3      │

├────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┤

│10.08.01    │Смена "А" с 20 до 8 ч                 │            │

│            │НСС Блинов А.С., НСЦ Уваров Н.И.,     │            │

│            │ДЭС БЩУ Петров И.П., ДЭС ИВК          │            │

│            │Рыженко А.А.                          │            │

│            │В работе Бл. 1, 2. ТЗ - в полном      │            │

│            │объеме                                │            │

│  00        │                                      │            │

│20          │Обход по приемке смены. Замечаний нет │            │

│  20        │                                      │            │

│21          │Бл. 1. Проверена точка дельта В11ТО13 │            │

│            │по заявке НСКТЦ                       │            │

│            │Показания в норме                     │            │

│  50        │                                      │            │

│21          │Бл. 1. Отключен АР разрежения (ж. д.) │            │

│  30        │                                      │            │

│23          │Бл. 1. Включен АР разрежения          │            │

│  40        │                                      │            │

│23          │Бл. 2. Отказ монитора N 4. Заменен    │            │

│            │(взят из машзала ИВК)                 │            │

│ 00         │                                      │            │

│0           │Обход оборудования со срезкой учетных │            │

│            │диаграмм                              │            │

│ 30         │                                      │            │

│1           │Бл. 1. Выведены в ремонт задвижки     │            │

│            │RM16S101, RД22S001 (НСКТЦ)            │            │

│ 50         │                                      │            │

│2           │Бл. 1. Собрана эл. схема и прокручена │            │

│            │совместно с КТЦ задвижка 2PH32S004    │            │

│ 10         │                                      │            │

│4           │Бл. 1. Остановлен ПТН-1А защитой │  Р │            │

│            │                                 \/   │            │

│            │на напоре.                            │            │

│            │Замечание: не сработала защита │  Q   │            │

│            │                               \/  п.в│            │

│            │(НСС, ж. д.)                          │            │

│ 20         │                                      │            │

│5           │Обход по маршруту N 2, 3. Замечаний   │            │

│            │нет                                   │            │

│ 00         │                                      │            │

│7           │Рапорт ЗНЦ Никитину В.М.              │            │

│ 00         │                                      │            │

│8           │Смену сдал: Подпись                   │            │

│            │Смену принял: Подпись                 │            │

└────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┘