Приложение Б

к Методике выполнения измерений

объема партии круглых лесоматериалов

с применением табличных объемов.

МВИ N 203-03-2007

(обязательное)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

ПРОТОКОЛ

выполнения измерений объема партии

круглых неокоренных лесоматериалов поштучным методом

с использованием таблиц объемов

по МВИ ПР 13260.1:МВИ.003-07

| Дата/место измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продавец/грузоотправитель |  |  |  |  |
| Покупатель/грузополучатель |  |  |  |  |
| Пункт отправления/назначения |  |  |  |  |
| Договор (контракт)/ГТД |  |  |  |  |
| Транспортное средство/N ТТН |  |  |  |  |
| Сортимент | Порода | Количество бревен в партии | Качество, сорт | Код ТН ВЭД |

┌──────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│N п/п │  Длина бревна L, м   │    Верхний диаметр бревна без коры, см   │ Объем бревна  │

│бревна├──────────┬───────────┼──────────┬──────────┬─────────┬──────────┤без коры, куб. │

│      │измеренная│ принятое  │    d     │    d     │    D    │ принятое │м, по ГОСТ 2708│

│      │          │значение по│     1    │     2    │         │ значение ├───────┬───────┤

│      │          │ ГОСТ 2708 │          │          │         │    по    │  по   │  по   │

│      │          │           │          │          │         │ ГОСТ 2708│табл. 1│табл. 4│

├──────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤

│  A   │    B     │     C     │    D     │    E     │    F    │     G    │   H   │   I   │

├──────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┤

│Пример заполнения:                                                                      │

├──────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┤

│1     │4,361     │4,3        │19,2      │20,3      │19,8     │20        │0,160  │       │

├──────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤

│...   │          │           │          │          │         │          │       │       │

├──────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤

│10    │4,369     │4,3        │16,2      │17,5      │16,9     │16        │0,104  │       │

├──────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┤

│t = -19 °С (температура воздуха при измерениях, °С)                                     │

├──────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┤

│...   │          │           │          │          │         │          │       │       │

├──────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤

│142   │4,396     │4,3        │21,4      │22,7      │22,1     │22        │0,193  │       │

├──────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┤

│t = -20 °С (температура воздуха при измерениях, °С)                                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤

│Измеренный объем партии указанных лесоматериалов без коры,   │22,164 ~= 22,16 куб. м    │

│куб. м                                                       │                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Принятый коэффициент на объем коры K                         │1,08                      │

│                                    к                        │                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Измеренным объем партии указанных лесоматериалов с корой с   │23,93 куб. м              │

│учетом только номинальной длины каждого бревна партии (без   │                          │

│учета длины припусков на поперечную распиловку), куб. м:     │                          │

│22,16 х 1,08 = 23,9328 ~= 23,93 куб. м                       │                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┤

│Значение абсолютной погрешности результата измерения объема  │+/- 1,8 куб. │+/- 1,9 куб.│

│партии указанных лесоматериалов без коры и с корой с учетом  │м            │м           │

│только номинальной длины каждого бревна партии (без учета    │             │            │

│длины припусков на поперечную распиловку), соответственно, с │             │            │

│учетом приписанной настоящей МВИ относительной погрешности   │             │            │

│+/- 8%, куб. м:                                              │             │            │

│22,16 х 8 / 100 = 1,7728 ~= +/- 1,8 куб. м;                  │             │            │

│23,93 х 8 / 100 = 1,9144 ~= +/- 1,9 куб. м                   │             │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│Достоверная запись результата измерения объема партии указан-│22,2 куб. м  │23,9 куб. м │

│ных лесоматериалов без коры и с корой с учетом только номи-  │+/- 1,8 куб. │+/- 1,9 куб.│

│нальной длины каждого бревна партии (без учета длины припус- │м, P = 0,95  │м, P = 0,95 │

│ков на поперечную распиловку), соответственно, полученного с │             │            │

│применением настоящей МВИ, куб. м                            │             │            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘

При измерениях применялись следующие средства измерений:

| Наименование и тип средства измерений (СИ) | Заводской номер | Дата поверки СИ (номер Свидетельства о поверке - при его наличии), наименование поверочного органа |
| --- | --- | --- |

(должность, подпись, инициалы и фамилия лица,

проводившего измерения)

__________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы и фамилия лица,

проводившего измерения)

__________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы и фамилия лица,

проводившего измерения)