Форма 17

к Методическим указаниям

по составлению перспективных

планов (схем) развития и

размещения сети предприятий

розничной торговли и общественного

питания (в развитие генеральных

планов городов)

РАСЧЕТ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

На первую очередь

┌───────┬───────────┬──────┬──────┬────────────────┬──────┬──────┬──┬────┬──────┬───────┬────┐

│N зоны │Предприятия│Едини-│Норма-│   Требуется    │Сохра-│Новое │В │Ба- │Новое │Предло-│При-│

│обслу- │           │ца из-│тив   │   по расчету   │няемые│строи-│с │ланс│строи-│жения  │ме- │

│живания│           │мере- │расче-├──────┬───────┬─┤пред- │тель- │е │(+),│тель- │по пе- │ча- │

├───────┤           │ния   │та на │на об-│на об- │в│прия- │ство, │г │(-) │ство  │респе- │ние │

│расчет-│           │      │1000  │служи-│служи- │с│тия на│приня-│о │    │на 1  │циали- │    │

│ное ко-│           │      │чело- │вание │вание  │е│1 оче-│тое на│  │    │оче-  │зации  │    │

│личест-│           │      │век по│жите- │допол- │г│редь  │рас-  │  │    │редь. │сохран.│    │

│во на- │           │      │табл. │лей   │нитель-│о│(пере-│четный│  │    │Типы  │пред-  │    │

│селения│           │      │7     │      │ного   │ │чень) │срок. │  │    │пред- │приятий│    │

│       │           │      │      │      │контин-│ │      │Типы  │  │    │прия- │       │    │

│       │           │      │      │      │гента  │ │      │пред- │  │    │тий   │       │    │

│       │           │      │      │      │работа-│ │      │прия- │  │    │      │       │    │

│       │           │      │      │      │ющих   │ │      │тий   │  │    │      │       │    │

├───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼──────┼──────┼──┼────┼──────┼───────┼────┤

│   1   │     2     │   3  │   4  │   5  │   6   │7│   8  │   9  │10│ 11 │  12  │   13  │ 14 │

├───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼──────┼──────┼──┼────┼──────┼───────┼────┤

│  N 1  │Продоволь- │кв. м │  62  │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│_______│ственные   │торг. │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│тыс.   │магазины   │пл.   │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│жителей│           │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│       │Непродо-   │кв. м │  28  │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│       │вольствен- │торг. │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│       │ные магази-│пл.   │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│       │ны         │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│       │           │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│_______│Предприятия│место │  10  │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│тыс.   │обществен- │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│человек│ного пита- │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│допол- │ния        │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│нитель-│           │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│ного   │Магазины   │кв. м │   3  │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│контин-│кулинарии  │торг. │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│гента  │           │пл.   │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

├───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼──────┼──────┼──┼────┼──────┼───────┼────┤

│  N 2  │           │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│_______│           │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│тыс.   │           │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│человек│           │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│и т.д. │           │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

├───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─┼──────┼──────┼──┼────┼──────┼───────┼────┤

│Всего  │           │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│по всем│           │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

│зонам  │           │      │      │      │       │ │      │      │  │    │      │       │    │

└───────┴───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─┴──────┴──────┴──┴────┴──────┴───────┴────┘

Примечание. Графы 12 и 13 заполняются после проверки структуры торговой площади магазинов по группам товаров (по форме 18) по каждой зоне.

Пример расчета потребности в магазинах и предприятиях общественного питания местного значения (на первую очередь) для зоны обслуживания с населением 15 тыс. человек.

Дополнительный контингент составляют: работающие в наиболее многочисленную смену на близрасположенных крупных промышленных предприятиях - 3 тыс. человек и в различных учреждениях - 200 человек.

Потребная торговая площадь в магазинах составит:

для обслуживания жителей - 15 x (62 + 28) (по табл. 7) = 1350 кв. м торг. пл.;

для обслуживания работающих на промышленных предприятиях - 3 x 80 (по табл. 13) = 240 кв. м торг. пл.

--------------------------------------------------------------

Всего:                                    1590 кв. м торг. пл.

Для обслуживания населения жилой зоны с учетом дополнительных контингентов принимается универсам 1500 кв. м торг. площади.

Потребное количество мест в предприятиях общественного питания составит:

для обслуживания жителей - 15 x 10 (по табл. 7) = 150 мест;

для обслуживания работающих в учреждениях - 0,2 x 200 (по табл. 13) = 40 мест

--------------------------------------------------------------

Всего:                                    190 мест.

Для обслуживания населения жилой зоны с учетом дополнительных контингентов принимается комплексное предприятие общественного питания на 200 мест. В расчете не учтены работающие на крупном промышленном предприятии, так как условно принято, что в нем организовано общественное питание в соответствии с нормативами.

Пример общего расчета сети предприятий общественного питания на первую очередь строительства (в том числе местного и городского значения) для города с населением 180 тысяч человек, являющимся районным центром и не являющимся центром системы расселения.

Общая потребность в сети: 180 x 26 (по табл. 3) = 4680 мест.

Потребность в сети местного значения.

В городе определено 16 жилых зон с населением от 8 до 15 тыс. человек:

для жилой зоны N 1 население 10 тысяч человек требуется 10 x 10 (по табл. 7) = 100 мест;

для жилой зоны N 2 население 12 тысяч человек = 120 мест;

и т.д. до зоны N 16

--------------------------------------------------------------

Итого:                                    1800 мест.

В двух зонах имеются производственные предприятия и учреждения, в которых нет столовых для обслуживания работающих. Для них необходимо еще 200 мест, которые прибавляются к числу мест, рассчитанному на обслуживание населения.

Всего в жилых зонах необходимо иметь: 1800 + 200 = 2000 мест.

Потребность в сети предприятий городского значения.

Из общей потребности в сети предприятий общественного питания вычитается потребность в сети местного значения: 4680 - 2000 = 2680 мест.