Методические указания, утвержденные Распоряжением ОАО "РЖД" от 03.04.2008 N 681р, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 мая 2008 года.

Приложение 2

к Методическим рекомендациям

по расчету ущерба от транспортных

происшествий и иных связанных

с нарушением правил безопасности

движения и эксплуатации

железнодорожного транспорта событий

Таблица 2

Расчет ущерба, связанного с увеличением времени нахождения

поездов в пути следования

Вид деятельности - пассажирские перевозки

в дальнем сообщении

┌─────────────────────────┬────────────┬────────────────┬─────────────────┐

│ Наименование измерителя │  Расходная │Формула расчета │  Расходы, руб.  │

│                         │ставка, руб.│   измерителя   │                 │

├─────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│            1            │      2     │        3       │        4        │

├─────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│Вагоно-часы              │E           │m x 1           │ гр. 3 умножается│

│пассажирского парка в    │ nt         │                │     на гр. 2    │

│дальнем следовании       │            │                │                 │

├─────────────────────────┼────────────┼────────────────┤                 │

│Вагоно-часы              │E           │m x 1           │                 │

│пассажирского парка в    │ ntдв       │                │                 │

│движении в дальнем       │            │                │                 │

│следовании               │            │                │                 │

├─────────────────────────┼────────────┼────────────────┤                 │

│Локомотиво-километры     │E           │1 / m  x 1      │                 │

│поездных локомотивов /   │ Ms         │     c          │                 │

│секцие-километры МВС, ДП │            │                │                 │

│и автомотрис в дальнем   │            │                │                 │

│следовании               │            │                │                 │

├─────────────────────────┼────────────┼────────────────┤                 │

│Локомотиво-часы поездных │E           │1 / m  x 1      │                 │

│локомотивов / секцие-часы│ MT         │     c          │                 │

│МВС, ДП и автомотрис в   │            │                │                 │

│дальнем следовании       │            │                │                 │

├─────────────────────────┼────────────┼────────────────┤                 │

│Бригадо-часы локомотивных│E           │1               │                 │

│бригад / бригад МВС, ДП и│ Mh         │                │                 │

│автомотрис в дальнем     │            │                │                 │

│следовании               │            │                │                 │

├─────────────────────────┼────────────┼────────────────┤                 │

│Расход энергоресурсов в  │E           │Э(Т) по расчету │                 │

│дальнем следовании       │ э(m)       │                │                 │

├─────────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│Итого                    │            │                │SUM Eзав         │

└─────────────────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────────┘