Приложение 5

к ЖНМ-96-01/7

(введена Постановлением Правительства Москвы

от 11.03.2008 N 177-ПП)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО СТВОЛА МУСОРОПРОВОДА В ЖИЛОМ ФОНДЕ,

С ПРИМЕНЕНИЕМ МОБИЛЬНОГО МОЮЩЕГО БЛОКА (ММБ)

| N п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 2. | Удаление отходов из мусоросборной камеры | Ежедневно |
| 3. | Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры | Ежедневно |
| 4. | Уборка и мойка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю |
| 5. | Мойка шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 6. | Очистка и мойка передвижных контейнеров | Ежедневно |
| 7. | Очистка (цикл повторяется 3 раза без воды), промывка (цикл повторяется 4 раза), дезинфекция (цикл повторяется 2 раза) внутренней поверхности ствола мусоропровода до шибера | 1 раз в год |
| 8. | Гидроизоляция (гидрофобизация) внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода (цикл повторяется 2 раза) до шибера <*> | 1 раз в год |
| 9. | Дезинфекция загрузочных клапанов, шибера, передвижных контейнеров, мусоросборной камеры | 1 раз в месяц |
| 10. | Устранение засора | По мере необходимости |

--------------------------------

<*> Гидроизоляция после сушки ствола мусоропровода производится не менее чем через два часа после выполнения работ по пункту 7.