Приложение 4

к ЖНМ-96-01/7

(введена Постановлением Правительства Москвы

от 11.03.2008 N 177-ПП)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ МУСОРОПРОВОДА,

ОСНАЩЕННОГО УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ПРОМЫВКИ, ОЧИСТКИ

И ДЕЗИНФЕКЦИИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТВОЛА МУСОРОПРОВОДА

| N п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 2. | Удаление отходов из мусоросборной камеры | Ежедневно |
| 3. | Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры | Ежедневно |
| 4. | Уборка и мойка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю |
| 5. | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 6. | Очистка и мойка передвижных контейнеров | Ежедневно |
| 7. | Промывка, очистка (цикл повторяется 3 раза) и дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 8. | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 9. | Устранение засора | По мере необходимости |

Примечание. Дезинфекция производится непосредственно сразу после мойки элементов мусоропровода.