Приложение А

к Рекомендациям по межгосударственной

стандартизации.

РМГ 60-2003

(рекомендуемое)

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА НА МЕТОДИКУ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

АТТЕСТОВАННОЙ СМЕСИ

А.1. Документ (часть или раздел документа) на методику приготовления АС содержит следующие разделы:

- назначение и область применения;

- метрологические характеристики АС;

- средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы;

- процедура приготовления;

- расчет метрологических характеристик АС;

- требования безопасности;

- требования к квалификации исполнителей;

- требования к упаковке и маркировке;

- условия хранения.

Примечания:

1. В одном документе могут быть приведены методики приготовления нескольких АС.

2. Если методика приготовления АС установлена разделом или частью более общего документа, отдельные разделы могут быть общими для всего документа.

3. Раздел "Расчет метрологических характеристик АС" включают в документ в случае, если аттестации подвергают каждый приготовленный экземпляр АС.

А.2. В разделе "Назначение и область применения" указывают метрологическое назначение и область применения АС, приготовление которой установлено методикой.

А.3. В разделе "Метрологические характеристики АС" указывают приписанные значения метрологических характеристик АС - аттестованное значение (значения) АС и границы погрешности аттестованного значения (значений) АС с вероятностью Р <1>.

--------------------------------

<1> Если границы погрешности аттестованного значения АС совпадают по абсолютной величине, указывают абсолютное значение границы с вероятностью Р.

Если для АС не установлены приписанные значения метрологических характеристик, в разделе указывают интервал допускаемых значений аттестуемой характеристики АС и границы допускаемых значений погрешности АС, установленные с учетом назначения АС.

А.4. В разделе "Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы" приводят перечень необходимых для приготовления АС материалов и оборудования. По соответствующим нормативным документам указывают:

- для СИ - их тип (марку) и погрешность (класс точности);

- для мерной посуды - обозначения;

- для вспомогательного оборудования - тип (марку) и/или требуемые технические характеристики (для нестандартного оборудования приводят чертежи и описания);

- для СО - наименование, категорию, номер по реестру (государственному, отраслевому, предприятия), значения метрологических характеристик (или диапазоны допускаемых аттестованных значений СО и допускаемых значений погрешности СО).

Химические реактивы, чистые вещества, технические продукты и материалы должны быть представлены в виде перечня с указанием их квалификации, сорта (марки) и нормативных документов, устанавливающих требования к показателям качества. Значения величин, которые характеризуют состав исходных веществ и необходимы для аттестации экземпляра АС (или для обеспечения соответствия экземпляра АС приписанным значениям метрологических характеристик АС), должны быть приведены с указанием погрешности их установления.

Примечание. Допускается указывать доверительный интервал, в котором значение величины, характеризующей состав исходного вещества (материала), находится с известной вероятностью.

А.5. В разделе "Процедура приготовления" указывают условия, при которых проводят приготовление АС, и описывают все основные и вспомогательные операции по приготовлению АС (взятие навесок исходных материалов, приготовление вспомогательных растворов, смешивание отдельных компонентов, усреднение и т.п.).

А.6. Раздел "Расчет метрологических характеристик АС" должен содержать описание способа расчета аттестованного значения (значений) АС и погрешности аттестованного значения АС (методику аттестации АС). Методика аттестации должна предусматривать учет всех погрешностей, вносимых на каждой стадии процедуры приготовления АС, погрешности от исходных материалов АС и, при необходимости, погрешности от неоднородности материала АС. В разделе приводят все необходимые числовые данные.

А.7. В разделе "Требования безопасности" приводят сведения о характере и степени возможного воздействия на организм человека веществ (материалов), используемых для приготовления АС и получаемых в процессе и в результате приготовления АС, и описывают необходимые меры предосторожности.

А.8. Раздел "Требования к квалификации исполнителей" содержит сведения об уровне квалификации лиц (профессии, образовании, практическом опыте и т.д.), допускаемых к приготовлению АС.

А.9. В разделе "Требования к упаковке и маркировке" приводят требования к таре, в которую должен быть помещен материал АС после приготовления, и сведения, которые должны быть указаны на этикетке экземпляра АС.

А.10. В разделе "Условия хранения" указывают срок годности экземпляра АС и условия его хранения (условия окружающей среды, условия отбора отдельных порций смеси и т.п.).