Типовой план, утвержденный Приказом Минэнерго РФ от 06.06.2001 N 165, в котором приведена данная форма, введен в действие с 1 июня 2001 года.

Приложение И

(справочное)

к Типовому плану

ликвидации возможных

аварий на магистральных

нефтепродуктопроводах

(РД 153-39.4-073-01)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ______ ПО ОАО (ОАО)

"___" ____________ ______ г.

СПИСОК

ГАЗООПАСНЫХ, ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ

МЕСТ И РАБОТ

| Наименование газо- опасных, взрывоопас- ных и пожароопасных мест и работ | Вредные и (или) опасные производст- венные факторы (по ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ) | Класс опас- ности | Катего- рии по взрыво- пожар- ной и пожар- ной опас- ности | Класс взрыво- опасных и пожа- роопас- ных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Резервуары и дру- гие емкости для неф- тепродуктов на откры- тых площадках (назем- ные и подземные); ра- боты по зачистке и дегазации | Возможная газоопас- ность на поверхности резервуаров; посто- янная газоопасность внутри резервуаров; возможная взрыво- опасность и пожаро- опасность в резерву- арном парке; возмож- ное воздействие электрического тока |  |  |  |
| 2. Насосные любого назначения для неф- тепродуктов (в поме- щениях и на открытых площадках) | Возможное воздейс- твие паров нефтепро- дуктов и электричес- кого тока; механи- ческие травмы от вращающихся и движу- щихся частей насос- ных агрегатов; шум; вибрация |  |  |  |
| 3. Пункты учета неф- тепродуктов, управле- ния задвижками, регу- лирования давления и расхода нефтепродук- тов (в помещениях, колодцах и на откры- тых площадках), газо- распределительные пункты, котельные, работающие на газовом топливе | Наличие загазован- ности и токсичных паров в помещениях, колодцах, котельных; воздействие повышен- ной или пониженной температуры, возмож- ные травмы электри- ческим током (при управлении электро- приводными задвижка- ми); возможные меха- нические травмы |  |  |  |
| 4. Работы на террито- риях технологических установок (технологи- ческих и канализаци- онных колодцев, ка- мер, в том числе се- тей открытой промыш- ленной канализации) | Воздействие паров нефтепродуктов и токсичных промышлен- ных отходов |  |  |  |
| 5. Кабельные каналы, колодцы нефтепродук- топроводов и прочих сооружений и помеще- ний на территориях производственных пло- щадок, где возможно скопление газов и па- ров нефтепродуктов | Загазованность, воз- можное воздействие электрического тока |  |  |  |
| 6. Склады хранения карбида кальция, га- зобаллонов и ГСМ | Загазованность и за- пыленность помеще- ний, взрыво- и пожа- роопасность |  |  |  |
| 7. Производство раз- личного рода врезок при ликвидации аварий на действующих МНПП и других работ, связан- ных с выходом нефтеп- родуктов или их паров в зоне производства работ | Возможное воздейс- твие токсичных паров и газов, электричес- кого тока, понижен- ной и повышенной температуры; возмож- ные механические травмы от работающих механизмов |  |  |  |
| 8. Нефтеловушки, фло- тационные установки, смотровые колодцы промканализации (ра- боты по их очистке и ремонту) | Загазованность, ток- сичность паров неф- тепродуктов и про- мышленных отходов |  |  |  |
| 9. Наливные эстакады (сливо - наливные операции) | Загазованность, по- ниженная или повы- шенная температура воздуха в рабочей зоне; возможные ме- ханические травмы от работы сливо - на- ливных установок |  |  |  |
| 10. Емкости топлива для технологических нужд | Аналогично п. 1 |  |  |  |
| 11. Другие специально оговоренные места, где запрещено курение и применение открыто- го огня |  |  |  |  |

Примечания. 1. Класс опасности условий труда определяется в соответствии с [37] в зависимости от степени влияния вредных и (или) опасных производственных факторов:

- содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ химической природы (превышения ПДК) - по таблице 4.11.1 [37];

- уровня шума, локальной и общей вибрации - по таблице 4.11.4 [37];

- показателей микроклимата для производственных помещений независимо от периодов года и открытых территорий в теплый период года - по таблице 4.11.5.1 [37];

- показателей температуры воздуха (град. C, нижняя граница) для открытых территорий в холодный период года и в холодных (неотапливаемых) помещениях - по таблице 4.11.5.4 [37].

2. Категории по взрывопожарной и пожарной опасности определяются на стадии проектно - конструкторских расчетов в соответствии с нормативными документами ГУГПС МВД России [38, 39], ВНТП-4.00 [40].

3. Класс взрывоопасных и пожароопасных зон определяется на стадии проектно-конструкторских расчетов в соответствии с ПУЭ [41], ВППБ 01-03-96.