Приложение N 25

к статье 120

Руководства, введенного

в действие Приказом

Министра обороны

Российской Федерации

от 5 октября 1995 г. N 322

ТАБЕЛЬ (примерный)

боевого расчета пожарных автомобилей

┌──────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│Номер │  Снаряжение   │          Основные обязанности           │

│бое-  │               ├────────────────────┬────────────────────┤

│вого  │               │  при заступлении   │при боевом разверты-│

│рас-  │               │      в наряд       │вании <*> с установ-│

│чета  │               │                    │кой автомобиля на   │

│      │               │                    │водоем и подачей    │

│      │               │                    │двух стволов "Б"    │

├──────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤

│  1   │       2       │         3          │         4          │

├──────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤

│Коман-│Шлем стальной  │Принимает автомобиль│Руководит работой   │

│дир   │(каска пожар-  │с комплектом обору- │расчета по тушению  │

│авто- │ная), пояс с   │дования и средствами│пожара, спасению    │

│мобиля│топором и кара-│связи               │людей и имущества.  │

│      │бином, изоли-  │                    │Следит за соблюде-  │

│      │рующий противо-│                    │нием номерами рас-  │

│      │газ, радиостан-│                    │чета правил техники │

│      │ция переносная,│                    │безопасности, уделяя│

│      │фонарь электри-│                    │особое внимание ра- │

│      │ческий         │                    │боте в экстремальных│

│      │               │                    │ситуациях.          │

│      │               │                    │Оказывает необходи- │

│      │               │                    │мую помощь номерам  │

│      │               │                    │расчета при боевом  │

│      │               │                    │развертывании и про-│

│      │               │                    │ведении спасательных│

│      │               │                    │работ               │

│      │               │                    │                    │

│Води- │Шлем стальной  │Проверяет исправ-   │Устанавливает с чет-│

│тель  │<**>, изолирую-│ность автомобиля,   │вертым номером авто-│

│      │щий противогаз │заправку ГСМ, ваку- │мобиль на водоисточ-│

│      │<***>          │умную систему насоса│ник, приводит в     │

│      │               │на герметичность,   │действие насос.     │

│      │               │радиостанцию, уста- │Подачу воды (пены)  │

│      │               │новленную на автомо-│производит по коман-│

│      │               │биле. Принимает:    │де прямых начальни- │

│      │               │комплект запасных   │ков                 │

│      │               │частей и инструмен- │                    │

│      │               │та, рукавный водо-  │                    │

│      │               │сборник, ключи для  │                    │

│      │               │соединения всасываю-│                    │

│      │               │щих рукавов, огне-  │                    │

│      │               │тушитель, аптечку   │                    │

│      │               │медицинскую         │                    │

│      │               │                    │                    │

│Первый│Шлем стальной  │Принимает: стволы   │Прокладывает рабочую│

│номер │(каска пожар-  │ручные, воздушно-   │рукавную линию от   │

│      │ная), пояс с   │пенные, генераторы  │разветвления, рабо- │

│      │топором и кара-│ГПС-600, ГПС-200,   │тает со стволом "Б" │

│      │бином, изоли-  │фонари электричес-  │                    │

│      │рующий противо-│кие, спасательные   │                    │

│      │газ, фонарь    │веревки, рукава     │                    │

│      │электрический, │пожарные напорные   │                    │

│      │спасательная   │диаметром 51 мм и   │                    │

│      │веревка        │66 мм               │                    │

│      │               │                    │                    │

│Второй│Шлем стальной  │Принимает: диэлект- │Прокладывает рабочую│

│номер │(каска пожар-  │рический комплект,  │рукавную линию от   │

│      │ная), пояс с   │средства механиза-  │разветвления, рабо- │

│      │топором и ка-  │ции, аварийно-      │тает со стволом "Б" │

│      │рабином, изо-  │спасательное обору- │                    │

│      │лирующий про-  │дование, теплоотра- │                    │

│      │тивогаз        │жательные костюмы,  │                    │

│      │               │сапоги и перчатки   │                    │

│      │               │резиновые, рукавные │                    │

│      │               │задержки            │                    │

│      │               │                    │                    │

│Третий│Шлем стальной  │Принимает: рукава   │Прокладывает магист-│

│номер │(каска пожар-  │пожарные напорные   │ральную рукавную    │

│      │ная), пояс с   │диаметром 77 мм,    │линию, устанавливает│

│      │топором и ка-  │разветвление, пе-   │разветвление. Следит│

│      │рабином, изо-  │реходники, зажимы   │за магистральной    │

│      │лирующий про-  │рукавные, ручной    │рукавной линией и   │

│      │тивогаз        │инструмент          │работает на разветв-│

│      │               │                    │лении               │

│      │               │                    │                    │

│Чет-  │Шлем стальной  │Принимает: рукава   │Устанавливает с     │

│вертый│(каска пожар-  │всасывающие и       │водителем автомобиль│

│номер │ная), пояс с   │напорно-всасывающие,│на водоисточник.    │

│      │топором и ка-  │гидроэлеватор       │Выполняет работы по │

│      │рабином, изо-  │Г-600А, крюк для    │вскрытию и разборке │

│      │лирующий про-  │открывания крышки   │конструкций средс-  │

│      │тивогаз        │гидранта, пожарную  │твами механизации и │

│      │               │колонку, сетку вса- │ручным инструментом │

│      │               │сывающую, ручные    │                    │

│      │               │пожарные лестницы   │                    │

└──────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┘

--------------------------------

<*> В табеле боевого расчета указываются обязанности номеров расчета при всех видах боевого развертывания применительно к особенностям охраняемых объектов.

<**> Шлемами стальными на арсеналах, базах и складах боеприпасов обеспечивается весь личный состав боевых расчетов.

<***> На объектах, связанных с хранением (переработкой) химических токсичных веществ, спецтоплив и других материалов, изолирующими противогазами обеспечиваются также и водители пожарных автомобилей.

Начальник военной команды противопожарной защиты и

спасательных работ (расчета) войсковой части _____

__________________________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)