Приложение 3

к Руководящим указаниям

по анализу качества пуска (останова)

основного теплоэнергетического

оборудования ТЭС

РД 153-34.0-20.585-00

ВЕДОМОСТЬ АНАЛИЗА ПУСКА

"Утверждаю"

(Зам.) Главный инженер _________ ГРЭС (ТЭЦ)

"__" _______________ "____" г.

ВЕДОМОСТЬ

Анализа пуска энергоблока _____ МВт ст. N ____

"__" _____________ "____" г. после ________ часов простоя.

НСС    _________________

НС КТЦ _________________

СМБ    _________________

МБ     _________________

1. Выдерживание основных критериев надежности

| N п/п | Основные критерии оценки качества пуска энергоблока |  |  | Раз- мер- ность | N этапа | Норма- тивное значе- ние | Факти- ческое значе- ние | Вре- мя, мин. | Оценка и при- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Относительное положение РВД |  |  | мм | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 2 | Относительное положение РСД |  |  | мм | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 3 | Относительное положение РНД (1) |  |  | мм | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 4 | Относительное положение РНД-2 |  |  | мм | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 5 | Относительное положение РНД-3 |  |  | мм | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 6 | Искри- вление вала ротора |  | при работе ВПУ перед подачей пара в турбину | мм | 3 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | при работе тур- бины в диапазо- нах некритичес- ких чисел обо- ротов ротора |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Давле- ние в кон- денса- торе |  | при совмещенном прогреве систе- мы промперегре- ва и работе турбины на n ~= 1000 об./ мин. | МПа | 3 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | на холостом хо- ду и малых на- грузках турбины |  | 3 - 4 |  |  |  |  |
| 10 | Резкий прогрев или за- холаживание (за время менее 10 мин.) металла паровпуска ЦВД |  |  | °С | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 11 | Резкий прогрев или за- холаживание (за время менее 10 мин.) металла паровпуска ЦСД |  |  | °С | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 12 | Разность температур "верх-низ" ЦВД в зоне паровпуска |  |  | °С | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 13 | Разность температур "верх-низ" ЦСД в зоне паровпуска |  |  | °С | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 14 |  | Температура масла на смазку турбоагрегата при пуске турбины |  | °С | 3 |  |  |  |  |
| 2. Показатели котлоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Суммарное время превы- шения допустимой раз- ности температур ме- талла "верх-низ" бара- бана котла |  |  | мин. | 1 - 5 |  |  |  |  |
| 16 | Суммарное время превы- шения допустимой ско- рости изменения темпе- ратуры нижней образую- щей барабана котла |  |  | мин. | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 17 | Суммарное время превы- шения допустимой ско- рости изменения темпе- ратуры насыщения в ба- рабане котла - скорос- ти пуска |  |  | мин. | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 18 | Нагрузка котла при подключении в парал- лельную работу |  |  | т/ч | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Давление пара за кот- лом при подключении в параллельную работу |  |  | МПа | 3 |  |  |  |  |
| 20 | Температура пара за котлом при подключении в параллельную работу |  |  | °С | 3 |  |  |  |  |

2. Выдерживание дополнительных критериев надежности

| N п/п | Основные критерии оценки качества пуска энергоблока | Раз- мер- ность | N этапа | Норма- тивное значе- ние | Факти- ческое значе- ние | Вре- мя, мин. | Оценка и при- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное время превы- шения допустимой ско- рости изменения темпе- ратуры свежего пара перед турбиной | мин. | 4 - 5 |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное время превы- шения допустимой ско- рости изменения темпе- ратуры вторично пере- гретого пара перед турбиной | мин. | 4 - 5 |  |  |  |  |
| 3 | Суммарное время отста- вания температуры све- жего пара перед турби- ной на 30 °С и более от текущей электричес- кой нагрузки | мин. | 4 - 5 |  |  |  |  |
| 4 | Суммарное время отста- вания температуры вто- рично перегретого пара перед турбиной на 30 °С и более от текущей электрической нагрузки | мин. | 4 - 5 |  |  |  |  |
| 5а | Суммарное время превы- шения допустимой раз- ности температуры сте- нки корпусов стопорных клапанов ЦВД | мин. | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 5б | Суммарное время превы- шения допустимой ско- рости прогрева корпу- сов стопорных клапанов ЦВД на этапе предвари- тельного прогрева, разворота турбины и взятия минимальной нагрузки | мин. | 2 - 3 |  |  |  |  |
| 6 | Суммарное время превы- шения допустимых разностей температур по ширине фланцев ЦВД | мин. | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 7а | Суммарное время превы- шения допустимых разностей температур фланца и шпильки ЦВД | мин. | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 7б | Суммарное время превы- шения допустимых разностей температуры поверхности фланца и температуры верха (низа) ЦВД | мин. | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 8 | Суммарное время превы- шения допустимых разностей температур по ширине фланцев ЦСД | мин. | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 9а | Суммарное время превы- шения допустимых разностей температур фланца и шпильки ЦСД | мин. | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 9б | Суммарное время превы- шения допустимых разностей температуры поверхности фланца и температуры верха (низа) ЦСД | мин. | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 10 | Суммарное время превы- шения допустимой температуры масла на смазку турбоагрегата (>= 50 °С) | мин. | 4 - 5 |  |  |  |  |
| 11 | Вибрация подшипниковых опор турбоагрегата | мм/с | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 12 | Превышение допустимой скорости повышения температуры металла перепускных труб в.д. | в % от допу- сти- мой ско- рости | 2 - 3 |  |  |  |  |
| 13 | Превышение допустимой температуры пара на выхлопе турбины при работе на холостом хо- ду или до прекращения сбросов пара в конден- сатор при нагрузках 30% и менее от номи- нальной | в % от допу- сти- мой тем- пера- туры | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Превышение допустимой температуры пара на выхлопе турбины при нагрузках более 30% номинальной | в % от допу- сти- мой тем- пера- туры | 4 - 5 |  |  |  |  |
| 15 | Выдерживание критериев теплонапряженного сос- тояния роторов ТГ | балл | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 16 | Разность температур свежего пара в паро- проводах более 20 °С до включения в сеть | мин. | 2 - 3 |  |  |  |  |
| 17 | Разность температур свежего пара в паро- проводах более 20 °С после включения в сеть | мин. | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 18 | Разность температур пара горячего промпе- регрева в паропроводах более 20 °С до включе- ния в сеть | мин. | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Разность температур пара горячего промпе- регрева в паропроводах более 20 °С после включения в сеть | мин. | 3-5 |  |  |  |  |
| 2. Показатели котлоагрегата |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Длительное, в течение 10 мин., отклонение уровня в барабане котла от режимного | мм | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 21 | Длительное, в течение 10 мин., превышение температуры металла выходных труб радиаци- онного пароперегрева- теля над эксплуатаци- онным диапазоном | °С | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 22 | Длительное, в течение 5 мин., превышение до- пустимой скорости рас- холаживания металла ВС (скорости снижения да- вления в ВС) при пуске с сохранившимся давле- нием перед ВЗ | раза | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Суммарное время превы- шения допустимой скорости изменения температуры металла ВС | мин. | 2 - 4 |  |  |  |  |
| 24 | Суммарное время превы- шения допустимой ско- рости изменения темпе- ратуры среды перед ВЗ | мин. | 2 - 4 |  |  |  |  |
| 25 | Длительное, в течение 10 мин., превышение температуры среды перед ВЗ над эксплуа- тационным диапазоном | °С | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 26 | Длительное, в течение 5 мин., отклонение расхода питательной воды по потокам от эксплуатационного диа- пазона на сепарацион- ной фазе пуска | % | 2 - 4 |  |  |  |  |
| 27 | Длительное, в течение 10 мин., отклонение от допустимой температуры воздуха за калорифера- ми котла | % | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 28 | Температура дымовых газов в поворотной камере котла | °С | 2 - 3 |  |  |  |  |
| 29 | Длительное, в течение 10 мин., превышение температуры металла выходных труб ширмово- го пароперегревателя над эксплуатационным диапазоном | °С | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 30 | Длительное, в течение 10 мин., превышение температуры металла выходных труб КПП ВД над эксплуатационным диапазоном | °С | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 31 | Длительное, в течение 10 мин., превышение температуры пара за ШПП над эксплуатацион- ным диапазоном | °С | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 32 | Длительное, в течение 10 мин., превышение температуры пара ВД за котлом над эксплуата- ционным диапазоном | °С | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 33 | Длительное, в течение 10 мин., превышение температуры пара НД за котлом над эксплуата- ционным диапазоном | °С | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 34 | Суммарное время превы- шения допустимой скорости изменения температуры металла выходных коллекторов котла ВД | мин. | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 35 | Суммарное время превы- шения допустимой скорости изменения температуры металла выходных коллекторов котла НД | мин. | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 36 | Суммарное время пре- вышения допустимой скорости изменения температуры металла главных паропроводов | мин. | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 37 | Суммарное время пре- вышения допустимой скорости изменения температуры металла паропроводов горячего промперегрева | мин. | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 38 | Суммарное время пре- вышения допустимой скорости изменения температуры металла узла объединения ВД | мин. | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 39 | Резкий прогрев или за- холаживание на 100 °С и более температуры металла выходных коллекторов ВД | раза | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 40 | Резкий прогрев или захолаживание на 100 °С и более темпе- ратуры металла выход- ных коллекторов НД | раза | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 41 | Резкий прогрев или захолаживание на 100 °С более темпе- ратуры металла главных паропроводов | раза | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 42 | Резкий прогрев или за- холаживание на 100 °С и более температуры металла паропроводов горячего промперегрева | раза | 3 - 5 |  |  |  |  |
| 43 | Резкий прогрев или захолаживание на 100 °С и более темпе- ратуры металла узла объединения ВД | раза | 2 - 5 |  |  |  |  |
| 3. Показатели выдержки норматива продолжительности пуска |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Превышение над нормативным временем пуска из различных тепловых состояний | % | 2 - 5 |  |  |  |  |

Ведомость анализа пуска заполнил:

Инженер ЦНИО ____________________

Замечания:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Оценка: ________________

Анализ произвел:

Инженер ЦНИО ___________

3. Общая оценка пуска ___________________________

Начальник ПТО __________________

Начальник КТЦ __________________

Начальник ЦНИО _________________

"__" ________________ "____" г.