Ведомственные строительные нормы Минавтодора РСФСР от 14.07.1989 N НА-18/266, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 января 1991 года.

Приложение 1

к ВСН 19-89. Правилам

приемки работ при

строительстве и ремонте

автомобильных дорог

Приложение 2 к форме А-1

Ведомость контрольных измерений и испытаний,

произведенных при приемке законченных работ по ремонту

_____________________________________________________________________________

(наименование участка)

с "____" ________________ 19____ г. по "_____" _______________ 19__ г.

────┬───────────────────────┬──────────────┬──────────────────────

N   │Наименование измерений │Место, км и пк│  Данные контрольных

п/п │     и испытаний       │              │       проверок

│                       │              ├───────────┬──────────

│                       │              │по проекту │фактически

────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────

1   │          2            │       3      │      4    │    5

────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────

│                       │              │           │

Председатель комиссии ___________________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии __________________________________________________________

(подписи, фамилии, и., о.)

"___" _____________ 19__ г.

Примечание. Перечень параметров, по которым проводятся измерения и испытания при приемке:

Трубы

1. Качество очистки русла входного и выходного лотков.

2. Продольный уклон трубы.

3. Состояние оголовков и соответствие их проектным данным.

4. Состояние стыков железобетонных звеньев.

Земляное полотно

1. Поперечные сечения водоотводных канав (глубина и ширина по низу, продольный уклон) - на всем протяжении в характерных точках.

2. Укрепительные работы откосов насыпей, конусов мостов, лотков водопропускных труб (площадь укрепления, толщина защитного слоя) - на каждом сооружении в полном объеме.

3. Заложение откосов земляного полотна - на 1 км земляного полотна 20 измерений (на каждом пикете "лево" и "право").

4. Ширина обочин - на 1 км земляного полотна 20 измерений.

5. Ширина и толщина слоя укрепления обочин - на каждом пикете.

6. Коэффициент уплотнения - в 1,5 м от бровки каждые 200 м слева и справа.

Основания и покрытия

1. Ширина - на 1 км 20 измерений (через каждые 100 м).

2. Толщина - объем тот же.

3. Поперечный уклон - объем тот же.

4. Ровность - на каждой захватке длиной 300 - 400 м 100 - 130 измерений.

5. Определение вертикальных отметок продольного профиля - через каждые 5 м и на плюсовых точках.

6. Плотность - 3 точки на 7000 м2 основания и покрытия.

7. Шероховатость покрытия - на каждой полосе движения по одной полосе наката на каждые 1000 м 3 - 5 измерений.

Цементобетонные покрытия

1. Состояние деформационных швов - все швы.

2. Превышение граней смежных плит - через 100 м.

3. Равномерность нанесения пленки из кремнийорганических и других соединений - на всем участке.